|  | SPECTA s.r.o. Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 tel. 475 511 441, 733 121 924 info@specta.cz, www.specta.cz |
| --- | --- |

AKCE:

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu

Městských lázní Ústí nad Labem

MÍSTO:

Panská 1700/23,  400 01 Ústí nad Labem

parc. č. 121/1, k.ú. Ústí nad Labem (774871)

ÚČEL:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.1.a – Technická zpráva

Vypracoval :		Rudolf Král			...............................................

Datum:			Listopad 2021

Vyhotovení:

_____

1. Účel objektu

Řešený záměr se nachází v katastrálním území Ústí nad Labem (774871) na parc. č. 121/1 v ulici Panská s č.p. 1700/23. PD řeší zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí suterénu stávajícího objektu. Opravou bude dotčen prostor 1.PP.

Mimo prostor pod plaveckým bazénem jsou v suterénu chodby a místnosti, většina z nich není dlouhodobě využívaná. Stěny suterénních chodeb a místností mají zděné stěny z kamenného a cihelného zdiva. Stropy jsou z cihelných valených kleneb tl. 150 mm, které jsou uložené do zdí a do spodních přírub ocelových nosníků. Pouze ve 2 místnostech je rovný betonový strop. V místnosti sondy S4 je monolitická betonová deska a ocelové nosníky, v místnosti sondy S10 jsou betonové desky typu PZD a ocelové nosníky. Monolitická deska i desky typu PZD jsou uložené na horních přírubách ocelových nosníků.

Při prohlídkách byly zjištěné statické poruchy u ocelových nosníků, malty cihelného i kamenného zdiva, původních kanálů větracího systému.

Cihelné valené klenby jsou zaklenuté do zdí a do spodních přírub ocelových nosníků I. Překlady nad dveřními otvory jsou z ocelových nosníků. Ocelové nosníky nebyly při stavbě budovy proti korozi pravděpodobně vůbec natřené nebo byly natřené nekvalitním nátěrem, který se brzy odloupal. Ve vlhkém prostředí 1.PP, které je navíc agresivní pronikajícími prostředky bazénové chemie, spodní příruby ocelových profilů hloubkově zkorodovaly a dále korodují.

Vlhkým prostředím s agresivními vlivy došlo ke zvětrání a rozhašení malty cihelného i kamenného zdiva. Původní malta byla vápenná, pravděpodobně s přídavkem hydraulického vápna, ne cementu.

Ocelové nosníky cihelných valených kleneb i ocelové nosníky betonové monolitické desky jsou porušené, jejich stav je havarijní.

Cihelné klenby nevykazují trhliny, narušená je malta cihelných kleneb. Stav kleneb je vyhovující.

Ve zdivu 1.PP nejsou trhliny. Rozhašená a zvětralá je malta cihelného i kamenného zdiva. Zdivo hodnotím středním stupněm narušení, staticky je stav zatím vyhovující.

Zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí v suterénu stávajícího objektu účel užívání stavby nemění.

Pro zpracování PD byly podklady poskytnuté investorem:

- PD pro SP – 08/2021

- prohlídka objektu

- doplňující informace od zadavatele

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Jedná se o zajištění havarijního stavu (udržovací práce) na stávajících konstrukcích, záměr je v souladu s územním plánem.

3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu, řešení přístupu

Nejsou.

4. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

Řešení užívání se nemění.

5. Kapacity, užitkové plochy, orientace apod.

Plocha stávající parcely p.p.č. 121/1						2016 m2

Zastavěná plocha 								1461,5 m2

Obestavěný prostor								20 619,9 m3

Zasažená plocha – zajištění havarijního stavu suterénu			cca 243 m2

6. Technické a konstrukční řešení objektu

Bude provedená revize všech instalací v 1.PP. Nevyužívané potrubí bude odstraněné, v místech jeho zaústění do stěn, podlahy a stropu bude zaslepené. Bude provedena oprava vypouštěcího potrubí bazénu a napojení do kanalizace.

Betonové kanály původního větrání budou vybourané. Otvory do stěn budou zazděné cementovými cihlami. Bude ponechaný pouze 1 větrací příčný kanál, který prochází za bazénovou stěnou.

U cihelných kleneb bude provedené proškrábnutí spar v místech nejvíce zvětralých a vypadávajících omítek. Spáry budou zatřené vápenocementovou maltou. Protože povrchové úpravy kleneb nebudou odstraňované jako statická porucha, budou řešené v další etapě opravy objektu.

Pro lokální přezdění cihelných stěn budou použité plné cihly, zdít se budou na vápenocementovou maltu. Z cihelného i z kamenného zdiva budou otlučené zbytky omítek. V místech největšího zvětrání omítek budou proškrábnuté spáry. Zdivo bude prohozené vápenocementovým podhozem, který bude stržený do úrovně cihel. Protože povrchové úpravy stěn nebudou odstraňované jako statická porucha, budou řešené v další etapě opravy objektu.

Podlahy budou vyčištěné od napadané stavební suti. Podlahy budu omyté tlakovou vodou. Lokální místa poškození budou vyspravená stěrkovým betonem.

V místnosti s betonovou stropní monolitickou deskou S4 budou vybourané zbytky zděných parapetů a pilířů. Stávající ocelové nosníky budou mechanicky očištěné od rzi a budou natřené proti další korozi vícevrstvým nátěrem. Na podlaze bude vybetonovaný základový pas výšky 100 mm a šířky 500 mm. Tento pas bude vyztužený 1 pruhem sítě KARI Ø 6-100/100 mm, zabetonovaný bude betonem C20/25. Nová střední stěna bude vybudovaná z betonových tvárnic ztraceného bednění 250 / 500 mm, které budou vyztužené vždy 2 svislými pruty betonářské výztuže Ø R12 a které budou zabetonované betonem C20/25. U cihelných stěn budou vyzděné pilířky 300 x 300 mm z betonových cihel na cementovou maltu. Po výšce 300 mm budou pilířky provázané do cihelného zdiva trny z betonářské výztuže Ø R12. Na střední stěnu a na krajní pilíře budou osazené profily I 160 do lože z cementové malty, nad střední stěnou budou profily dělené. Nosníky budou osazené vedle stávajících I a 2x U. Pod strop budou nové nosníky uklínované ocelovými klínky a podmaltované jemnozrnným betonem. Proti korozi budou ocelové nosníky natřené vícevrstvým nátěrem.

V místnosti s ocelovými profily U a betonovými stropními deskami typu PZD budou ocelové nosníky očištěné a vícevrstvým nátěrem natřené proti korozi. Ocelové nosníky budou podepřené ocelovými trubkami Ø TR 89/8 s patními plechy P8-300.300 mm a čelními plechy P8-100/150 mm. Čelní plechy budou pod ocelové nosníky U přibodované. Ocelové sloupky budu proti korozi natřené vícevrstvým nátěrem.

Ve 3 místnostech, sondy S2, S5, S7 budou spodní příruby ocelových nosníků mechanicky očištěné od rzi a natřené vícevrstvým nátěrem. Na podlaze budou pro vnitřní pilíře vybetonované základové patky 400 x 500 mm výšky 100 mm. Tyto patky budou vyztužené 1 pruhem sítě KARI Ø 6-100/100 mm, zabetonované budou betonem C20/25. Střední pilířky budou vybudované z betonových tvárnic ztraceného bednění 250 / 500 mm, které budou vyztužené vždy 2 svislými pruty betonářské výztuže Ø R12 a které budou zabetonované betonem C20/25. U cihelných stěn budou vyzděné pilířky 300 x 300 mm z betonových cihel na cementovou maltu. Po výšce 300 mm budou pilířky provázané do cihelného zdiva trny z betonářské výztuž Ø R12. Na střední a krajní pilíře budou pod stávající ocelové nosníky osazené profily U 160 na plocho, nad pilířky do lože z cementové malty, nad středními pilíři budou U 160 dělené. Pod strop budou nové nosníky uklínované ocelovými klínky. Proti korozi budou ocelové nosníky natřené vícevrstvým nátěrem.

Stávající zkorodované ocelové nosníky umístěné těsně vedle zdí budou očištěné na spodní přírubě, natřené vícevrstvým nátěrem a podezděné stěnami tl. 150 mm z betonových cihel. Betonové cihly budu zděné na cementovou maltu. Do zdiva budou kotvené trny z betonářských prutů Ø R12 v rastru 600 x 600 mm.

Ocelové překlady chodby budou vyměněné za nové, budou osazené profily I 160. Při výměně bude valená klenba chodby u každého okna zajištěná výdřevou.

Venkovní střešní svody budou odkryty a nahrazeny novým potrubím včetně lapačů střešních splavenin. Bude proveden výkop Nově bude potrubí napojeno do nové kanalizační šachty v 1.PP 600x600x1000mm s poklopem. Terén bude zpětně dosypaný do úrovně štěrkového okapního chodníčku.

Stávající potrubí pro vypouštění bazénu (v 1.PP) – litinové hrdlové DN250 bude, po dohodě s investorem, nahrazeno potrubím novým plastovým s elektrotvarovkami DN200, které bude zaústěno do nové kanalizační šachty v 1.PP 600x600x1000mm s poklopem, která bude osazena na stávající potrubí vedoucí z objektu do Klíšského potoka (potrubí DN300).

Podlaha 1.PP bude odvodněna – budou osazeny nové podlahové vpusti, které budou napojeny PVC potrubím do nové kanalizační šachty v 1.PP 600x600x1000mm s poklopem.

7. Způsob založení objektu, průzkumy

Nemění se.

8. Vliv objektu na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změněn některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, pouze nebude-li využití možné, může být odstraněn uložením na skládku odpadů. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 12 odst.3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Doklady o odstranění a nakládání s odpady budou uschovány pro kontrolu před vydáním kolaudačního souhlasu.

V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů.

9. Dopravní řešení

Stávají objekt je přístupný z místní komunikace ul. Panská. Přístup ani řešení dopravy v klidu se nemění.

10. Ochrana objektu před škodlivými vlivy

Nemění se.

11. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Veškeré stavební materiály a konstrukce budou splňovat obecné požadavky na výstavbu (zejména dle zákona č. 183/2006 – Stavební zákon, Vyhlášky č.268/2009 Sb., Vyhlášky č. 398/2009 Sb., Vyhlášky č. 238/2011 Sb. a souvisejících předpisů, norem a novelizací).

12. SEZNAM VÝKRESŮ

Stávající stav + bourání

D.1.1.b.01	Půdorys  1.PP – bourací práce			1:50		A1

D.1.1.b.01a	Půdorys  1.PP – bourací práce pro ZTI		1:50		A1

Stavební úpravy

D.1.1.b.02	Půdorys 1.PP – stavební úpravy			1:50		A1

D.1.1.b.03	Řezy							1:50		A2