- STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

- Odbor dopravy a majetku

Velká Hradební 8, PSČ  401 00

OPERAČNÍ PLÁN

ZIMNÍ ÚDRŽBY

- MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

ve vlastnictví města Ústí nad Labem

pro období zimy

2023 - 2024

Zpracoval: Odbor dopravy a majetku MmÚ, a dodavatel

- V Ústí nad Labem ……………

Za zhotovitele:				   				Vydává:

…………………………						…………………………

- OBSAH:

3	Důležitá telefonní spojení

4	Úvod zákonné normy, vyhlášky

5	Vymezení pojmů

6	Odpovědnost za škody

7	Metráž místních komunikací v Ústí n.L.

8	Dopravně nebezpečná místa

8	Technologie zimní údržby místních komunikací

11	Způsob řízení zimní údržby  - doplní dodavatel

15	Mechanizace dodavatele pro výkon zimní údržby

16	Zařazení místních komunikací podle pořadí :

24	Pracovní okruhy podle pořadí budou stanoveny po dohodě s dodavatelem

37	Místní komunikace bez pravidelné zimní údržby

Důležitá telefonní spojení

| Dodavatel | dispečink ZÚMK |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. ústředna |  |
|  | vedoucí Střediska komunikací |  |
| SÚS | dispečink ZÚS | 475 620 468, 602 161 028 |
|  | tel. ústředna | 475 620 206 |
| Policie ČR | operační středisko | 158 |
| Záchranná služba |  | 155 |
|  | dispečink | 475 234 510-12 |
|  | HELIPORT - Sev.Terasa, 7.00-16.00 | 475 234 533 |
| Hasiči | operační středisko | 150 |
| ČHMÚ Kočkov | prognóza počasí | 472 706 051 |
| MmÚL Odbor dopravy a majetku |  |  |
| Dopravní podnik | dispečink Revoluční | 475 211 547 |
|  | dispečink Jateční | 475 652 242 |

- Úvod

Operační plán pro zajištění zimní údržby na místních komunikacích ve městě Ústí nad Labem je zpracován na základě :

–  zakázky města Ústí n. L.  pro  provádění  běžného  úklidu  a  zimní  údržby vozovek místních    komunikací    a    chodníků   na    území    města    Ústí  n. L.,  získané  na  základě   veřejné obchodní soutěže

- Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

–	Vyhlášky  Min.  dopravy  a  spojů  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o pozemních komunikacích

- Nařízení města č.1/2009  kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

–  	Přílohy č. 5 k Vyhl. č. 104/1997 Sb. - Údržba a opravy komunikací

- Přílohy č. 6 k Vyhl. č. 104/1997 Sb. - Plán a organizace  zimní údržby - část 3 a  4.4

–  	Přílohy č. 7 k Vyhl. č. 104/1997 Sb. - Technologie zimní údržby

- Přílohy č. 8 k Vyhl. č. 104/1997 Sb. - Denní záznam o zimní údržbě - část 2

–  	ČSN 01 80 20 - Dopravní značky na pozemních komunikacích

- ČSN 73 61 00 - Názvosloví silničních komunikací

–  	ON 73 61 98 - Údržba silnic a místních komunikací

–  	Vedení linek MHD ve městě Ústí nad Labem.

Operační  plán  ( dále  jen OP )   ve   městě   Ústí  nad  Labem  je  základní  normou

pro  řízení   činnosti   zimní    údržby    na    místních   komunikacích,   kterou  provádí

dle specifikace uvedené v tomto OP města Ústí nad Labem s.r.o.

Zimním obdobím je ve smyslu § 41 odst. 4 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

- Cílem zimní údržby je zmírňovat závady ve sjízdnosti místních komunikací vzniklé povětrnostními podmínkami a jejich důsledky.

- Zahájení zimní údržby bude připraveno k 1. 11. 2023

Nepřetržitá služba na centrálním dispečinku v areálu doplní dodavatel

- Ukončení nepřetržité služby na dispečinku bude k 31. 3. 2024

Pokud z klimatických důvodů nebude odborem dopravy a majetku rozhodnuto jinak

- Vymezení pojmů

Místní  komunikace    je    veřejně   přístupná   pozemní   komunikace,   která   slouží převážně místní dopravě na území obce.

Místní  komunikace   se   rozdělují  podle  dopravního  významu,  určení   a   stavebně technického vybavení do těchto tříd :

| I. třídy | - rychlostní místní komunikace a dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech |
| --- | --- |
| II. třídy | - sběrné komunikace, které spojují části měst navzájem nebo napojují města, případně jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy nebo kategorie |
| III. třídy | - obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel |
| IV. třídy | - samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidnělé komunikace, obytné a pěší zóny apod. – komunikace se smíšeným provozem |

Zimní  údržba místních komunikací se provádí pouze na místních

komunikacích I.  -  III.   třídy.

Vlastníkem místních komunikací   je  obec,  na  jejímž   území  se  místní komunikace           nacházejí.

Místní komunikace je sjízdná,    jestliže    umožňuje    bezpečný    pohyb   silničních   a jiných    vozidel    přizpůsobených    stavebnímu    stavu     a     dopravně     technickému   stavu této komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Stavebním    stavem    místních    komunikací     se   rozumí   jejich    kvalita,    stupeň

opotřebení    povrchu,   podélné   nebo   příčné   vlny,   výtluky,   které    nelze   odstranit

běžnou   údržbou,   únosnost  vozovky,  krajnic,  mostů  a  mostních objektů  a vybavení     pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

Dopravně  technickým  stavem  místních  komunikací   se  rozumí   jejich   technické

znaky  (příčné  uspořádání,  příčný  a podélný sklon,  šířka a  druh vozovky,  směrové  a

výškové oblouky)  a  začlenění  pozemní  komunikace  do  terénu  (rozhled,  nadmořská    výška).

Povětrnostními situacemi  a  jejich důsledky,  které  mohou  podstatně  zhoršit  nebo

přerušit   sjízdnost,  jsou   vánice  a   intenzivní   dlouhodobé   sněžení,   vznik   souvislé

námrazy,  mlhy,  oblevy,  mrznoucí  déšť,  vichřice,  povodně   a   přívalové  vody  a  jiné    obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

Závadou ve sjízdnosti  pro  účely  zákona  č. 13/1997  Sb.  se  rozumí  taková    změna

ve  sjízdnosti  místní  komunikace,  kterou  nemůže  řidič  vozidla  předvídat  při  pohybu

vozidla přizpůsobenému  stavebnímu  stavu  a  dopravně  technickému  stavu   pozemní  komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou  ve  schůdnosti   pro  účely zákona č. 13/1997 Sb. se  rozumí  taková  změna

ve    schůdnosti    pozemní   komunikace,    kterou    nemůže     chodec    předvídat    při

pohybu    přizpůsobenému    stavebnímu   stavu   a   dopravně    technickému   stavu   a         povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

- Odpovědnost za škody

Vlastník  místní   komunikace (  obec  Ústí  n. L.  prostřednictvím  Odboru   dopravy a majetku Magistrátu  města  Ústí  n. L. ),  odpovídá  ve  smyslu  § 27 Zák. č. 13/1997 Sb. za škody vzniklé uživatelům  těchto  pozemních  komunikací, jejíchž  příčinou  bývá  závada  ve  sjízdnosti,  pokud neprokáže,  že  nebylo  v  mezích  jeho  možností  tuto  závadu  odstranit,  u  závady  způsobené povětrnostními  situacemi  a   jejich  důsledky  takovou   závadu   zmírnit,  ani  na  ni předepsaným způsobem upozornit.

- Rozsah, způsob a časové lhůty  pro odstraňování závad ve sjízdnosti

Zimní  údržbou  se  podle  pořadí  důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy  a  podmínkami  za  zimních  situací  ve  sjízdnosti  komunikací  a   ve  schůdnosti  místních komunikací a průjezdních  úseků silnic.

Stanovení   pořadí   důležitosti   pro   zajištění   sjízdnosti   místních   komunikací I. - III. třídy se řídí ustanovením § 42 odst. 2 Vyhl. č. 104/1997 Sb.:

| I. pořadí důležitosti pro ZÚS | rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace |
| --- | --- |
| II. pořadí důležitosti pro ZÚS | sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace |
| III. pořadí důležitosti pro ZÚS | ostatní obslužné místní komunikace |
| ostatní místní komunikace | místní komunikace, na nichž není stanoven časový limit pro zajištění jejich sjízdnosti |

Při  stanovení  pořadí  důležitosti se podle výše uvedených zákonů, předpisů a norem

dále přihlíží k těmto faktorům :

–  intenzita dopravy

–  vedení tras prostředků veřejné přepravy osob ( Dopravní podnik, ČSAD – BUS  )

–  zvláštní význam komunikace ( přístupy k nemocnicím apod. )

–  dopravní nebezpečnost

–  stavební stav komunikace

–  potřeby záchranné a  zdravotní služby, hasičů, Policie ČR, zásobování obyvatelstva,

sociálních služeb, pošty, komunálních služeb apod.

Z těchto hledisek byla síť místních  komunikací ve správě  Magistrátu města Ústí n. L. rozdělena  do  jednotlivých  pořadí dopravní důležitosti pro výkon zimní údržby, přičemž některé komunikace mohou být z hlediska pořadí  rozděleny i na více úseků.

Podle ustanovení § 46 Vyhl. č. 104/1997 Sb. jsou stanoveny lhůty pro zmírňování

závad ve sjízdnosti místních komunikací I. - III. třídy :

| Pořadí důležitosti | Časový limit pro zajištění sjízdnosti | Délka místních komunikací |
| --- | --- | --- |
| I. pořadí | do 4 hodin | 112,300 km |
| II. pořadí | do 12 hodin | 125,192 km |
| III. pořadí | do 48 hodin | 95,976 km |
| Ostatní | Bez časového limitu |  |
| CELKEM I. – II. – III. Pořadí |  | 333,468 km |

Pozn.: II a III. pořadí vždy po ošetření komunikací I. Pořadí.

- Uvedené časové limity se měří od skončení povětrnostní situace a jejich důsledků, které podstatně zhoršily nebo přerušily sjízdnost a nevztahují se na vyhlášené kalamitní situace.

Pozn.: ve výše uvedených metrážích nejsou zahrnuty délky komunikací (převážně v I. důležitosti), které jsou v majetku státu a udržuje je SÚS Ústí n. L.

- Na  komunikacích  I.  pořadí  bude  sjízdnost  zajišťována  posypem chemickými prostředky  v celé   jejich   délce a to především  prostřednictvím   mechanismů,  které  umožňují  přesné dávkování  a  rovnoměrné  rozprostření  chemických  rozmrazovacích  látek na vozovce.

- Při najetí na daný okruh v prvním pořadí je možno sypač převelet jinam, jen v případě žádosti  IZS, nebo na základě pokynu pověřeného pracovníka Odboru dopravy a majetku.

Na  komunikacích  II. a III.  pořadí  bude prováděn občasný chemický, event. interní posyp  a   to  zejména   na  dopravně  nebezpečných  místech  (  křižovatky,   velká  stoupání, ostré   zatáčky,  zastávky  MHD,  mosty  ),  jinak   budou  udržovány   ve  sjízdném  stavu  pouze pluhováním.

Ostatní místní komunikace nebudou trvale udržovány, sjízdnost bude zabezpečována pouze pro potřeby veřejně prospěšných služeb a v dalších odůvodněných případech, avšak vždy po zabezpečení sjízdnosti komunikací I. - III. pořadí.

- Dopravně nebezpečná místa označená dopravním značením A 24:

| Ulice | Poznámka |
| --- | --- |
| Dvořákova | Obousměrně |
| Hornická | Obousměrně |
| Hřbitovní | u " studánky " |
| Jateční | od křiž.Kekulova dolů směr Předlice |
| Králova Výšina | od garáží směrem dolů |
| Mariánský most | Obousměrně |
| Masarykova – estakáda | u Rondelu |
| Mezní | Obousměrně |
| Na Návsi | Obousměrně |
| Na schodech | Obousměrně |
| Novoveská | Obousměrně |
| Okružní | mezi Průmyslovou a Ke hřbitovu směrem dolů na Předlice |
| Rooseweltova | Směr ze Skřivánku dolů do města |
| Stříbrnická | od ELBY ke křiž. Pincova – Malátova |
| Stříbrnická | Obousměrně |
| Šrámkova | Obousměrně |
| Štefánikova | dolů ke křiž. Masarykova |
| Výstupní | u ZOO - horní vchod |
| Žukovova | od Jeseninovy dolů |

Při  vzniku  mimořádně  kalamitní situace, kdy dodavatel nebude schopen zabezpečit sjízdnost  a  schůdnost  místních  komunikací  ,  budou požádány  dodavatelské firmy o poskytnutí pomoci při úklidu sněhu na místních komunikacích. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. vydá vnitřním sdělením pokyny pro vedoucí středisek provozu autobusů a trolejbusů o povinnostech řidičů při vzniklé kalamitní situaci.

Zastaví-li autobus nebo trolejbus v zastávce a nebude schopen pokračovat v jízdě, je povinností řidiče nahlásit tuto skutečnost na dopravní dispečink (řidič trolejbusu okamžitě stáhne sběrače). Dopravní dispečink vyhlásí radiostanicí zastávku za uzavřenou a ostatní řidiči budou zastávkou pouze projíždět. Telefonicky se spojí s dispečinkem zimní údržby dodavatele nebo SÚS.  Žádosti o výjezd posypových vozů na problémová místa bude dopravní dispečer volat jen na dispečinky zimní údržby.

V případě  kritického  nedostatku chemických  posypových  materiálů,  bude zajišťována  sjízdnost  místních  komunikací  pouze  pluhováním s následným posypem inertním materiálem - drť frakce 2/5, 4/8 a to zejména na dopravně nebezpečných místech ( křižovatky velká stoupání, ostré zatáčky, zastávky MHD, mosty a.j. ).

- Technologie zimní údržby místních komunikací

1. Opatření před zahájením zimní údržby ( s termínem k 25. říjnu )

–  zajištění  připravenosti  mechanismů   pro   zimní  údržbu,  provedené  proškolení

a prověření   znalostí   pracovníků   vykonávajících   zimní   údržbu   (  technologie,

předpisy   pro obsluhu  mechanismů,  pravidla  bezpečnosti práce, zásady ochrany

životního prostředí apod. )

–  projednání a uzavření smluv o výpomoci a vzájemné výměně udržovaných

komunikací s dohodou o jednotné technologii zimní údržby na těchto úsecích

–  materiálové   zajištění  zimní  údržby  (  naskladnění  posypových  materiálů -

chlorid sodný, chlorid vápenatý tekutý v 25 % koncentraci,

drcené kamenivo frakce 2/5 )

–  označení  neudržovaných  komunikací  a  dopravně  nebezpečných  úseků,

kontrola stávajícího dopravního značení ve vztahu k zimní údržbě

2. Mechanické odklízení sněhu s použitím posypových materiálů

Odstraňování sněhu  se  provádí  postupně  podle pořadí důležitosti z jízdních pruhů k pravému  okraji   vozovky  tak,  aby  po  provedeném  plužení  zbylá   sněhová   vrstva  nepřevýšila  tloušťku 3 cm.

Sníh  je  za  obvyklé  zimní  situace  třeba  odstraňovat  tak,  aby  nedošlo  k jeho ujetí provozem  a  přimrznutí  k  povrchu  vozovky. Sněhovou  břečku je třeba z vozovky odstraňovat. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje.

Zpravidla  při  mechanickém  odklízení sněhu se okamžitě na povrch vozovky aplikuje posyp chemickými materiály – tj. posypovou solí, event. tzv. " zvlhčovanou " solí a  na vybraných komunikacích  zdrsňujícím  interním  materiálem  - zpravidla  kamennou  drtí frakce  4/8,  5/8,  2/5.

Provádět   posyp   do   vrstvy   čerstvě   napadaného   sněhu   vyšší   než   3   cm bez předchozího pluhování je neúčinné.

3. Posypové materiály používané dodavatelem

| Druh materiálu | Rozmrazovací účinnost | Druh uskladnění |
| --- | --- | --- |
| Chlorid sodný ( NaCI ) | do – 70 C | v kryté hale |
| Chlorid vápenatý ( CaCI2 ) tekutý 25 % | Od – 120 C do – 180 C | v nádrži |
| Inertní materiál – drť frakce 4/8, 2/5 | žádná – zdrsňující mat. | volně ložená |

4. Preventivní posyp

Preventivní posyp se provádí chemickými prostředky na všech místních komunikacích I. pořadí  dopravní  důležitosti.  Na  ostatních  chemicky  udržovaných místních komunikacích se aplikuje preventivní posyp zejména na dopravně nebezpečných místech.

Preventivní  posyp má být proveden v co nejkratším časovém období před tím, než se začne   tvořit   na   komunikacích  ledový  povlak.  Vodítkem  je  zde  zejména  spolehlivá  lokální

předpověď počasí, kterou pro dodavatele. vypracovává HMÚ Kočkov.

5. Likvidační posyp

Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně a rychle odstraňovat pouze vrstvy  náledí  do  několika  milimetrů  a  uježděného  sněhu  do  tloušťky   1  –  3  cm.  Na   vyšší  vrstvu

uježděného  sněhu,  event.  náledí,  je  nutný  opakovaný  posyp   a   součinnost  mechanických prostředků – pluhů.

V  kalamitních  případech,  kdy  je nezbytné velmi rychle obnovit sjízdnost komunikací pokrytých  vysokou  vrstvou  náledí  nebo  uježděného  sněhu, lze výjimečně použít pro zdrsnění povrchu   posypu  směsí   inertního   materiálu   se   solí,   popřípadě   kombinovat   posyp solí a inertním materiálem.

Všeobecně  platí   zásada,   že   chemické  rozmrazovací   prostředky  se   aplikují   na zbytkovou  vrstvu  sněhu,  kterou  již  nelze odstranit   nebo   snížit   mechanickými   prostředky  (pluhováním).

6. Dávkování posypových hmot

Technologicky   dostatečná   dávka  pro   likvidační  posyp  tenkých  vrstev  náledí   a uježděného   sněhu  je  při  použití  soli  K4  20  g/ m2,  při  zvlhčení  chloridem   vápenatým   pak pouze 10 - 15 g / m2.

Při  likvidaci  zejména  vyšších  vrstev náledí je možno použít dávky cca 30 – 40 g / m2, eventuálně tekutý chlorid vápenatý.

Použití  vyšších dávek než 40 g / m2 je  v případě kalamit možné, ale účinnost posypu není  přímo  úměrná  dávkování  a  výsledný  efekt  proto  neodpovídá vynaloženým nákladům. V případě  uježděných   vyšších  vrstev  sněhu  je   proto  účinnější   na   dopravně   nebezpečných místech  použít  výjimečně  posypu inertním materiálem ( kamenná drť, písek, granulát, struska ), který    je   jinak   na   místní     komunikace     zcela    nevhodný    z  těchto   ekonomických  a ekologických důvodů :

–  provozní   vícenáklady  ( se  stejným  množstvím  naloženého  chemického materiálu  sypač ošetří několikanásobně větší plochu s vyšší účinností )

- menší stupeň účinnosti při náledí

- nutnost častého opakování posypu, neboť  inert je  vlivem  probíhajícího  dopravního ruchu odhazován k okraji vozovky

- nebezpečí smyku na vozovce a značná prašnost po odtání sněhu či ledu

- škody na laku vozidel vlivem úderů ostrouhanými zrny drti

- vysoké náklady na odstranění inertu  z  povrchu  komunikací  a  čištění kanalizačních cest po zimním období

- problémy s uložením shromážděné a znečištěné drti

- Způsob řízení zimní údržby v …………………………………………….

1. Organizační schéma řízení zimní údržby :

Vedoucí provozu

Obsluha nakladače

Řidiči sypačů

Vedoucí střediska komunikací

Vedoucí opravárenské dílny

Dispečer ZÚMK

Výjezdový technik

| Štáb ZÚMK v ………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkce | Jméno | Telefon | Mobilní telefon |

Zhotovitel předá odběrateli týdenní přehled realizovaných výjezdů v rámci ZÚMK pro jednotlivé techniky. Tento přehled bude předán každé úterý za předcházející týden.

2. Zodpovědnost při řízení zimní údržby

Požadavky  a  připomínky  jiných  subjektů ( např. zdravotnictví, hasičů, Policie ČR, Městské   policie,  ČSAD  –  BUS,  Dopravních   podniků,   ÚMO,  SÚS   apod.  )   budou   službu konajícím    dispečerem    evidovány,    kontrolovány    a    budou    sloužit   jako   podklady   pro rozhodování   při   zajišťování   činnosti    zimní   údržby.  Tyto  připomínky  a  požadavky  budou brány  jako  informace  a  nelze  je  chápat  jako  příkazy  pro službu konajícího dispečera nebo vedoucího střediska komunikací.

3. Náplň práce a povinnosti pracovníků při výkonu zimní údržby

- Vedoucí oddělení logistiky

–  provádí  kontrolu  plnění  opatření  OP,  včetně  dodavatelských a ostatních smluvně zajištěných mechanických prostředků

–  ve spolupráci s ved. střediska komunikací provádí činnost na úseku dispečerské služby, poučení  dispečerů a pracovních posádek, vedení prvotní evidence, zpravodajské  služby, využití vozidel a mechanizačních prostředků

–  koordinuje činnost zimní údržby s ostatními útvary---------., zejména  v případech nasazení doplňující mechanizace a dalších pracovníků při řešení  kalamitních situací

–  průběžně informuje jednatele firmy o průběhu provádění zimní údržby

- Vedoucí střediska komunikací

–  řídí a organizuje vlastní výkon zimní údržby a s ní spojenou službu

–  provádí kontrolu plnění OP především v oblasti včasnosti prováděných údržbových prací a dodržování stanoveného technologického postupu, provozní způsobilosti a plného využití vozidel a mechanizačních prostředků

–  řídí a organizuje práci dispečerů na centrálním dispečinku, vedení prvotní evidence o výkonech a spotřebě materiálu

–  připravuje rozpisy služeb dispečerů, řidičů, obsluh nakladačů a pohotovostních služeb

–  kontroluje stav uložení a množství naskladněných posypových materiálů, zodpovídá za jejich průběžné doplňování

–  podle povětrnostní situace a meteorologických prognóz upřesňuje rozsah výkonu zimní údržby a to zejména v oblasti preventivních zásahů na místních komunikacích

–  soustřeďuje a vyhodnocuje výkazovou dokumentaci ( „Zápisy o průběhu výkonu zimní     služby“  a „ Chronologický  průběh směny“ ), provádí sumarizaci pro potřeby ekonomického oddělení

Toto vyhodnocení, pak jedenkrát týdně( každé úterý) předkládá objednateli v domluveném rozsahu.

- Dispečer ZÚMK

–  řídí a organizuje průběh výkonu zimní údržby na místních komunikacích ve městě Ústí nad Labem

Kontrolu provádí podle GPS jednotlivých vozidel.

–  vede příslušnou dokumentaci a evidenci stanovenou pro dispečink

–  sleduje a vyhodnocuje meteorologickou situaci a to podle meteostanice na Doběticích přístup on- line přes počítač. ( v případě poruchy, pak dle hlášení ČHMÚ)

–  prostřednictvím  pohotovostních směn zajišťuje upřednostněnou opravárenskou činnost prostředků určených k výkonu zimní údržby, určuje priority pořadí oprav

–  eviduje veškeré požadavky na výkon zimní údržby, realizuje je v souladu s OP

–  řídí činnost výjezdového technika, jehož  prostřednictvím získává reálné informace o stavu sjízdnosti komunikací

–  podle vzniklé situace povolává do pohotovosti, případně přímo do směny, další pracovníky, vč. pohotovostních směn na dodavatelskou zimní údržbu chodníků

  - na  základě  oznámení  Policie ČR – DI vysílá dodavatel zástupce. k vyšetřování  dopravní nehody  způsobené  závadou  ve  sjízdnosti,  v  případě  nevyřešení dopravní nehody na  místě neprodleně  informuje  ved.  střediska  komunikací  či  vedoucího provozu,  o  těchto činnostech vede přesný časový záznam

–  podle pokynů vedoucího střediska komunikací řídí činnost při likvidaci kalamitní situace

–  v době výkonu zimní služby je přímo podřízen vedoucímu střediska komunikací a mimo to je povinen respektovat příkazy vedoucího oddělení logistiky nebo  jednatele společnosti.

- Výjezdní technik

–  provádí kontrolu technické funkčnosti a stavu sjízdnosti místních komunikací ve městě Ústí nad Labem

–  provádí svoz pracovníků v domácí pohotovosti k nasazení na výkon zimní údržby

–  kontroluje kvalitu a účinnost zásahu posypových vozů, dodržování stanovené technologie a časových norem ve vztahu k jednotlivým udržovaným úsekům a pořadím dopravní důležitosti, tyto informace vyhodnocuje a předává dispečerovi a ved. střediska komunikací

–  při své činnosti je neustále ve spojení s dispečerem a informuje ho o všech zjištěných skutečnostech, ovlivňujících sjízdnost místních komunikací a výkon zimní údržby na nich, v případě výpadku radiofonní sítě předává operativně změny příkazů dispečera osobně posádkám posypových vozů

–  v případě výjezdu k dopravní nehodě zajistí možná fakta, zpracuje vyjádření do záznamu dispečerské služby a připraví podklady pro event. následná vyjádření

- Pracovní směny a osádky - řidiči vozidel a obsluhy mech. prostředků

–  na základě příkazu službu konajícího dispečera provádějí stanovené práce k zmírnění či odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací; při provádění této  činnosti kontrolují stav a sjízdnost jednotlivých úseků a průběžně informují dispečera

–  při provádění výkonu údržbových prací spojených se zimní údržbou dbají na včasnost a kvalitu prováděné práce

–  okamžitě hlásí závady na vozidle a nástavbě, informují o funkčnosti  mobilního telefonního spojení

–  bez souhlasu službu konajícího dispečera nemohou svévolně opustit přidělený úsek (pracovní okruh), po splnění zadaného úkolu žádají prostřednictvím mobilního telefonního spojení o další pokyny

–  v případě příznivých klimatických podmínek zabezpečují dle příkazu službu konajícího dispečera úkoly spojené s údržbou a provozuschopností mechanismů pro ZÚMK.

–  evidenci provedených výkonů ZÚMK předkládají k potvrzení službu konajícímu dispečerovi

- Mechanizace dodavatele pro výkon zimní údržby na místních komunikacích v Ústí nad Labem

1. Sypače s pluhy

| SPZ | Rok výr. | Typ podvozku | Typ nástavby | Sypač vybavený: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | regulací posypu | zvlhčováním |

Posilový okruh „Brná a Sebuzín“

| 1 | Na Čihadle |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Na Zacházce |  |
| 3 | Svatojiřská |  |
| 4 | Na Rybárně |  |
| 5 | Jitřní |  |
| 6 | Zlatá stezka |  |
| 7. | Sebuzín |  |
|  | Celkem | 15500bm |

Posilový okruh „Svádov a Olešnice““

| 1 | Svatojakubská |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zelinářská |  |
| 4 | Květinová |  |
| 5 | Jana Želivského |  |
| 6. | Olešnice |  |
|  | Celkem | 1800bm |

- Specifikace místních komunikací

- Komunikace zařazené do I. pořadí důležitosti

5. května Beethovenova Bělehradská Bílinský most Bratislavská Brněnská Budov Dlouhá Drážďanská Dvořákova Elišky Krásnohorské HABROVICE, STRÁŽKY Herbenova Hrnčířská Hřbitovní Jateční Jana Zajíce Jindřicha Plachty Jizerská K Chatám K Loděnici K Národnímu domu K Vavřinečku Kamenná Karla IV. Klíšská Klíšská (spojka) Kojetická Krčínova Londýnská Malá Hradební Malátova Mariánský most ( provedení inert) Masarykova Mezní Mírové náměstí Moskevská Na Návsi Na Popluží Na Schodech Na Skalce Na Sklípku Na Spojce Na Vyhlídce Neštěmická Novosedlické nám. Novoveská Obvodová Okružní Opletalova Osvoboditelů Palachova Panská Pařížská Petrovická – celá (původní do Božtěšic) Peškova Podmokelská Poslední cesta Průmyslová Předlická Rabasova Revoluční Rooseveltova Rozcestí SNP Sadová Seifertova, Hlavní (na konečnou MHD - k trati) Skalka (na konečnou MHD) Spartakiádní Sokolovská Solvayova Spojka k Herbenově Spojka na Tři Kříže Stará Stříbrnická Šaldova Široká Šrámkova - až k točně MHD (Domov důchodců). Šrámkova ( do starých Dobětic) Štefánikova Šumavská Textilní Tolstého Tovární U Krematoria k točně autobusu U Nádraží U Remízy U Stadionu U Trati U Vlečky V Jámě V Klidu V Lukách (HELIPORT) pouze 7.00 hod – 16.00 hod V Podhájí Velká Hradební Vinařská Vinařská – sídliště Vojanova Výstupní - až ke kruhovému objezdu (Lidl) W.Churchila Za Válcovnou Žežická (Neštěmická - točna MHD) Žukovova

Komunikace zařazené do II. pořadí

5.května Anežky České Bánov Barrandova Bří. Čapků Bukovská Církvice Čajkovského Čechova Do Kopečku Dr.Horákové Dubová Dukelských hrdinů Dykova E. Destinové Fibichova Gočárova Herbenova Hluboká (sídliště Tři Kříže) Hornická Hornické Domy Horova Hoření Hynaisova Jeseninova Jindřicha Plachty Jitřní ( Brná) K Přejezdu K Rybníku Ke Hradu Kekulova Kmochova Kolibov Koněvova Kpt. Jaroše Králova Výšina Kramoly Kruhová Ladova – včetně pojezdových chodníků Lesní Cesta Lužická Mezidomí Malátova - věžáky vjezd z Hoření Na Čihadle Na Luhách Na Rybárně Na Spádu Na Valech Na Vinici Na Vlnovce Na Vyhlídce Na výsluní Na Výšině Na Výšině (u rodinných domků) Na Zacházce Na Zákrutu Návětrná Nová ves – sedlo Nové Aleje Oblouková Olešnice (za mostem) Platanová Pod Holoměří Pod Školou Pod Úvozem (Na Výšině - Hluboká) Pod Vodojemem pojízdný chodník (Stříbrníky) Purkyňova Resslova Sebuzín Severní Sibiřská( k hotelu Český lev) Skorotická Slavíkova Slunná Solvayova Strážky - Studánka (doleva u nových rodinných domků k č. 20) Strážky (za kapličkou doprava přes most k poslednímu domku) Střekovské Nábřeží Svatojiřská Svojsíkova Školní Šrámkova (v sídlišti) a kolem MŠ do ul. Kmochova Střížovická Štursova Švabinského Truhlářova U Pivovarské Zahrady U Radnice U studánky V Kutišti V Lánech V Oblouku V Zahrádkách V.Hradební – Na Schodech – spojka přes areál knihovny Vaníčkova Vaňovská Varšavská. Veleslavínova (Na Vyhlídce - SNP) Ve Stráni ( část od Kruhové k Vaňovské) Za Vozovnou Zlatá stezka Žukovova spodní část.) Žežická ( v sídlišti)

Komunikací zařazené do III. pořadí důležitosti

17. listopadu Alešova Balbínova Baráčnická Berní Bezinková Bezručova Bílinská Brandtova Brožíkova Bří Veverků Buriánova Černá cesta (U Koupaliště - Klíšská) Červený vrch České Mládeže Českých Bratří do Podhoří (I/30 - skládka AVE Ústí n.L.) Dobrovského Družstevní El. Krásnohorské (alej Hoření - Hoření) Gagarinova Glennova Herecká Hilarova Hilbertova Hlavní (část mimo MHD) Hluboká – část Horní Hradiště Ivana Olbrachta Janáčkova Jiráskova Jožky Jabůrkové Karafiátova Keplerova Komenského Kořenského Kosmonautů Kozinova Kpt. Nálepky Lipová (část mimo MHD) Lísková Lužická Stará (část mimo MHD Na Spojce - Masarykova) Maková Májová Malátova – slepá část proti TH Marvanova Marxova Masarykova (za novou zástavbou) Matěje Kopeckého Meruňková Milešovská Mírová Mlýnská Mošnova + zadní trakt Panorámy Muchova Myslbekova Na Hřebence Na Kohoutě Na Louži Na Louži Na Ovčárně Na Pile Na Spálence Na stráni Na Výšině RD Národní Oblá Obránců míru Olšinky vnitřní okruhy Ondříčkova Orlická Ořechová Ovocná Pasteurova Pincova Pionýrů Pivovarská Plynárenská Pod Parkem Pod Rozhlednou Poděbradova Prostřední Přemyslovců Raisova RD Leknínová, Liliová, Na svahu Rubensova Růžový Palouček Slavíčkova Sokolská Sukova Sportovní Stará (část mimo MHD Na Spojce - Masarykova) Stavbařů (Mezní - Zvonková) Stroupežnického Studentská Šafaříkovo nám. Šípková Školní náměstí (pouze průjezdní část) Škrétova Škroupova Špálova (Sociální péče - Ladova) Švestková + spojka Švestková – Meruňková Thomayerova Tomáše ze Štítného Třebízského Turistická U Cukrovaru U Jeslí U Kostela U Koupaliště (plavecká hala - Černá cesta) U Krematoria (ke starému krematoriu) U Městských Domů U nemocnice U Tonasa (část mimo MHD) V Háji V Kutišti V Osadě Ve Strouze Veslařská Větrná Višňová Vodařská Vojtěšská Voskovcova Wágnerova Werichova Za tratí Zelená Zemědělská Zvonková Železná Žitná

- Specifikace místních komunikací

Okruh " A " místních komunikací I. pořadí

- KRÁSNÉ  BŘEZNO  -  NEŠTĚMICE

Drážďanská Hřbitovní Krčínova Na Skalce Na Sklípku Neštěmická (Drážďanská - Žežická) Neštěmická (na sídliště Pod Vyhlídkou) Opletalova Podmokelská Seifertova, Hlavní (na konečnou MHD - k trati) Skalka (na konečnou MHD) Spojka na „Tři Kříže“ Šrámkova - až k točně MHD (Domov důchodců). Výstupní - až ke kruhovému objezdu (Lidl) Žežická (Neštěmická - točna MHD)

Okruh" B " místních komunikací I. pořadí

- SEVERNÍ TERASA – BOŽTĚŠICE – HABROVICE – STRÁŽKY

5. května HABROVICE, STRÁŽKY K Chatám Malátova Mezní Na Návsi Na Spojce Osvoboditelů Petrovická (původní do Božtěšic) Stará Stříbrnická Široká V Lukách (HELIPORT) pouze 7.00 hod – 16.00 hod

Okruh " C " místních komunikací I. pořadí

- BUKOV – VŠEBOŘICE – KLÍŠE – PŘEDLICE

Hrnčířská Velká Hradební Pařížská Dlouhá K Národnímu domu Brněnská Panská Klíšská (spojka) Masarykova Sadová Palachova Šaldova Štefánikova Beethovenova Moskevská Londýnská Solvayova Okružní Průmyslová Textilní Tovární U Vlečky Klíšská Na Popluží Jateční Za Válcovnou K Vavřinečku Předlická Moskevská U Trati M.Hradební U Nádraží Mírové náměstí Revoluční

Okruh " D " místních komunikací I. pořadí

- CENTRUM-  KLÍŠE

Velká Hradební Na Schodech E. Krásnohorské Dvořákova Na Vyhlídce Bělehradská Bratislavská W.Churchila Rooseveltova Bělehradská Londýnská Moskevská Sadová Masarykova Šaldova Palachova Štefánikova Spojka k Herbenově Herbenova Vinařská U Stadionu V Jámě V Podhájí U Remízy Revoluční Malá Hradební U Trati Panská Klíšská Okružní Solvayova Tovární Bílinský most Pařížská

Okruh " E " místních komunikací I. pořadí

- STŘEKOV

Karla IV. Kamenná ( průjezd přes sídliště) Kojetická K Loděnici Novosedlické nám. Novoveská Tolstého - část Poslední cesta Sokolovská Tolstého U Krematoria k točně autobusu Žukovova Budov

Okruh „F“ místních komunikací I. pořadí

Sídlištní komunikace

Jana Zajíce Jindřicha Plachty Jizerská Neštěmická – od konečné MHD k Obvodové) Obvodová Peškova Rabasova Rozcestí SNP Spartakiádní Šrámkova do starých Dobětic Šumavská V Klidu Vinařská ( v sídlišti) Vojanova

Okruh " G" místních komunikací I. pořadí

- MARIÁNSKÝ MOST

Mariánský most provedení inertem

Okruh " A " místních komunikací II. pořadí

- KRÁSNÉ BŘEZNO – NEŠTĚMICE

Anežky České Čechova Dr.Horákové Dubová Hluboká (sídliště Tři Kříže) Na Vinici Na Výšině Na Výšině (u rodinných domků) Pod Úvozem (Na Výšině - Hluboká) Sibiřská ( k hotelu Český Lev) U Pivovarské Zahrady U Radnice U studánky V Oblouku Žežická ( v sídlišti)

Okruh " B " místních komunikací II. pořadí

- Severní Terasa – Skřivánek - Strážky

Bánov E. Destinové Hornická K Rybníku Ladova Lužická Na Výsluní Na Spádu Nové Aleje Oblouková Platanová pojízdný chodník (Stříbrníky) Severní Strážky - Studánka (doleva u nových rodinných domků k č. 20) Strážky (za kapličkou doprava přes most k poslednímu domku) Svojsíkova V Lánech V Kutišti Veleslavínova (Na Vyhlídce - SNP) Hoření) 5.května

Okruh " C " místních komunikací II. pořadí

- BUKOV – VŠEBOŘICE – KLÍŠE – PŘEDLICE

Bří. Čapků Bukovská Dukelských hrdinů Gočárova Herbenova Hornické Domy Hynaisova Kekulova Lesní Cesta Mezidomí Kpt. Jaroše Na Luhách Na Vlnovce Na Valech Návětrná Pod Vodojemem Resslova Skorotická Slavíkova Slunná Solvayova Střížovická Školní Štursova Za Vozovnou V Zahrádkách Pod Holoměří

Okruh " D " místních komunikací II. pořadí

- Centrum – Dobětice - Vaňov

Čajkovského Dvořákova Elišky Krásnohorské Fibichova Horova K Přejezdu Kmochova Koněvova Králova Výšina Kruhová Na Schodech Na Vyhlídce Pod Školou Šrámkova (v sídlišti) a kolem MŠ do ul. Kmochova Vaníčkova Vaňovská Ve Stráni ( část od Kruhové po Vaňovskou) V.Hradební – Na Schodech – spojka přes areál knihovny

Okruh „E“  místních komunikací II. pořadí

- STŘEKOV – SVÁDOV – OLŠINKY– SEBUZÍN CÍRKVICE

Církvice Barrandova Do Kopečku Dykova Jeseninova Jitřní ( Brná) Ke Hradu Kamenná Kolibov Kramoly Na Čihadle Na Rybárně Na Zacházce Na Zákrutu Nová ves - sedlo Olešnice (za mostem) Purkyňova Sebuzín Střekovské Nábřeží Svatojiřská Švabinského Truhlářova Varšavská. Zlatá stezka Žukovova spodní část.)

Okruh " A " místních komunikací III. pořadí

KR. BŘEZNO – NEŠTĚMICE – MOJŽÍŘ – SKALKA

Anežky České Dr. Horákové Družstevní Hlavní (část mimo MHD) Hluboká – část Horní Janáčkova Keplerova Májová Milešovská Mlýnská Na Výšině RD Národní Přemyslovců Sibiřská k hotelu Sportovní Studentská Turistická U Cukrovaru U Tonasa (část mimo MHD) V Háji Veslařská Vodařská Zelená Železná Žežická (v sídlišti mimo MHD) Žitná

Okruh " B " místních komunikací III. pořadí

DOBĚTICE – CENTRUM

Bří Veverků Buriánova Červený vrch El. Krásnohorské (alej Hoření - Hoření) Gagarinova Glennova Herecká Hilarova Hilbertova Ivana Olbrachta Maková Marvanova Meruňková Mírová Mošnova + zadní trakt Panorámy Muchova Na Louži Na Ovčárně Oblá Obránců míru Ondříčkova Orlická Ořechová Ovocná Pincova Pod Parkem Stavbařů (Mezní - Zvonková) Šípková Špálova (Sociální péče - Ladova) Švestková + spojka Švestková – Meruňková V Kutišti Větrná Višňová Voskovcova Werichova Zemědělská Zvonková

Okruh " C " místních komunikací III. pořadí

BUKOV – KLÍŠE – PŘEDLICE

17. listopadu Baráčnická Bezinková Černá cesta (U Koupaliště - Klíšská) do Podhoří (I/30 - skládka AVE Ústí n.L.) Gočárova Jiráskova Jožky Jabůrkové Komenského Kosmonautů Kpt. Nálepky Lesní cesta Lipová (část mimo MHD) Lísková Marxova Na kohoutě Na Spálence Na stráni RD Leknínová, Liliová, Na svahu Plynárenská Prostřední Slavíčkova Střížovická Školní náměstí (pouze průjezdní část) Škroupova U Jeslí U Koupaliště (plavecká hala - Černá cesta) U Městských Domů V Osadě

Okruh " D " místních komunikací III. Pořadí

SEVERNÍ TERASA – SKŘIVÁNEK – CENTRUM

Alešova Balbínova Berní Bezručova Bílinská Brandtova Brožíkova České Mládeže Herbenova Horova Hradiště Ježkova Malátova věžáky vjezd z Hoření Masarykova (za novou zástavbou) Na Louži Na vlnovce Pasteurova Pivovarská Pod Rozhlednou Poláčkova Resslova Růžový Palouček Stroupežnického Thomayerova U Kostela U nemocnice Ve Strouze Vojtěšská

Okruh „E“ místních komunikací III. pořadí

STŘEKOV– SVÁDOV

Českých Bratří Dobrovského K Loděnici Karafiátova Kořenského Kozinova Myslbekova Na Hřebence Na Pile Olšinky vnitřní okruhy Pionýrů Poděbradova Raisova Rubensova Sokolská Sukova Šafaříkovo nám. Škrétova Tomáše ze Štítného Třebízského U Krematoria (ke starému krematoriu) Wágnerova Za tratí

Komunikace bez pravidelné zimní údržby

| Místní komunikace Statutárního města Ústí nad Labem - bez pravidelné zimní údržby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č. kom. | název kominukace | průběh čištění komunikace | katastrální území |
| 148 | 1. MÁJE | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 718 | 28. ŘÍJNA | CELÁ | SVÁDOV |
| 627 | ARBESOVA | CELÁ | HOSTOVICE |
| 548 | BÁNOV - CESTA DO POLÍ | CELÁ | STRÁŽKY |
| 587 | BENEŠE LOUNSKÉHO | CELÁ | PŘEDLICE |
| 645 | BLAHOSLAVOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 338 | BOZDĚCHOVA | CELÁ | KLÍŠE |
| 585 | BOŽENY NĚMCOVÉ | CELÁ | PŘEDLICE |
| 499 | BOŽTĚŠICE - CESTA OD III/25373 | CELÁ | SKOROTICE |
| 511 | BOŽTĚŠICE - Č.P. 83 A NOVÉMU R | CELÁ | SKOROTICE |
| 507 | BOŽTĚŠICE - K BÝV.PRODEJNĚ | CELÁ | SKOROTICE |
| 508 | BOŽTEŠICE - K NOVÝM RD | CELÁ | SKOROTICE |
| 500 | BOŽTĚŠICE - PROPOJENÍ PŘES POTOK | CELÁ | SKOROTICE |
| 506 | BOŽTĚŠICE - SPOJKA U BÝV. ŠKOLKY | CELÁ | SKOROTICE |
| 503 | BOŽTĚŠICE - STARÁ CESTA | CELÁ | SKOROTICE |
| 815 | BRATŘÍ MRŠTÍKŮ | CELÁ | STŘEKOV |
| 911 | BRNÁ - K Č.P. 252 | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 910 | BRNÁ - K Č.P. 306 | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 908 | BROSKVOŇOVÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 674 | BRZÁKOVA | CELÁ | VAŇOV |
| 393 | BŘEZINOVA CESTA | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 983 | BŘEZOVÁ | CELÁ | STŘEKOV |
| 693 | BUDOV - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE DO O | CELÁ | BUDOV |
| 692 | BUDOV - VPRAVO OD SILNICE | CELÁ | BUDOV |
| 533 | BUZULUCKÁ | CELÁ | SKOROTICE |
| 146 | BÝV.UL. NA SKLÍPKU | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 540 | BÝVALÁ III/……OD SOKRATOVY | CELÁ | HOSTOVICE |
| 844 | BÝVALÁ TRAMVAJOVÁ TOČNA STŘEKOV | CELÁ | STŘEKOV |
| 712 | CESTA K Č.P. 93 SVÁDOV | CELÁ | SVÁDOV |
| 535 | CESTA MEZI PLYNÁRENSKOU A BUZULECKOU | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 403 | CESTA NAD STARÝMI VŠEBOŘICEMI | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 766 | CESTA OD KYNOL. KLUBU NA KOJETICKOU | CELÁ | KOJETICE |
| 660 | CESTA OD VAŇOVSKÉ K MYSLIVEČKOVĚ | CELÁ | VAŇOV |
| 950 | CESTA POD REZERVACÍ - SEDLO | CELÁ | STŘEKOV |
| 898 | CESTA PODÉL LABE BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 725 | CESTA PODÉL LABE SVÁDOV | CELÁ | SVÁDOV |
| 669 | CESTA ZA VAŇOVSKOU | CELÁ | VAŇOV |
| 376 | CESTIČKA | CELÁ | KLÍŠE |
| 853 | CÍRKVICE - CESTA NAD TRATÍ | CELÁ | CÍRKVICE |
| 852 | CÍRKVICE - CESTA NAD TRATÍ K SEB | CELÁ | CIRKVICE |
| 848 | CÍRKVICE - DO VSI | CELÁ | CÍRKVICE |
| 854 | CÍRKVICE - DO ZAHRAD I | CELÁ | CÍRKVICE |
| 855 | CÍRKVICE - DO ZAHRAD II | CELÁ | CÍRKVICE |
| 856 | CÍRKVICE - DO ZAHRAD III | CELÁ | CÍRKVICE |
| 857 | CIRKVICE - DO ZAHRAD IV | CELÁ | CÍRKVICE |
| 858 | CÍRKVICE - DO ZAHRAD V | CELÁ | CÍRKVICE |
| 859 | CÍRKVICE - DO ZAHRAD VI | CELÁ | CÍRKVICE |
| 860 | CÍRKVICE - DO ZAHRAD VII | CELÁ | CÍRKVICE |
| 861 | CIRKVICE - DO ZAHRAD VIII | CELÁ | CÍRKVICE |
| 851 | CIRKVICE - K CHATÁM ZA TRATÍ | CELÁ | CÍRKVICE |
| 851 | CÍRKVICE - K CHATÁM ZA TRATÍ | CELÁ | CÍRKVICE |
| 850 | CÍRKVICE - KOLEM KOSTELA K LABI | CELÁ | CÍRKVICE |
| 847 | CÍRKVICE - PODÉL LABE | CELÁ | CÍRKVICE |
| 1006 | CYKLISTICKÁ STEZKA SEBUZÍN-BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 66 | ČECHOVA | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 147 | ČELAKOVSKÉHO | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 769 | DĚČÍNSKÁ - K Č.P. 72 A 73 (SIGNA | CELÁ | STŘEKOV |
| 653 | DĚTSKÁ | CELÁ | VAŇOV |
| 426 | DO PODHOŘÍ | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 515 | DO VRCHU | CELÁ | SKOROTICE |
| 156 | DOBĚTICKÁ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 945 | DOERELLOVA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 589 | DOSTOJEVSKÉHO | CELÁ | PŘEDLICE |
| 640 | DRÁŽNÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 37 | DVOJDOMÍ | CELÉ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 60 | ERBENOVA | CELÁ | DOBĚTICE |
| 484 | FABIÁNA PULÍŘE | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 740 | FARSKÁ LOUKA | CELÁ | STŘEKOV |
| 788 | GARÁŽE - NOVOSEDLICKÉ NÁMĚSTÍ | CELÉ | SZŘEKOV |
| 389 | GARÁŽE BRATŘÍ ČAPKŮ | CELÉ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 256 | GARÁŽE ČERVENÝ VRCH | CELÉ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 257 | GARÁŽE ČERVENÝ VRCH II | CELÉ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 218 | GARÁŽE JANA ZAJÍCE | CELÉ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 301 | GARÁŽE MOŠNOVA | CELÉ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 132 | GARÁŽE VESLAŘSKÁ | CELÉ | NEŠTĚMICE |
| 666 | GOETHOVA | CELÁ | VAŇOV |
| 543 | HABROVICE - CESTA DO NÁVSI | CELÁ | HABROVICE |
| 545 | HABROVICE - CESTA DO POLÍ | CELÁ | HABROVICE |
| 539 | HABROVICE - K BÝV. DOLU | CELÁ | HABROVICE |
| 523 | HABROVICE - KE KOUPALIŠTI | CELÁ | HABROVICE |
| 542 | HABROVICE - NÁVES | CELÁ | HABROVICE |
| 544 | HABROVICE - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE K | CELÁ | HABROVICE |
| 541 | HABROVICE - PANELOVÁ CESTA | CELÁ | HABROVICE |
| 547 | HABROVICE - SPOJKA | CELÁ | HABROVICE |
| 420 | HABROVICKÁ | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 193 | HALA SKP SEVER | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 369 | HANY KVAPILOVÉ | CELÁ | KLÍŠE |
| 278 | HANZLÍČKOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 382 | HOLEČKOVA | CELÁ | BUKOV |
| 289 | HOLLAROVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 634 | HOSTOVICE - K Č.P. 16 | CELÁ | HOSTOVICE |
| 619 | HOSTOVICE - K Č.P. 58 | CELÁ | HOSTOVICE |
| 628 | Hostovice - kolem č.p. 20 A 23 | CELÁ | HOSTOVICE |
| 836 | HRAD STŘEKOV - PARKOVIŠTĚ | CELÉ | STŘEKOV |
| 995 | HUSITSKÁ CESTA | CELÁ | PŘEDLICE |
| 61 | HUSOVA | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 822 | HVIEZDOSLAVOVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 929 | HVOZDÍKOVÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 707 | CHOTKOVA | CELÁ | SVÁDOV |
| 972 | JABLOŇOVÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 512 | JAHODOVÁ | CELÁ | BOŽTĚŠICE |
| 675 | JACHTAŘŮ | CELÁ | VAŇOV |
| 92 | JÁNSKÉHO | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 839 | JASANOVÁ | CELÁ | STŘEKOV |
| 924 | JASMÍNOVÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 966 | JEDLIČKOVA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 954 | JETELOVÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 117 | K ALMIONU | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 581 | K AREÁLU …. U KOSTELA PŘEDLI | CELÁ | PŘEDLICE |
| 526 | K BYTOVKÁM SKOROTICE | CELÁ | SKOROTICE |
| 388 | K BÝV. UMĚLÉMU LYŽAŘSKÉMU SVAHU | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 590 | K Č. 182/62 HRBOVICKÁ | CELÁ | PŘEDLICE |
| 613 | K Č.O. 23 AŽ 31 HOSTOVICKÁ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 976 | K Č.P. 131 U LÁZNÍ BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 639 | K Č.P. 1937 A 1947 POD VĚTRUŠÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 110 | K Č.P. 196 NEŠTĚMICE | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 527 | K Č.P. 200 SKOROTICE | CELÁ | SKOROTICE |
| 34 | K Č.P. 293 KRÁSNÉ BŘEZNO | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 172 | K Č.P. 3049 DOBĚTICE | CELÁ | DOBĚTICE |
| 648 | K Č.P. 3134/3A A 2833/5 | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 107 | K Č.P. 369 NEŠTĚMICE | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 102 | K Č.P. 384 A 9 NEŠTĚMICE | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 771 | K Č.P. 42 KOJETICKÁ | CELÁ | KOJETICE |
| 75 | K Č.P. 443 NEŠTĚMICE | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 150 | K Č.P. 55,556,561 OPLETALOVA | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 996 | K Č.P. 758/11 LESNÍ CESTA | CELÁ | KLÍŠE |
| 997 | K Č.P. 797/6 V ZAHRÁDKÁCH | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 796 | K Č.P. 9489 A WESTERN. MĚSTEČKU | CELÁ | STŘEKOV |
| 962 | K Č.P. 97 BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 404 | K Č.P. STARÉ VŠEBOŘICE | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 604 | K ČD ÚSTÍ N.L. ZÁPAD | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 630 | K ČESKÝM RADIOKOMUNIKACÍM NA VĚT | CELÁ | HOSTOVICE |
| 623 | K ČÍZOVI | CELÁ | HOSTOVICE |
| 111 | K HALDĚ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 525 | K CHATÁM | CELÁ | SKOROTICE |
| 895 | K CHATÁM NAD K. MAYE | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 51 | K MLÝNIŠTI | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 487 | K MŮSTKU | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 177 | K NOVÝM BYTOVKÁM DOBĚTICE | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 131 | K OD KVĚT | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 429 | K PKÚ POHOŘÍ | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 650 | K PRAMENI | CELÁ | VAŇOV |
| 610 | K PROVOZOVNÁM U ŽIŽKOVY | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 611 | K PROVOZOVNĚ (?) OD HOSTOVICKÉ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 656 | K PŘEJEZDU | CELÁ | VAŇOV |
| 994 | K PŘEKLADIŠTI POD PRAŽSKOU | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 448 | K PSÚ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 768 | K RD KOJETICKÁ 78 AŽ 104 | CELÁ | STŘEKOV |
| 716 | K RD U VITĚZNÉ | CELÁ | SVÁDOV |
| 185 | K RESTAURACI DOBĚTICE | CELÁ | DOBĚTICE |
| 973 | K RESTAURACI RACEK | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 821 | K RESTAURACI ZLATOPRAMEN - LOĎ | CELÁ | STŘEKOV |
| 114 | K SAMOOBSLUZE MOJŽÍŘ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 267 | K SNP Č.O. 4 | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 904 | K SRDÍČKU | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 243 | K SUPERMARKETU BILLA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 321 | K TELEF. ÚSTŘEDNĚ BUKOV | CELÁ | BUKOV |
| 68 | K TS NA VYHLÍDCE | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 361 | K UJEP | CELÁ | KLÍŠE |
| 244 | K ÚTULKU PRO ZVÍŘATA | OD HEL. PO ÚTULEK | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 573 | K VAVŘINEČKU | CELÁ | PŘEDLICE |
| 530 | K VILÁM | CELÁ | SKOROTICE |
| 322 | K VODÁRNĚ (?) V PODHÁJÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 199 | K VODÁRNĚ NAD SEVERNÍ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 626 | K ZAHRADÁM HOSTOVICE | CELÁ | HOSTOVICE |
| 162 | K ZAHRADÁM NAD BŘEZNEM | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 633 | K ZAHRADÁM NAD HŘIŠTĚM HOSTOVICE | CELÁ | HOSTOVICE |
| 963 | K ZAHRADÁM NAD KOUPALIŠTĚM BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 612 | K ZAHRADÁM OD HOSTOVICKÉ | CELÁ | HOSTOVICE |
| 84 | K ZAHRADÁM POD SÍDLIŠTĚM NA VYHL | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 714 | K ZAHRADÁM U LABE | CELÁ | SVÁDOV |
| 791 | K ZAHRADÁM U NOVOVESKÉ | CELÁ | NOVÁ VES |
| 699 | K ZÁMKU | CELÁ | SVÁDOV |
| 717 | K ZÁTOCE | CELÁ | SVÁDOV |
| 538 | K.H. BOROVSKÉHO | CELÁ | SKOROTICE |
| 676 | KANOISTŮ | CELÁ | VAŇOV |
| 894 | KARLA MAYE | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 83 | KAROLINY SVĚTLÉ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 187 | KE GARÁŽÍM EL. KRÁSNOHORSKÉ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 434 | KE GARÁŽÍM NA KOHOUTĚ | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 67 | KE GARÁŽÍM NA VYHLÍDCE | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 436 | KE GARÁŽÍM OD SLOVANSKÉ | CELÁ | BUKOV |
| 88 | KE GARÁŽÍM POD MILEŠOVSKOU | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 80 | KE GARÁŽÍM SIBIŘSKÁ | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 318 | KE GARÁŽÍM V PODHÁJÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 597 | KE HŘBITOVU | CELÁ | PŘEDLICE |
| 698 | KE HŘBITOVU SVÁDOV | CELÁ | SVÁDOV |
| 632 | KE HŘIŠTI | CELÁ | HOSTOVICE |
| 981 | KE HŘIŠTI SŘEKOV - OSADA | CELÁ | STŘEKOV |
| 724 | KE HŘIŠTI SVÁDOV | CELÁ | SVÁDOV |
| 47 | KE KD CORSO | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 122 | KE KOUPALIŠTI MOJŽÍŘ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 765 | KE KYNOLOGICKÉMU KLUBU STŘEKOV | CELÁ | STŘEKOV |
| 679 | KE SKLADŮM PRAŽSKÁ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 680 | KE SKLADŮM PRAŽSKÁ II | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 842 | KE STŘEKOVSKÉMU NÁDRAŽÍ | CELÁ | STŘEKOV |
| 921 | KE STUDÁNCE | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 192 | KE ŠKOLCE STŘÍBRNÍKY | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 56 | KE TŘEM KŘÍŽŮM | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 459 | KLÁŠTERNÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 396 | KLICPEROVA | CELÁ | BUKOV |
| 774 | KOJETICE - K Č.P. 1 A 6 | CELÁ | KOJETICE |
| 772 | KOJETICE - K Č.P. 36 A 4620 | CELÁ | KOJETICE |
| 773 | KOJETICE - K Č.P. 46 | CELÁ | KOJETICE |
| 775 | KOJETICE - OBSLUŽNÁ | CELÁ | KOJETICE |
| 776 | KOJETICE - TOČNA | CELÁ | KOJETICE |
| 575 | KOLEM Č.P. 339 A 340 PŘEDLICE | CELÁ | PŘEDLICE |
| 925 | KOLEM Č.P. 34 BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 808 | KOLLÁROVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 967 | KOLMÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 565 | KOMENSKÉHO | CELÁ | PŘEDLICE |
| 562 | KONEČNÁ | CELÁ | KLÍŠE |
| 977 | KOPERNÍKOVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 386 | KOSMOVA | CELÁ | BUKOV |
| 518 | KOSTELNÍ | CELÁ | SKOROTICE |
| 171 | KRAJNÍ | CELÁ | DOBĚTICE |
| 145 | KRÁTKÁ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 152 | KŘIŽÍKOVA | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 814 | KUBELÍKOVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 705 | KVĚTINOVÁ | CELÁ | SVÁDOV |
| 99 | KVĚTNOVÁ | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 720 | LABSKÁ | CELÁ | SVÁDOV |
| 971 | LÁZEŇSKÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 899 | LERMONTOVA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 513 | LIDICKÁ | CELÁ | BOŽTĚŠICE |
| 290 | LIZSTOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 583 | MAHENOVA | CELÁ | PŘEDLICE |
| 955 | MALÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 986 | MALÍŘSKÝ KOUTEK | CELÝ | STŘEKOV |
| 823 | MÁNESOVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 793 | MARIE HÝBNEROVÉ | CELÁ | STŘEKOV |
| 943 | MARIE KUDEŘÍKOVÉ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 646 | MAŘÁKOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 141 | MATIČNÍ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 930 | MEČÍKOVÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 368 | MENDĚLEJEVOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 715 | MEZISTANICE | CELÁ | SVÁDOV |
| 667 | MOZARTOVA | CELÁ | VAŇOV |
| 655 | MYSLIVEČKOVA | CELÁ | VAŇOV |
| 140 | NA BŘEHU | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 328 | NA DRAHÁCH | CELÁ | KLÍŠE |
| 153 | NA NÁSPU | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 374 | NA OKRAJI | CELÁ | KLÍŠE |
| 505 | NA PAŽITĚ | CELÁ | BOŽTĚŠICE |
| 760 | NA ROZHLEDU | CELÁ | STŘEKOV |
| 149 | NA RYBNÍČKU | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 151 | NA SKLÁDCE | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 427 | NA STAVEBNÍM SKLÁDKU TSM | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 616 | NA ÚPADĚ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 572 | NA VANTROKÁCH | CELÁ | PŘEDLICE |
| 637 | NA VĚTRUŠI | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 50 | NA VINICI | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 158 | NA VRSTEVNICI | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 621 | NA VÝHLEDECH | CELÁ | HOSTOVICE |
| 333 | NA VÝROVCE | CELÁ | KLÍŠE |
| 161 | NAD BŘEZNEM | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 501 | NAD POTOKEM | CELÁ | BOŽTĚŠICE |
| 170 | NAD TOČNOU | CELÁ | DOBĚTICE |
| 917 | NAD ZLATOU STEZKOU | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 579 | NÁMĚSTÍ PROKOPA VELIKÉHO | CELÉ | PŘEDLICE |
| 644 | NEBESKÉ SCHŮDKY | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 385 | NEDBALOVA | CELÁ | BUKOV |
| 392 | NEZVALOVA | CELÁ | BUKOV |
| 779 | NOVÁ VES - K Č.P. 1378 A 1384 | CELÁ | NOVÁ VES |
| 778 | NOVÁ VES - K HORNÍM DOMKŮM | CELÁ | NOVÁ VES |
| 783 | NOVÁ VES - KOLEM Č.P. 8246 | CELÁ | NOVÁ VES |
| 781 | NOVÁ VES - POD KAPLIČKOU | CELÁ | NOVÁ VES |
| 784 | NOVÁ VES - PŘES ZAHRADY | CELÁ | NOVÁ VES |
| 777 | NOVÁ VES - SPOJKA OD III/25844 | CELÁ | NOVÁ VES |
| 134 | NOVÝ SVĚT | CELÝ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 286 | OBSLUŽNÁ POD HOŘENÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 580 | OKRESNÍ SILNICE | CELÁ | PŘEDLICE |
| 690 | OLEŠNICE - CESTA K VODÁRNĚ (?) | CELÁ | OLEŠNICE |
| 681 | OLEŠNICE - CESTA NA VALTÍŘOV | CELÁ | OLEŠNICE |
| 685 | OLEŠNICE - K Č. P. 34 A 35 | CELÁ | OLEŠNICE |
| 687 | OLEŠNICE - K Č.P. 2 A 15 | CELÁ | OLEŠNICE |
| 686 | OLEŠNICE - K Č.P. 36 A 42 | CELÁ | OLEŠNICE |
| 684 | OLEŠNICE - K Č.P. 40 A 45 | CELÁ | OLEŠNICE |
| 688 | OLEŠNICE - K Č.P. 5 A 8 | CELÁ | OLEŠNICE |
| 683 | OLEŠNICE - SMĚREM NA V. BŘEZNO | CELÁ | OLEŠNICE |
| 738 | OLŠINKY - K Č.P. 14 A 74 | CELÁ | SVÁDOV |
| 729 | OLŠINKY - K Č.P. 17 | CELÁ | SVÁDOV |
| 736 | OLŠINKY - K Č.P. 35 A 36 | CELÁ | SVÁDOV |
| 734 | OLŠINKY - K Č.P. 36 A 42 | CELÁ | SVÁDOV |
| 730 | OLŠINKY - K Č.P. 46 A 62 | CELÁ | SVÁDOV |
| 733 | OLŠINKY - K PODLESÍ | CELÁ | SVÁDOV |
| 735 | OLŠINKY - PŘED OBCHODEM | CELÁ | SVÁDOV |
| 728 | OLŠINKY - SPOJKA PŘES POTOK | CELÁ | SVÁDOV |
| 737 | OLŠINKY - SPOJKA U Č.P. 17 | CELÁ | SVÁDOV |
| 732 | OLŠINKY - U POTOKA | CELÁ | SVÁDOV |
| 671 | OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ | CELÁ | VAŇOV |
| 370 | OSTRČILOVA | CELÁ | KLÍŠE |
| 568 | PALACKÉHO | CELÁ | PŘEDLICE |
| 647 | PAVLA STRÁNSKÉHO | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 135 | PEKAŘSKÁ - VĚTEV NA NOVÝ SVĚT | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 78 | PICASSOVA | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 137 | PLAVECKÁ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 307 | POD HOLOMĚŘÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 695 | POD HRADIŠTĚM | CELÁ | SVÁDOV |
| 176 | POD HŮRKOU | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 709 | POD LESEM | CELÁ | SVÁDOV |
| 946 | POD OSTRÝM | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 948 | POD REZERVACÍ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 165 | POD ROZHLEDNOU | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 498 | POD SKALOU | CELÁ | BOŽTĚŠICE |
| 615 | POD SVAHEM | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 969 | POD TRATÍ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 652 | POD VRCHEM | CELÁ | VAŇOV |
| 649 | POD VRKOČEM | CELÁ | VAŇOV |
| 157 | POD. ŽELEZNIČNÍM UČILIŠTĚM | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 970 | PODÉL LABE BRNÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 578 | PODÉL POTOKA OD HRBOVIC | CELÁ | PŘEDLICE |
| 731 | PODLESÍ | CELÉ | STŘEKOV |
| 516 | POLNÍ | CELÁ | SKOROTICE |
| 136 | POSTRANNÍ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 651 | POTOČNÍ | CELÁ | VAŇOV |
| 258 | PRESSLOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 481 | PROKOPA DIVIŠE | OD MOSKEVSKÉ K MASARYKOVĚ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 979 | PRŮCHODNÍ | CELÁ | STŘEKOV |
| 251 | PŘÍJEZD K PROVOZOVNÁM (AREÁL PER | CELÝ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 81 | PŘÍJEZD K ZŠ NA VYHLÍDCE | CELÝ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 59 | PŘÍKOPY | CELÉ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 812 | PUŠKINOVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 384 | REMBRANTOVA | CELÁ | BUKOV |
| 802 | RIEGROVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 965 | RODINOVA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 811 | ROZKOŠNÁ | CELÁ | STŘEKOV |
| 138 | RŮŽOVÁ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 819 | RYBÁŘSKÁ | CELÁ | STŘEKOV |
| 665 | RYBOVA | CELÁ | VAŇOV |
| 73 | RYJICKÁ | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 588 | ŘEHÁČKOVA | CELÁ | PŘEDLICE |
| 968 | ŘÍČNÍ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 879 | SEBUZÍN - CESTA DO LESŮ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 892 | SEBUZÍN - K Č. P. 70,71,76,211 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 871 | SEBUZÍN - K Č.P. 135 A 139 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 877 | SEBUZÍN - K Č.P. 164 A 208 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 870 | SEBUZÍN - K Č.P. 170 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 876 | SEBUZÍN – K DOMKŮM POD HŘIŠTĚM | CELÁ | SEBUZÍN |
| 1004 | SEBUZÍN - K CHATÁM | CELÁ | SEBUZÍN |
| 872 | SEBUZÍN - K PROPOJENÍ OD NÁDRAŽNÍ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 866 | SEBUZÍN - K ZAHRADÁM POD NÁDRAŽÍ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 862 | SEBUZÍN - K ZAHRADÁM U LABE | CELÁ | SEBUZÍN |
| 875 | SEBUZÍN - KE HŘIŠTI | CELÁ | SEBUZÍN |
| 878 | SEBUZÍN - KE STŘELNICI, K PÉROVNĚ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 874 | SEBUZÍN - KOLEM Č.P. 112 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 873 | SEBUZÍN - KOLEM Č.P. 143 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 893 | SEBUZÍN - PROPOJENÍ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 887 | SEBUZÍN - PRŮCHOD MEZI Č.P. 40 A | CELÁ | SEBUZÍN |
| 880 | SEBUZÍN - SPOJKA OD TLUČNĚ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 865 | SEBUZÍN - SPOJKA POD NÁDRAŽÍM | CELÁ | SEBUZÍN |
| 882 | SEBUZÍN - SPOJKA PŘES POTOK | CELÁ | SEBUZÍN |
| 888 | SEBUZÍN - VLEVO OD III/24721 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 869 | SEBUZÍN - ZA TRATÍ | CELÁ | SEBUZÍN |
| 891 | SEBUZÍN- K Č.P. 110 | CELÁ | SEBUZÍN |
| 885 | SEBUZÍN KOLIBOV - CESTA DO LESA | CELÁ | SEBUZÍN |
| 74 | SIBIŘSKÁ - K BYTOVKÁM | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 101 | SIBIŘSKÁ - K Č.P. 18 A 32 | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 259 | SIENKIEWICZOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 662 | SKALNÍ | CELÁ | VAŇOV |
| 599 | SKLÁŘSKÁ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 517 | SKOROITCE – K ZAHRADÁM OD HŘBITOVA | CELÁ | SKOROTICE |
| 520 | SKOROTICE - K ZAHRADÁM I | CELÁ | SKOROTICE |
| 522 | SKOROTICE - K ZAHRADÁM III | CELÁ | SKOROTICE |
| 519 | SKOROTICE - SPOJKA POD KOSTELEM | CELÁ | SKOROTICE |
| 521 | SKOROTICE - ZAHRADÁM II | CELÁ | SKOROTICE |
| 900 | SKUPOVA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 371 | SLÁDKOVA | CELÁ | KLÍŠE |
| 197 | SLEPÁ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 536 | SLOVANSKÁ | CELÁ | SKOROTICE |
| 961 | SLUNEČNÁ | CELÁ | STŘEKOV |
| 638 | SOLNÍ STEZKA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 629 | SOUSEDSKÁ | CELÁ | HOSTOVICE |
| 414 | SOVOVA | CELÁ | BUKOV |
| 654 | SPOJKA | CELÁ | VAŇOV |
| 372 | SPOJKA BEZRUČOVA - SLÁDKOVA | CELÁ | KLÍŠE |
| 672 | SPOJKA K LABI VAŇOV | CELÁ | KLÍŠE |
| 673 | SPOJKA K LABI VAŇOV II | CELÁ | KLÍŠE |
| 358 | SPOJKA K UL. NA VLNOVCE | CELÁ | KLÍŠE |
| 664 | SPOJKA KRUHOVÁ - VE STRÁNI | CELÁ | VAŇOV |
| 841 | SPOJKA LITOMĚŘICKÁ - SVATOJIŘSKÁ | CELÁ | STŘEKOV |
| 182 | SPOJKA NA LOUŽI - VE STROUZE | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 430 | SPOJKA NA NÁVES PODHOŘÍ | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 617 | SPOJKA NA ÚPADĚ - POD SVAHEM | CELÁ | HOSTOVICE |
| 62 | SPOJKA NA VYHLÍDCE - KE TŘEM KŘÍ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 795 | SPOJKA OD TOLSTÉHO | CELÁ | STŘEKOV |
| 563 | SPOJKA OD UL. ZA VÁLCOVNOU | CELÁ | PŘEDLICE |
| 992 | SPOJKA OD ŽELEZNIČÁŘSKÉ | CELÁ | STŘEKOV |
| 721 | SPOJKA POD HRADIŠTĚM - SVATOJAKU | CELÁ | SVÁDOV |
| 126 | SPOJKA POD KOSTELEM MOJŽÍŘ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 360 | SPOJKA RESSLOVA / KLÍŠSKÁ | CELÁ | KLÍŠE |
| 105 | SPOJKA SEIFERTOVA - MLÝNSKÁ | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 702 | SPOJKA SOKOLOVSKÁ - SVATOJAKUBSKÁ | CELÁ | SVÁDOV |
| 120 | SPOJKA STRÁŽNÁ - ŽITNÁ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 569 | SPOJKA ŠKROUPOVA - KOMENSKÉHO | CELÁ | PŘEDLICE |
| 758 | SPOJKA V TŘEŠŇOVÉ ALEJI - KOJETICE | CELÁ | STŘEKOV |
| 412 | SPOJKA VOJNOVIČOVÁ - KPT. JAROŠE | CELÁ | BUKOV |
| 561 | SPOJKA ZA VÁLCOVNOU | CELÁ | PŘEDLICE |
| 708 | SPOJKA ZELINÁŘSKÁ - ŽELIVSKÉHO | CELÁ | SVÁDOV |
| 553 | STRÁŽKY - CESTA DO ZAHRAD K HABR | CELÁ | STRÁŽKY |
| 551 | STRÁŽKY - DOLNÍ CESTA | CELÁ | STRÁŽKY |
| 552 | STRÁŽKY - K Č.P. 40 A 11 | CELÁ | STRÁŽKY |
| 555 | STRÁŽKY KOLEM KAPLIČKY | CELÁ | STRÁŽKY |
| 287 | STŘÍBRNICKÉ NIVY | CELÉ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 700 | SVÁDOV - CESTA POD ZÁMKEM | CELÁ | SVÁDOV |
| 701 | SVÁDOV - PRŮCHOD NAD Č.P. 21 | CELÁ | SVÁDOV |
| 139 | SVÁDOVSKÁ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 139 | SVÁDOVSKÁ | CELÁ | SVÁDOV |
| 697 | SVATOJAKUBSKÁ | CELÁ | SVÁDOV |
| 696 | SVATOJÁNSKÁ(?) | CELÁ | SVÁDOV |
| 121 | U POTKA MOJŽÍŘ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 571 | U CINTORINA | CELÁ | PŘEDLICE |
| 478 | U DIVADLA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 275 | U GARÁŽÍ KRÁLOVA VÝŠINA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 532 | U HŘIŠTĚ | CELÁ | SKOROTICE |
| 475 | U CHEMIČKY | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 906 | U KAPLIČKY | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 602 | U KOLEJÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 128 | U KOSTELA MOJŽÍŘ | CELÁ | MOJŽÍŘ |
| 591 | U KOSTELA PŘEDLICE | CELÁ | PŘEDLICE |
| 377 | U KOUPALIŠTĚ | OD SPÁLENKY K PLAVECKÉ HALE | KLÍŠE |
| 559 | U LANOVKY | CELÁ | KLÍŠE |
| 792 | U LESA | CELÁ | STŘEKOV |
| 960 | U LESÍKA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 354 | U PANSKÉHO DVORA | CELÁ | KLÍŠE |
| 28 | U PODJEZDU | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 534 | U POŠTY | CELÁ | SKOROTICE |
| 907 | U POTOKA | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 57 | U POTŮČKU | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 958 | U RÁJE | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 980 | U ŘEKY | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 607 | U SKLADIŠTĚ | CELÁ | PŘEDLICE |
| 830 | U STANICE | CELÁ | STŘEKOV |
| 719 | U STODOL | CELÁ | SVÁDOV |
| 914 | U TOČNY | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 897 | U VIADUKTU | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 600 | U VLEČKY (?) - K BÝV. STAVEBNINÁM | CELÁ | PŘEDLICE |
| 494 | ÚDOLÍ | CELÁ | SKOROTICE |
| 272 | ÚDOLNÍ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 595 | ULICE PRÁCE | CELÁ | KLÍŠE |
| 201 | ÚZKÁ CESTA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 618 | V BESÍDKÁCH | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 85 | V DOUBRAVĚ | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 245 | V LUKÁCH | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 985 | V OHYBU | CELÁ | STŘEKOV |
| 273 | V PÍSKOVNĚ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 905 | V PRŮČELÍ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 327 | V PŘÍRODĚ | CELÁ | KLÍŠE |
| 159 | V ROKLI | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 757 | V TŘEŠŇOVÉ ALEJI | CELÁ | STŘEKOV |
| 133 | V ÚSTRANÍ | CELÁ | NEŠTĚMICE |
| 998 | V ÚVOZU | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 306 | V ZAHRÁDKÁCH | CELÁ | KLÍŠE |
| 306 | V ZAHRÁDKÁCH | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 326 | V ZÁTIŠÍ | CELÁ | KLÍŠE |
| 419 | V ZÁVĚTŘÍ | CELÁ | VŠEBOŘICE |
| 813 | V ZELENI | CELÁ | STŘEKOV |
| 280 | VE SMYČCE | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 658 | VE STRÁNI | CELÁ | VAŇOV |
| 383 | VE STROMKÁCH | CELÁ | BUKOV |
| 274 | VE STRŽI | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 622 | VE ŠTĚPNICI | CELÁ | HOSTOVICE |
| 677 | VESLAŘŮ | CELÁ | VAŇOV |
| 314 | VILOVÁ | CELÁ | KLÍŠE |
| 713 | VÍTĚZNÁ - K ŘADOVÝM RD | CELÁ | SVÁDOV |
| 938 | VODÁRENSKÁ | CELÁ | BRNÁ NAD LABEM |
| 411 | VOJNOVIČOVA | CELÁ | BUKOV |
| 332 | WOLKEROVA | CELÁ | KLÍŠE |
| 711 | ZA TRATÍ | CELÁ | SVÁDOV |
| 112 | ZADNÍ PŘÍJEZD K TONASU | CELÝ | NEŠTĚMICE |
| 467 | ZÁMEČNICKÁ | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 810 | ZÁVODNÍCH RAD | CELÁ | STŘEKOV |
| 939 | ZELENÉ ÚDOLÍ | CELÉ | BRNÁ NAD LABEM |
| 706 | ZELINÁŘSKÁ | CELÁ | SVÁDOV |
| 504 | ZEMĚDĚLSKÁ | CELÁ | BOŽTĚŠICE |
| 817 | ZEYEROVA | CELÁ | STŘEKOV |
| 27 | ZOLOVA | CELÁ | KRÁSNÉ BŘEZNO |
| 710 | ŽELIVSKÉHO | CELÁ | SVÁDOV |
| 288 | ŽENÍŠKOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
| 608 | ŽIŽKOVA | CELÁ | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO |
|  | OVČÁCKÁ CESTA | CELA | STŘEKOV |