Magistrát města Ústí nad Labem

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Místnost Tajemníka

Dokumentace pro provedení stavby

##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA	1

1	   Identifikační údaje	1

2	   Úvod	1

2.1	Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci	2

2.2	Obsah dokumentace souhrnně	2

2.3     Účel dokumentace	3

3	    POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	3

3.1     Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti	3

3.2     Charakteristika provozu a prostředí technologie	3

3.3     Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů	4

3.4     Charakteristika a technický popis jednotlivých zařízení	4

3.5.     Zvláštní nároky na konferenční a audiovizuální systém	10

3.7.     Požadavky na jiné technologie či jiné profese	11

4	     Závěr	12

#### IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Stavba						Stavební úpravy budovy Magistrátu Ústí nad Labem

– Místnost Tajemníka

Místo stavby					Velká hradební 2336/8a Ústí nad Labem

Dílčí část                       		     	Konferenční a audiovizuální technika

Stupeň dokumentace				Dokumentace pro provedení stavcby

Objednatel                                        	      	Magistrát Ústí nad Labem

Zodpovědný projektant profese           		Václav Bradáč

Datum dokončení dokumentace            	       	Listopad 2007

#### ÚVOD

### Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

- Uživatelské požadavky na zpracování dokumentace vybavení místnosti Tajemníka .

- Jednání se zástupci objednatele a provozovatele

- Stavební dokumentace  -  digitální podklady poskytnuté zpracovatelem stavební části

### Obsah dokumentace souhrnně

A.  Technická zpráva

– Konferenční a audiovizuální technika

B.  Půdorysné zakreslení audiovizuálního zařízení

– Konferenční a audiovizuální technika  –  Půdorysné zakreslení, stavební připravenost, výkres    č.1

C.  Obecná stavební připravenost pro instalaci AV techniky

– Konferenční a audiovizuální technika

D.  Výkaz  výměr

– Konferenční a audiovizuální technika

E.  Schémata zapojení

–    Zapojení videosignálů

  - Zapojení audiosignálů

F.  Kabelová kniha AV kabelů

– Konferenční a audiovizuální technika

#### POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### 3.1     Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti

Účelem souboru je zajistit intuitivní a obslužně nenáročné ovládání audiovizuální techniky uživatelem. Cílem návrhu celkové technické vybavenosti  je zajistit technologickou vybavenost dotčeného prostoru pro konání schůzí, jednání.V prostoru jednací místnosti je navržena datová projekce skládající se z datového projektoru, elektrického plátna a přípojných míst.

### 3.2     Charakteristika provozu a prostředí technologie

Celý projektem řešený prostor se skládá z jednací místnosti ve 3NP budovy..

Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu (0 až +25)°C s relativní vlhkostí do 70%. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená  teplota a  otřesy.

Konkrétní nároky a potřeby v této záležitosti jsou obsahem i dalších částí této projektové dokumentace (požadavky obecné stavební připravenosti pro instalaci konferenční techniky, výkresová část).

Současně je technické zázemí chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné.

Silové napájení a konstrukce navržených technologických zařízení je určeno z hlediska úrazu el. proudem pro prostředí bezpečné,  a to pro prostředí základní.

Všechny komponenty technologie, které potřebují ke své činnosti napájení mají standardně zajištěnu ochranu před nebezpečným dotykem nulováním, zpravidla se doporučuje síť  TN-S (bezproudové nulování). Určitá část technologie již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným.

Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem.

### 3.3     Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů

Komponenty audiovizuální techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými – přenos obsahu a přenos řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení.

Signálové trasy musí zajistit přenos signálů v dostatečném frekvenčním rozsahu. To je kvalitativně zajištěno použitím vhodného typu kabelů a vhodným návrhem struktury přenosové technologie. Výkresová dokumentace a kabelová kniha nárokuje délky kabelových tras, přesné umístění zakončení tras, které je třeba při samotné realizaci dodržet s maximální možnou přesností.

Položení kabelových tras je možné realizovat prostředky realizační stavební firmy. Zakončení kabelových tras konektorováním doporučuji ponechat na odborné firmě. Bezpodmínečně nutné je dodržet technické elektromechanické parametry kabelových tras.

### 3.4     Charakteristika a technický popis jednotlivých zařízení

3.4.1   Datový projektor

Datov projektor navržený v jednací místnosti slouží k projekci veškerých grafických signálů z počítačů ( notebooků ), které je možné připojit přes přípojná místa v umístěná ve stole.

V místnosti instalovaný projektor je toužit jako hlavní zobrazovač. Projektor má dostatečný světelný výkon (3200 ANSIlm ) pro zobrazení signálů na projekční plochu i za předpokladu zastínění místnosti během projekce tak, že v místě plátna bude intenzita okolního (parazitního) světla kolem 130 lx. Projektor bude umístěn pod stropem na stropním držáku projektoru, tak aby se projektor nechvěl a tím pádem nedocházelo k rozostření obrazu. Projektor musí být v kolmo na středovou osu plátna a níž než je horní hrana plátna.

3.4.2   Projekční plochy

Projekční plátno je řešeno jako elektrická roletová s formátem 4:3 a velikostí zobrazovací plochy 2000x1500mm. Tato velikost zaručuje čitelnost zobrazovaného textu i z nejvzdálenějšího místa v místnosti.

Plátna budou instalovaná na čelní stropním držáku před čelní stěnou.Ovládání plátna je řešeno pomocí tlačítek na čelní stěně která umožňují pojezd plátna nahoru a dolů.

3.4.3.    Přípojná místa na stole  (PMS)

Přípojná místa na stole jsou řešena systémem Evoline. Tento systém je velice vhodný instalovat v prostorách kde není dostatek místa pro přípojné body nebo pro zachování designu nábytku. Jedná se o výsuvný systém který může obsahovat až 7 modulů. V místnosti je použita jednotná konfigurace přípojných míst.

- PMS 1a 2

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.3 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.4 – VGA In

  - Zvláštní nároky na konferenční a audiovizuální systém

Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém audiovizuální techniky kladeny žádné zvláštní nároky.

V rovině realizační je třeba pro technologii a v projektové dokumentaci popsané prvky dodržet doporučené postupy. V opačném případě nelze brát záruku za správnou funkčnost technologie.

Pro realizaci stavební připravenosti s respektováním této projektové dokumentace je třeba pracovat s co největší přesností a pečlivostí.

3.5.1.    Obsluha a údržba

Obsluhu zařízení je schopna a oprávněna provádět osoba zaškolená zřizovatelem konferenčního a audiovizuálního systému. Údržbu může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním.

3.5.2    Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 3320000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

3.5.3    Určení prostředí

Z hlediska působení vnějších vlivů bude v prostorech, kde budou umístěna zařízení a prvky systému dle ČSN 33 2000-3 prostředí normální.

3.6.4    Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

- Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

3.6.5    Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

### 3.7.     Požadavky na jiné technologie či jiné profese

- Stavba a stavební připravenost, interiéry

- respektování  prostorových nároků  a  speciálních   požadavků  této   technologie

- respektování navržených kabelových tras

- Silnoproud

- pro    zajištění    bezpečných  a   normou   předepsaných  technických  podmínek  provozu  je

nárokována oddělená el.technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování),která  by

při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti  do zařízení, zároveň

snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá.

Je třeba zajistit, aby v podružných síťových rozvaděčích  byly  prostorové rezervy pro jističe,

příp. odrušovací filtry.

- Strukturovaná kabeláž, STA

- respektování nároků pro instalaci strukturované kabeláže

- EZS, EPS

- respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi

#### Závěr

Tato projektová dokumentace je součástí projektu pro provedení stavby.

Tento projekt neřeší profesi silnoproudu ani slaboproudu, obsahuje pouze nároky na tyto profese.

Všechna zařízení systému, způsob jejich instalace a umístění, musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Některá zařízení audiovizuální techniky  patří svou povahou mezi elektrická zařízení, jejichž obsluhu a údržbu z hlediska zabezpečení proti nebezpečnému dotyku mohou provádět pouze  osoby splňující odstupňované kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb. dle manipulace s touto technikou s klasifikací seznámené až znalé.

Zpracoval:  Václav Bradáč

Listopad ’07