so 01.01  -  stavební část

technická zpráva

_________________________________________________

Název stavby		:

,,STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MmÚ –

ZASEDACÍ MÍSTNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.“

__________________________________________________

místo stavby		: budova magistrátu města ústí nad labem

ul. velká hradební  2336/8, ústí nad labem

investor			: statutární město ústí nad labem

projekční stupeň 	: jednostupňová dokumentace

Datum 			: prosinec 2007

Zakázkové číslo 	: Zč-49-07

Projektant 		:

## IČ 				: 27279936

Sídlo společnosti		: Masarykova 998/31, Ústí nad Labem   400 01

Spojení 			: tel/fax 475 201 029, mob. 605 270 859

vypracoval 		: vladislav kašper, pavel hošek

návrh stavby		: ING. ARCH PETR LÉDL

| Razítko, podpis | Verze | Paré číslo |
| --- | --- | --- |

Dle přílohy č.1 vyhlášky 499 / 2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v  §104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle §110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle §117 odst. 2 stavebního zákona.

obsah technické zprávy

so 01.01 – stavební část

a)  identifikační údaje

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

d) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

e) stavebně-technické řešení

bourací práce, demontáže

svislé konstrukce

vodorovné konstrukce

střecha

povrchové úpravy

výplně otvorů

a)  Identifikační údaje

## Identifikační údaje o investorovi

jméno – Statutární město Ústí nad labem

sídlo – Velká Hradební 8, Ústí nad Labem   400 02

IČ  - 08081531

spojení – 736 538 443

jméno zástupce – Ivo Zíka

## Identifikační údaje o majiteli dotčené nemovitosti

jméno – Statutární město Ústí nad labem

sídlo – Velká Hradební 8, Ústí nad Labem   400 02

IČ  - 08081531

spojení – 736 538 443

jméno zástupce – Ivo Zíka

## Identifikační údaje o pověřeném zástupci investora – pro výkon inženýrské činnosti

název společnosti – IDPspol. s r.o.

adresa sídla – Masarykova 998/31, Ústí nad Labem  400 01

IČ  - 27 27 99 36

spojení – tel/fax 475 201 029, mob. 605 270 859, kasper@idp-stavby.cz

jméno zástupce – Vladislav Kašper

## Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace

Údaje o generálním projektantovi

název společnosti – IDPspol. s r.o.

adresa sídla – Masarykova 998/31, Ústí nad Labem  400 01

IČ  - 27 27 99 36

spojení – tel/fax 475 201 029, mob. 605 270 859, kasper@idp-stavby.cz

jméno zástupce – Vladislav Kašper

Číslo autorizace – 0400842

Návrh stavby, architektonické a výtvarné řešení -

Ing. arch. Petr Lédl, ing. arch. Petr Lejčar

Údaje o kooperujících profesích

Zdravotechnika - 			Jaroslav Bilský

Elektroinstalace - 			Ing. Konopa

Strukturovaná kabeláž - 		Ing. Konopa

Audiovizuální technika – 		Ing. Jaroslav Havlíček

Identifikační údaje stavby a pozemku

Název stavby – ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MmÚ – III. NP.“

Místo stavby – objekt Magistrátu města ústí nad labem  velká hradební 8.

Druh stavby – stavební úpravy stávajícího objektu.

Předpokládaná doba trvání stavby – stavba trvalá

Předpokládaná doba výstavby - 	6 měsíců

- předpoklad projektanta

Účel stavby – stavebními a interiérovými úpravami dosáhnout vyššího estetického standardu a zároveň umožnit lepší využití stávajících prostor.

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Objekt je v současné době využíván výhradně jako administrativní budova sídla Magistrátu města Ústí nad Labem.

Základní půdorysné členění a tvar lze charakterizovat nepravidelným tvarem písmenem „H“. Objekt je podsklepený se 3 až 6 nadzemními podlažími, střechy ploché.

Vnitřní dispozice je řešena převážně jako trojtakt se střední páteřní chodbou s oboustranně umístěnými kancelářemi.

Objekt i pozemek je v současné době v majetku stavebníka.

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt nevykazuje žádné viditelné poruchy ani vady a jeho stav odpovídá běžné amortizaci, byl proveden pouze průzkum vlastní obhlídkou.

Objekt se nachází v centru města Ústí nad Labem na východní straně Lidického náměstí. Objekt pro automobilovou dopravu je poměrně obtížně přístupný. V okolí objektu je mimo dopravní obsluhy zakázán příjezd aut.

Parkovací plochy pro veřejnost jsou v okolí objektu nedostatečné. Lze uvažovat s parkováním v nedalekém podzemním parkovišti.

Objekt je v současné době plně zásobován energiemi a je napojen na přípojky vodovodu a kanalizace.

d) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Z důvodu druhu stavby – stavební úpravy stávajícího objektu, nelze hovořit o urbanistickém řešení.

Architektonické řešení spočívá především v interiérovém návrhu s drobnými stavebními úpravami.

Zasedací síň Magistrátu města v Ústí nad Labem

Návrh dispozičního řešení a designové ztvárnění interiéru vychází z historicky významného prostoru zasedací síně. Návrh respektuje a snaží se navázat na základní výrazové prostředky a stávající vybavení interiéru prostoru. Jedním ze základních prvků je zachování výtvarně cenných prvků, tj. stávající dřevěný obklad v čele sálu, skleněné lustry, apod.

Dispozice je řešena se základní ideou osové kompozice. V hlavní podélné ose je situován řečnický pult. Po jeho obou stranách jsou umístěny křesla a stolky představitelů města. Stejným principem je řešeno rozmístění sedadel a stolů v základní úrovni prostoru a také na galerii. Nové dřevěné prvky, dřevěné části nábytku jsou navrženy ve stejné barevnosti jako je dřevěný obklad v čele místnosti. Čalouněné prvky jsou navrženy ze světle krémového mikroplyše. Sedadla pro veřejnost jsou navržena jako křesla pevně zabudovaná do podlahy.

Pro podlahové krytiny byly použity dva druhy koberce stejného odstínu. V komunikačních prostorách je navržen jednobarevný koberec , v ostatních částech je použit koberec se vzorem.

Prostor bude doplněn audiovizuální technikou, po stranách v místě nosných rámů jsou umístěny obrazovky. Pro možnost zatemnění budou před okny instalovány elektricky ovládané rolety.

e) stavebně-technické řešení

bourací práce, demontáže

před zahájením prací bude nutné celý prostor dotčený stavebními úpravami vystěhovat a demontovat pevně zabudované části nábytku a interiéru.

Následně bude provedena demontáž dveřních křídel určených k repasy.

V rámci demontáží bude nutné snést podlahové krytiny a vyrovnat podkladní vrstvy.

Pro repase oken je nutné uvažovat s jejich postupnou demontáží.

svislé konstrukce

stavební úpravy nijak nezasahují do stávajících nosných konstrukcí železobetonového monolitického sloupového systému navazujícím na klenuté železobetonové vazníky.

vodorovné konstrukce –

navrhované stavební úpravy nijak nezasahují do stávajících nosných vodorovných konstrukcí, které jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami a železobetonovými trámy.

střecha –

navrhované stavební úpravy nijak nezasahují do stávající střechy.

povrchové úpravy –

omítky –  je nutné uvažovat s vyspravením omítek po nově budovaných rozvodech.

nátěry – po dokončení stavebních úprav a rozvodů budou celé prostory vymalovány druh a barva bude určena dle výběru dodavatele.

obklady – je nutné uvažovat s celkovou repasí dřevěných obkladů. Kamenné obklady u vstupu do sálu budou očištěny a nově penetrovány.

Pro zlepšení akustických podmínek prostoru budou aplikovány nástřiky na stropu a čele balkonu.

nášlapná vrstvy podlahy – po demontování stávající podlahové krytiny a vyrovnání budou položena nové vrstvy dřevovláknitých desek ve dvou vrstvách, které takto umožní vytvoření kanálků pro slaboproudé rozvody. Následně bude položena vrstva vysokozátěžového koberce.

- výplně otvorů – stávající výplně dveřního vstupu do sálu budou ponechány, pouze bude odstraněna stávající barva, poté budou vyspraveny, natřeny barvou, opraveno kování a otevírání viz. stavební část. Okenní výplně které jsou stávající od počátku provozu budovy jsou již zastaralé a některé jsou již v dezolátním stavu. Stávajíc okna jsou architektonickou památkou s pískovaným a leptaným sklem. V navrhované rekonstrukci se stávající okna demontují a nahradí se novýma, které budou přesnou kopií původních oken. Nová okna budou osazena v dřevěném rámu borovice, s dvojsklem s uměleckým ztvárněním ( leptané a pískované sklo) Jedná se o výměnu dvou druhů oken, celkově jich je 90 ks, před zadáním do výroby bude nutné nechat zaměřit okna provádějící firmou.