| Stavebník: | Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Projekt: | Výměna stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné podzemní sloupky, Městské sady Ústí n. L. |
| Stupeň: | DUR |
| Část: | B – Souhrnná technická zpráva |

B – Souhrnná technická zpráva

Projektant: René Kubricht, Ing. Pavel Štětka	Ústí nad Labem 01/2024

| Obsah | Strana |
| --- | --- |

B	Souhrnná technická zpráva	3

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	6

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	6

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.4	Dopravní řešení	7

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.7	Ochrana obyvatelstva	8

B.8	Zásady organizace výstavby	8

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	11

# Souhrnná technická zpráva

  - Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěná území a nezastavěná území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází v zastavěné části města, konkrétně v městských sadech.  Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné podzemní sloupky na území Městských sadů v Ústí nad Labem, dále řeší posílení rozvodů NN. V souběhu s přípojkou NN bude položena i rezervní trubka pro optický kabel.

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územním plánem.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nebyly vydány.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. Stanoviska příslušných orgánů jsou přílohou PD a budou předány zhotoviteli nebo pověřené osobě, která zajistí splnění všech podmínek.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Průzkumy a rozbory nebyly prováděny.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není dotčeno.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace. Při provozu budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování ochrany životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality. Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Asanace nebudou v rámci stavby prováděny.

Kácení dřevin nebude v rámci stavby prováděno.

Demolice nebudou prováděny.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na jiné stavby. Stavba nemá žádné podmiňující,

vyvolané a související investice.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

| p.č. | obec | katastrální území | LV | Výměra m2 | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721/1 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 42532 | Statutární město Ústí nad Labem |
| 722 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 30 | Statutární město Ústí nad Labem |
| 741 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 45 | Statutární město Ústí nad Labem |
| 742/1 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 19763 | Statutární město Ústí nad Labem |

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma.

  - Celkový popis stavby

    - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby – výměnu stávajících nadzemních elektrosloupků za zásuvné podzemní sloupky.

- Účel užívání stavby

Účelem stavby je zajištění větší ochrany nabíjecích sloupků, které jsou v současné době nadzemní a jsou často poškozovány, výměnou za zásuvné podzemní sloupky.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. Stanoviska příslušných orgánů jsou přílohou PD a budou předány zhotoviteli nebo pověřené osobě, která zajistí splnění všech podmínek.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

- Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.)

Navržena je výměna 5 nadzemních sloupků za podzemní výsuvné a výklopné sloupky RK1, RK3, RK4, RK5 a RK6 na pozicích stávajících+ doplnění 1 ks výsuvného sloupku RK2 na pozici nové. Dále je navrženo doplnění 1 ks rozvaděčové skříně RE2 pro posílení instalovaného výkonu.

- Základní bilance stavby (potřeby spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Veškerá média – voda, elektřina atd. – si zajistí prováděcí firma na své náklady. Voda pro technologické a stavební účely na venkovní stavbu bude zabezpečena dle dohody se stavebníkem z vlastního objektu. Elektřina bude zajištěna dle dohody se stavebníkem z objektu stavebníka, event. vlastní elektrocentrálou. Stavební hmoty a ostatní zařízení a materiály budou na místo stavby dováženy průběžně prováděcí firmou. Pro skladování materiálu může být použit pozemek stavebníka.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

| Předpokládaný začátek stavby: | Červen 2024 |
| --- | --- |
| Předpokládaný konec stavby: | Prosinec 2024 |
| Celá stavba bude realizována v jedné etapě. |  |

- Orientační náklady stavby

Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 4.500.000 Kč, bez DPH.

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba nemá nároky na urbanistické řešení.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nemá nároky na architektonické řešení.

    - Celkové provozní řešení

Realizací stavby dojde k demontáži 5 ks stávajících nadzemních elektro sloupků a jejich nahrazení za podzemní výsuvné a výklopné sloupky RK1, RK3, RK4, RK5 a RK6. Umístění sloupků je navrženo na pozicích stávajících demontovaných. Bude doplněn 1 ks výsuvného sloupku RK2. Jeho umístění je na stávající kabelové trase NN.

Realizací stavby dále dojde k posílení rozvodu NN. Je navrženo nové odběrné místo s fakturačním měřením RE2. Tento rozvaděč bude umístěn u stávajícího objektu WC.

Rozvody NN budou elektricky rozpojeny na 2 části:

RK1, RK2, RK3 – budou napájeny ze stávajícího rozvaděče RE1 s hl. jištěním 40A/B/3

RK4, RK5, RK6 – budou napájeny z nového rozvaděče RE2 s hl. jištěním 40A/B/3

Tímto způsobem bude možné provozovat přípojné body RK1 – RK6 s dvojnásobným příkonem.

Přípojný bod RK5 bude navíc doplněn o rozvaděč s datovým přípojným bodem (rezerva pro budoucí datová zařízení).

Navržené řešení bude umožňovat pořádání slavnostních akcí při zasunutém rozvaděčovém sloupku a při zaklopeném zásuvkovém sloupku, což je velkou výhodou.

    - Bezbariérové užívání stavby

Realizací stavby nedojde ke změně bezbariérového užívání stavby.

    - Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost stavby bude zajištěna prováděním údržby a pravidelných revizí elektrozařízení.

Obsluhu zařízení smí provádět pouze proškolená obsluha.

    - Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Viz část dokumentace Elektro

    - Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

    - Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Dodavatel stavby je povinen během provádění výstavby plně respektovat podmínky a požadavky dané platnými právními předpisy. Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných předpisů a ČSN a za dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Výkopové rýhy budou pro řádně označeny. Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti křížení nebo souběhu s jinými inženýrskými sítěmi. Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy.

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nebyla z těchto hledisek posuzována.

- Ochrana před bludnými proudy

Stavba nebyla z těchto hledisek posuzována.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nebyla z těchto hledisek posuzována.

- Ochrana před hlukem

Stavba nebyla z těchto hledisek posuzována.

- Protipovodňová opatření

Stavba nebyla z těchto hledisek posuzována.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba nebyla z těchto hledisek posuzována.

  - Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

Stávající fakturační měření – bez úprav v rozvaděči RE1, hl. jistič 40A/B/3

Nové fakturační měření – v rozvaděči RE2, hl. jistič 40A/B/3

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nový maximální soudobý příkon 50 kW (RE1 + RE2)

  - Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Nemění se

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nemění se.

- Pěší a cyklistické stezky

Nemění se.

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Po provedeném výkopu a opětovnému zásypu po instalaci sloupků bude zatravněná plocha uvedena do původního stavu.

- Použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- Biotechnická opatření

Na stavbě nebudou použita biotechnická opatření.

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé stavbou budou vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Zneškodňovány budou pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. Doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých na stavbě, doloží stavebník po dokončení

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana Rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí a z hlediska vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000 nebyla stavba posuzována.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí a stavba nebyla z hlediska EIA posuzována.

- Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení (v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci)

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma.

  - Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu, která svým charakterem a využitím nepředstavuje pro své okolí žádné riziko.

  - Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškerá média – voda, elektřina atd. – si zajistí prováděcí firma na své náklady. Voda pro technologické a stavební účely na venkovní stavbu bude zabezpečena dle dohody se stavebníkem z vlastního objektu. Elektřina bude zajištěna dle dohody se stavebníkem z objektu stavebníka, event. vlastní elektrocentrálou. Stavební hmoty a ostatní zařízení a materiály budou na místo stavby dováženy průběžně prováděcí firmou. Pro skladování materiálu může být použit pozemek stavebníka.

- Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není uvažováno.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy ke staveništi jsou umožněny po stávajících komunikacích napojených na místí silniční síť a není tedy třeba budovat žádná nová komunikační připojení.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky musí být co nejvíce minimalizován. Stavba bude probíhat pouze v rozsahu stávajících místních komunikací a na přidružených zelených plochách, kde je navrženo umístění kabelu. Stavba nebude oplocena, dočasné mezideponie výkopového materiálu bude vedle výkopu. Po uložení kabelu bude výkop opět zakryt a komunikace uklizeny.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nebudou prováděny asanace.

Kácení dřevin, stromů a keřů nebude prováděno.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány minimálně do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopů

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví stavebníka. Zábory ploch nejsou uvažovány. Nové trvalé zábory staveniště nebudou prováděny.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavbou nebude narušen stávající řešení přístupu do objektů. Obchozí trasu není nutné vytvářet.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejner na stavební odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen. Obaly od nového stavebního materiálu a hmot a nezpracované zbytky stavebního materiálu budou roztříděné uskladňovány na stavbě a následně odváženy do nejbližšího Sběrného dvora k recyklaci nebo na smluvně zajištěnou skládku. U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Tabulka 1 Tabulka odpadů

ODPAD

17 04 07 Směsné kovy

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17 02 03 Plasty

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

17 04 11 Kabely

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vykopaná zemina bude dočasně deponována vedle výkopu. Po vykopání rýhy bude položen kabel (chránička) a následně bude výkop zasypán. Přebytek zeminy z výkopů jam pro podzemní sloupky bude nutno uložit skládce, odvoz zajistí vybraný zhotovitel.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel musí zajistit dodržování veškerých ekologických předpisů při výstavbě.

V případě ekologické havárie je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a příslušné orgány bezpečnostních složek.

Při provádění prací musí být dodrženy technologické postupy výrobců.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností.

Nebezpečí mechanických úrazů musí být předcházeno především dodržováním provozních předpisů, odbornou způsobilostí zaměstnanců a respektováním všech bezpečnostních předpisů a jejich kontrolováním ze strany zaměstnavatele.

Při provádění všech prací musí být přítomen trvalý odborný dozor dodavatelské firmy, který bude tyto práce řídit.

Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce.

Na stavbě musí být dodrženy i hygienické, požární a ekologické předpisy.

Především je nutné dodržování vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Vzhledem ke specifikaci prací nemusí být na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti.

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyvolává žádné nároky na úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Příjezdy a přístupy ke staveništi jsou umožněny po stávajících komunikacích napojených na místí silniční síť a není tedy třeba budovat žádná nová komunikační připojení.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Žádné speciální podmínky pro stavbu nejsou navrhovány.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Způsob provedení stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavební a montážní firma s patřičným oprávněním bude oznámena stavebnímu úřadu nejpozději při zahájení stavby.

- Předpokládaná doba výstavby

Předpokládaný začátek stavby:	červen 2024

Předpokládaný konec stavby:	prosinec 2024

Přesný postup provádění prací a harmonogram bude zpracován zhotovitelem a odsouhlasen investorem.

  - Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení se nemění.