Geodetické práce – Vaněk, IČ 42474345

Ústí n.L. - Skorotice, ul. V Lánech - Komunikace

# Digitální mapový podklad 1:200

### Litoměřice, 25.04. 2023                                       Vypracoval: Daniel Vaněk

Technická zpráva:

Dle objednávky Statutárního města Ústí nad Labem ( č.obj. Z117230106, ze dne 03.03. 2023 ) bylo polohopisně a výškopisně zaměřeno zájmové území v podrobnosti pro měřítko 1 : 200.

Rozsah měření byl stanoven objednatelem a projektantem.

Dané území bylo zaměřeno polární metodou robotickou totální stanicí TRIMBLE S5 a stanicí GNNS TRIMBLE R4. Geodetické výpočty byly provedeny pomocí programu GEUS verze 13.0. Mapový podklad, včetně zákresu podzemních inž. sítí, byl zpracován programem MICROSTATION pro měřítko 1 : 200. V digitálním mapovém podkladu je zakreslena  pozemková mapa. Mapový podklad byl předán objednateli na CD. Byla vyhotovena kontrolní barevná kresba 1:500. Inženýrské sítě byly zaměřeny převážně dle povrchových znaků, jejich průběh byl zjišťován a potvrzen u jejich správců. Zákresy podzemních inž. sítí v digitálním mapovém podkladu jsou jen orientační, vzhledem ke stáří a kvalitě některých pasportů.

Před zahájením stavebních prací je nutno nechat bezpodmínečně vytyčit ta podzemní zařízení, u kterých je předpoklad střetu se stavbou.

ČEZ Distribuce, a.s. : - kabely VN + NN - zákres dle digi pasportu

ČEZ ICT Services, a.s. : - zařízení se nenachází

SčVK , a.s. : Kanalizace - zařízení dle digi pasportu

Vodovod   - zařízení dle digi pasportu

Gas Net, s.r.o. : - plynárenské zařízení STL dle digi pasportu

ČEZ Teplárenská, a.s. – zařízení se nenachází

ThmÚ s.r.o. - zařízení se nenachází

Dopravní podnik města Ústí n.L., a.s. : - zákres veřejného osvětlení dle schéma

CETIN a.s. : - zákres podz. zařízení dle digitálního pasportu

Metropolnet a.s. - zařízení se nenachází

České Radiokomunikace a.s. : - zařízení se nenachází

TETA - zařízení se nenachází

VODAFONE Czech ( UPC Česká rep., a.s. ) : - zařízení se nenachází

Území je zobrazeno v souřadnicovém systému S – JTSK a výškovém systému BALT po vyrovnání.

Základ polohopisný: body GPS

Základ výškopisný:  body GPS

Mapový podklad vykazuje stav k 04. 2023.

V Litoměřicích 25.04. 2023                                                                        Daniel Vaněk