SO02	zahrada a venkovní úpravy

D.02.1.a Technická zpráva

DPS Dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY

ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMEŇÁK

INVESTOR

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Obsah:

1. Základní architektonické řešení.

2. Stavebně technické řešení.

3. Provozní řešení.

4. Podmínky přístupnosti.

1. Základní architektonické řešení.

Návrh a koncepce zahrady a venkovních úprav navazuje na původní prostorové řešení pozemku se stabilizovanými plochami trávníku, vzrostlou zelení (stromy, keře) a komunikačním systémem.  Zásadní změnou je demolice dvou velkých teras před jižní fasádou domu, redukce počtu původních vstupů do domu (včetně nástupních schodišť) a plynulá návaznost domu na terén pomocí terénních úprav (před jižní fasádou).

Domovní vstupy na severní fasádě jsou redukovány na jeden centrální (vstup pro zaměstnance). Bude k němu použito a kompletně repasováno stávající schodiště.

Jižní fasáda domu bude na zahradu nově napojena prostorem krytým průběžnou pergolou před celou jižní fasádou. Terén bude v prostoru pod pergolou přemodelován, aby bylo možné přímé, bezbariérové napojení domu na zahradu.

Systém hlavní obslužné komunikace a hlavní směry cest zůstanou zachovány. Nové povrchy cest a ploch budou hierarchizovány  podle účelu, zatížení a užití. Hlavní přístupové směry a plocha před domem jsou z hladké betonové dlažby (snadná údržba), měkké lomy cest a prostor před bočními křídly pod pergolou jsou z kamenné dlažby drobného formátu. Shromažďovací plocha před jihovýchodním cípem domu a cesty v zahradě jsou mlatové. Jižní linie zpevněných ploch a cest je vymezena nízkou betonovou opěrnou zídkou.

2. Stavebně technické řešení.

Bourány budou terasy před jižní fasádou, betonové plochy a chodníky, schodiště k původním vstupům do domu (krom centrálního na severní fasádě, které bude opraveno a využito). Bouráno bude také levé pískoviště naproti novému hlavnímu domovnímu vstupu. Vybourány budou všechny betonové plochy před jižní fasádou a betonový chodník od vjezdové brány. Vybourán bude okapní chodník podél celé severní fasády domu. Před stavbou budou vykáceny vytipované dřeviny, které jsou pozičně v kolizi se stavbou pergoly před jižní fasádou domu, respektive zahradního domku. Z příjezdové komunikace a chodníku navazujícího k brance ve východní části pozemku, bude odstraněna vrstva původního litého asfaltu.

Oplocení pozemku zůstane stávající. Plotová pole budou očištěna a nově natřena syntetickou barvou (odstín RAL 5001). Úpravy stávajícího plotu proběhnou v prostoru vjezdu. Stávající vjezdová brána bude odstraněna, podezdívka plotu částečně ubourána a začištěna a instalována bude nová dvoukřídlá brána s motorovým pohonem, vstupní branka, dvě nová plná plotová pole (jedno tvořící zástěnu nově vytvořenému místu s kontejnery za vjezdem vlevo, druhé napravo od vstupní branky.) (Z1 a Z2). na druhé plotové pole vpravo od vstupní branky bude instalována informační vitrína (Z4). Nově bude provedena branka na východní straně pozemku (Z3).

Na půdorysu hlavního stávajícího přístupového betonového chodníku bude situován nový chodník (SZ3 – Hladká betonová dlažba). Z této dlažby bude provedena též plocha před novým hlavním domovním vstupem v centrální části domu. Organicky tvarované části cest a plochy pod pergolou před bočními křídly domu budou dlážděny kamennou dlažbou malého formátu (SZ4 – Kamenná dlažba).  Zbylé cesty v zahradě a plocha mezi východním křídlem domu a zahradním domkem budou mlatové (SZ2 – Mlatové cesty a plochy). Rozhraní mezi jednotlivými typy ploch budou buď původní (betonová obruba podél komunikace), nebo z ocelové pásoviny, zapuštěné k hornímu líci přilehlých povrchů. Stávající zatravněné plochy pod skupinami stromů před jižní fasádou budou ponechané v plochách nutných k jejich neponičení a doplněny novými zatravněnými plochami.

Hlavní přístupová cesta bude z jižní strany lemována průběžnou betonovou zídkou (sezení, rozhraní).

V zahradě bude instalován mobiliář – masivní dřevěné (dub) lavice o průřezu 40x40cm (délka 2m (9 kusů) L1, 3m (4kusy) L2, 0,75m (1kus) L3). Lavice budou osazeny na vybraná místa na volně ložené dubové špalíky 5x5x35cm (45x).

V mlatové ploše bude vybudováno ohniště, vydlážděné dlažebními kostkami z rožanské žuly.

Za zahradním domkem bude instalován „hmyzí hotel“. Při východní fasádě domu bude založen „keřový tunel“ (3).

V travnaté ploše před střední částí domu bude osazena ruční pumpa napojená na nádrž s dešťovou vodou. Na ní bude navazovat „vodní koryto“. V ploše budou instalovány velké štípané čedičové kameny „šlapáky“.

Bývalá pískoviště budou očištěna od povrchu tvořeného výztužnou sítí do lepidla a jejich povrch bude vyspraven reprofilační maltou.

Zahrada bude osázena dle osazovacího plánu. Vysazeny budou také nové ovocné stromy.

Součástí  venkovních  úprav  a  zpevněných  ploch  je  kvádrová  železobetonová monolitická opěrná zídka celkové délky cca 57m.  Zídka je navržena jako prvek na sezení a jako opěra pro převýšení upravených terénů do cca 600 mm. Konstrukce bude provedena z pohledového betonu C 25/30 - XC4(CZ) - CI 0,40 - Dmax16 - S3  (ČSN EN 206-1) třídy PB2 (dle TP 03 ČBS), do hladkého bednění. Konstrukce bude délkově dilatována po 6,0m, dilatační spáry budou zatmeleny PU tmelem. Rohy budou zkoseny trojúhelníkovými  lištami  vkládanými  před  betonáží  do  bednění.  Mělký  základ  bude vybetonován na štěrkovém hutněném podsypu. Rub zdi bude opratřen nopovou drenážní fólií,  krytou  geotextílií.  Po  cca  2,0m  budou  do  zdi  vloženy  drenážní  trubky  DN40 vyústěné na líci zdi pod upravený terén s dlažbou do podsypu. Výztuž je porvedena armokoši z tyčové betonářské výztuže, podélná výztuž prof. 14, třmeny a skoby jsou z prof. 10.

SKLADBY ZPEVNĚNCÝH PLOCH SZ

SZ1 - Štěrkový trávník

· nosná vrstva - 15 % zeminy + 75 % štěrku  250 mm

· rostlý terén

SZ2 - Mlatové cesty a plochy do ocelových obrub

· obrusná vrstva 0/5 mm  40 mm

· dynamická vrstva 0/16 mm  60 mm

· podkladní vrstva ze směsi kameniva 0/32 mm  250 mm

· rostlý terén

Minimální pevnost ve smyku obrusná vrstva, dynamická vrstva - 50 kPa

Minimální vodopropustnost obrusná vrstva (3,6 l/m2/h), dynamická vrstva (36 l/m2/h).

SZ3 - Hladká betonová dlažba do ocelových obrub

· hladká bet. dlažba 600/300 mm  40 mm

· kladecí vrstva frakce 0-4   60 mm

· drcené kamenivo frakce 4-8   150 mm

· štěrkodrť frakce 0-32 (hutněná pláň E = 30 MPa)  100 mm

· rostlý terén

SZ4 - Kamenná dlažba do ocelových obrub

· štípané dlažební kostky rožanská žula 8/10  80 mm

· kladecí vrstva frakce 0-4   60 mm

· drcené kamenivo frakce 4-8   150 mm

· štěrkodrť frakce 0-32 (hutněná pláň E = 30 MPa)  100 mm

· rostlý terén

rozhraní ploch vytvořeno ocelovou obrubou 3/200 mm á 1000 mm kotevní roxor do hloubky cca 200 mm

SZ5 - Asfaltová komunikace

· litý asfalt 50 mm (nejprve odstraněna původní vrstva 30 mm původního asfaltu)

· stávající beton (předpoklad tl. 100 mm) ve stávajících betonových obrubách, respektive nových

· rostlý terén

3. Provozní řešení.

Pozemek je přístupný dvěma vstupy. Hlavní vstup a vjezd v jihozápadním cípu a druhý na východní straně. Z obou směrů lze zpevněnými cestami a plochami dojít k centru domu, kde se nachází hlavní domovní vstupy.

4. Podmínky přístupnosti.

Pozemek se zahradou je oběma vstupy bezbariérově přístupný a bude otevřen a dostupný po dobu provozu objektu.