- D.02.5.d

5. Ochrana stromů při stavební činnosti

Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

Jelikož se v bezprostřední blízkosti zamýšlené stavby vyskytují vzrostlé stromy a při nedodržení níže uvedených předpisů by mohlo dojít k jejich poškození, či zničení, čímž by bylo velmi negativně ovlivněno životní prostředí. Je tedy nutno řídit se při přípravě stavby, ale i při stavbě samotné  ČSN   83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  . Je nutno chránit stromy, porosty rostlin a plochy určené pro vegetaci, u kterých je náhrada jejich ekologické, estetické, ochranné, nebo jiné hodnoty není dosažitelná vůbec, nebo až po letech, a to jen za cenu velmi vysokých finančních a jiných nákladů.

- Ochrana kořenové zóny dřevin:  Je nutné dodržet dostatečný odstup od stromu, který je třeba zachovat. Zamezit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy . U jednotlivých dřevin pak chránit celou kořenovou zónu, kterou je u základních habituelních typů plocha mezi kmenem a okapovou linií,zvětšená směrem od kmene o 1,5m. Oplocení jednotlivých ploch musí být přiměřeně vysoké ( ideální je 1,5-1,8m), pevně zakotvené v půdě, stabilní, přiměřeně trvanlivé a dobře viditelné i za snížené viditelnosti. Je-li použita na oplocení síť, upevní se v přiměřené výši podélně prkno a eventuelně se zvýrazní varovnými barevnými pruhy. Přenosné zábrany jsou pro tyto účely nepraktické.

- Ochrana před chemickým znečištěním: Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny, nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem, nebo jinými pojivy. Ochrana: neskladovat tyto látky na plochách s chráněnou vegetací, ani na plochách pro ni určených.

- Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji: Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně 5m od okapové linie koruny stromů a keřů. Kromě topenišť v šatnách, stavebních buňkách apod, mohou dřeviny poškodit teplem i blízko porostů pracující spalovací motory stacionárních nebo delší dobu stojících stavebních strojů apod.          „ Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20mod okapové linie korun stromů a keřů.

- Ochrana před zamokřením a zaplavením: Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny, či zaplaveny v důsledku stavební činnosti.

Při nebezpečízamokření stékající vodou ze stavby je ochranou vymodelování terénu k odvádění vody na vhodná místa.

- Ochrana stromů před mechanickým poškozením: Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození ( např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením… Plot má chránit celou kořenovou zónu. (viz.bod 1) Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny ( nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno na kořenové náběhy. Ochrana: připevnění prken na pneumatiky přeříznuté kolmo na běhouny a navlečené na kmen. Kořenové náběhy lze dobře  chránit také přeříznutou pneumatikou položenou mezi ně a bednění.

Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. Ochrana: nezískáme-li dostatečnou světlost pro vozidla a stavební mechanismy, musíme zvolit jinou trasu. V krajním případě preventivně odborně odstraníme, nebo zkrátíme větve.

6.    Ochrana kořenové zóny při navážce půdy: Navážkou půdy se rozumí jak

přechodné, tak trvalé návozy půdy v kořenové zóně. V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry a druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořen, musí se před navážkou odstranit z povrch kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky a to šetrně vůči kořenů, tzn. Ručně, nebo odsáváním. Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóny .

Celoplošný způsob rozprostření: V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační  nosná vrstva je nutno nejprve navést uvedený materiál zpravidla v tloušťce 200mm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminy půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 839011- Práce s půdou. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1m od kmene.

- Ochrana kořenového prostoru při snižování terénu: V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami. Ochrana: Při odkopávce a odvozu půdy je potřeba zachovat stávající povrch půdy v okruhu kořenové zóny. Strom pak stojí po odkopávce na pahorku. Vzniklý svah chráníme vrstvou rašeliny (50-100mm), nasákavou textilií ( juta, plantex) a jako krycí vrstvu použijeme rákosové rohože, geotextilií, nebo podobný materiál. Vše se připevní ke svahu dřevěnými, nebo železnými kolíky.

- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů: Účinky výkopů na stromy závisí na jejich kořenovém systému, čase trvání a na roční době, v níž je výkop otevřen. Ochrana kořenů při zásahu do prostoru stromu je jedním z nejdůležitějších faktorů. Cílem při zásahu do kořenového prostoru je způsobení co nejmenšího poranění a následovně vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro regeneraci kořenů. Platí:

a) hloubkové kořeny jsou méně ohroženy, než mělké kořeny                                                  b)      podzim je příznivější než léto

c)     krátká doba výstavby škodí méně než dlouho trvající stavba, pokud nejsou

kořeny  poškozeny.

Výkopy v kořenové zóně smějí být prováděny pouze ručně.

- Hloubení výkopů:  Při hloubení výkopů v blízkosti dřevin, které mají být zachovány,  se musí zachovávat určité zásady: výkop se nesmí při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene. Při hloubení nesmí být přerušeny  kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetři růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran.

Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Ochrana: Vysychání nejvíce urychluje slunce, vítr a mráz. Kořeny je nutno přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, musí se kořeny překrýt textilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny musí být udržovány vlhké. Kořeny v jámách, rýhách, nebo prokopávkách omotáme textilií, zvlhčíme ji a pak obalíme materiálem, který brání výparu.Lepší ochranou je bandáž z jílové kaše, juty a materiálu bránícímu výparu. Kořeny v úzkých rýhách chráníme zakrytím celé rýhy.

Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů.

V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez  v koruně, nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodným technickým opatřením např. začepováním.

- Kořenová clona: U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se

musí kořeny chránit proti účinkům mrazu a vysycháním kořenovou clonou.

- Ochrana kořenového prostoru při dočasném zatížení: Kořenový prostor

nesmí být zatěžován neustálým přecházením, přejížděním, odstavováním

strojů a vozidel, stavebními zařízeními a skladováním materiálů.

Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co nejmenší. Je třeba ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a alespoň 20 cm silnou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen nebo podobného materiálu.

Toto opatření má být krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období..Pominou-li důvody, je třeba zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s ohledem na kořeny ručně, mělce nakypřit.

12.  Ochrana stromů při dočasném poklesu spodní vody:

Při poklesu spodní vody, jenž trvá déle než 3 týdny, je nezbytné stromy během vegetačního období podle potřeby dostatečně zalévat v celém nechráněném prostoru kořenů, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. Případně mohou být provedena doplňková vyrovnávací opatření, např. ochrana proti výparu, redukce koruny.

Při dlouhodobých stavebních činnostech, přesahujících jedno vegetační období s následným poklesem podzemní vody, je nutno uvedená opatření zintenzivnit, popř. učinit ještě další opatření.

13.   Ochrana kořenového prostoru stromů při uzavření půdního povrchu

stavebními konstrukcemi:

V kořenovém prostoru stromů nesmějí být zřizovány žádné stavební konstrukce, uzavírající půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, měl by být kořenový prostor co nejméně ovlivněn, a to volnou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů, např. dlažby propustné pro vodu a vzduch, minimální tloušťka konstrukce, minimální zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu.

Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30%, propustné konstrukce více než 50% kořenové zóny vzrostlého stromu. Při změnách stávajících stavebních konstrukcí by měly být dosaženy alespoň výše uvedené hodnoty. Zpravidla jsou žádoucí dodatečná technická zařízení, např. větrací a závlahová zařízení, stromové rošty, ochrany proti zhutnění.

Způsob odvodnění stavebních konstrukcí musí zabránit negativnímu působení cizích látek (sůl, ropné produkty apod.).