SO03	ZAHRADNÍ DOMEK

D.02.1.a Technická zpráva

DPS Dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY

ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMEŇÁK

INVESTOR

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Obsah:

1. Základní architektonické řešení.

2. Stavebně technické řešení.

3. Provozní řešení.

4. Podmínky přístupnosti.

1. Základní architektonické řešení.

Zahradní domek je jednoduchá dřevostavba, sloužící k uskladnění zahradního náčiní.

2. Stavebně technické řešení.

Zahradní domek je s pultovou střechou, dřevěné tesařské konstrukce shodné s konstrukcí pergoly. Třetina je otevřeným přístřeškem, dvě třetiny jsou jedním uzavřeným prostorem. Půdorysné rozměry 2,4x6,0m, výška 2,7m. Dimenze prvků (profily 80x200 mm), statické schéma je shodné jako u pergoly. Stálé zatížení je shodné jako u pergoly, zatížení sněhem bude nižší než u pergoly, neboť zde nebude docházet k akumulaci sněhu navátím. Statické posouzení konstrukce tedy není nutné, v zásadě se shoduje s posouzením konstrukce pergoly.

Prostorová tuhost bude zajištěna opláštěním stěn fošnami 40x240 mm a tuhou střešní rovinou z prkenného bednění.

Opláštění z fošen bude na exteriérové straně opatřeno venkovním nátěrem (2 vrstvy, „selská barva“) barevný odstín „Holubí modř“ 2507.

Zbytek dřevěných konstrukcí bude opatřen exteriérovým nátěrem (2 vrstvy) bezbarvou olejovou lazurou.

Jednnokřídlé dovnitř otvíravé, dřevěné, rámové dveře budou opatřeny černým bezpečnostním kováním klika-klika.

Založení je plošné na desce s obvodovým pásem šířky min. 400 mm. Deska tl. 100 mm, vyztužená uprostřed sítí 6-150/150, hutněný podsyp tl. 200 mm. Základová spára min. 1,0 m pod výsledným upraveným terénem. Základovou spáru převezme statik nebo geotechnik.

Střecha bude odvodněna vykonzolovaným chrličem. Voda bude sváděna řetízkem do štěrkového lože.

3. Provozní řešení.

Zahradní domek je umístěn u východní hrany pozemku se vstupem orientovaným západním směrem do přilehlé mlatové plochy.

4. Podmínky přístupnosti.

Domek je bezbariérově přístupný z obou komunikačních směrů.