Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem

Technická specifikace nábytek

Učebna chemie, fyziky a přírodopisu

Kantorský stůl do L, PVC krabička	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.1950 hl.1720 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní plochy 600 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska do L, tl.25 mm.

Na pracovní desce bude 2x plastová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná do L s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Na pravé straně pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka, pro veškerou elektroinstalaci, 1x dveře.

Na protější straně bude instalovaný kontejner s centrálním zámkem, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ⌀40 mm

Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kontejner s centrálním zámkem 	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.450 hl.560 v.725 mm, rozměry +- 50 mm
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklem, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Kantorská židle      1 ks
-------------------------------
Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 60.000 zátěžových otáček. Mechanika kloub, opěrák výškově stavitelný .

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky pevné,plastové. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Demonstrační stůl s výlevkou, PVC krabička	1 ks	
----------------------------------------------------------------------
š.1950 hl.700 v.900 mm, rozměry +- 50 mm

Laboratorní pracovní deska stolu s chemicky odolnými vlastnostmi musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená v dekoru šedá RAL 7035(to znamená, že dekor povrchu desky a jádro odolné desky musí být shodné ve světle šedé dle RAL 7035). Pracovní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, bočních a svislých hranách). Pracovní deska s použitím na laboratorním školním nábytku musí splňovat vysokou chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Pracovní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96 %), kyselina chlorovodíková (35 %), kyselina fluorovodíková (40 %), kyselina o-fosforečná (85 %), kyselina dusičná (65 %), kyselina octová (99,8 %), hydroxid sodný (30 %), amoniak (24 %) a peroxid vodíku (30 %). Nabízená pracovní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození.

Zbytek nábytku bude vyrobený z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x skříňka pod výlevkou š.600 mm: 1x dveře, bez police, technický prostor pro dopojení vody a odpadu.

2x skříňka šuplíková š.475 mm: 4x šuplík, dno tl.8 mm.

1x skříňka š.400 mm: 1x dveře, 1x police stavitelná, ve vrchní části bude otevřený prostor pro laboratorní zdroj.

1x zádová deska: instalace od soklové lišty s přesahem přes pracovní desku +50 mm přes celou šířku sestavy.

V pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč. Dvířka po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x panel AC-DC, 1x elektro ovladač pro otevření žákovských krabiček. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Pod pracovní deskou je podstavená 1x odolná výlevka bílé barvy. Výlevka musí být podsazená na rektifikační konstrukci s patkami, vyrobenými z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám.

Na pracovní ploše u umyvadla bude osázená 1x směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Demonstrační stůl musí být postaven na sadě rektifikačních plastových noh v.100 mm a budou kryté soklovou plastovou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, úchytka kovová oblouček, NK panty s dotahem, MDF tl.3 mm.

Dodavatel musí doložit:

Bude dodán fyzický vzorek pracovní desky o minimálním rozměru 100x100 mm dle přesné specifikace.

Dodavatel doloží součástí nabídky k pracovní desce zkušební protokol, případně atest, kde bude potvrzeno, že nabízený materiál je ve shodě s požadovanou chemickou odolností.

Dopojení vody a odpadu	1 ks	
-------------------------------------------------
Dopojení vody odpadu, ze stavebních vývodů.

Laboratorní zdroj pro stejnosměrný a střídavý proud	1 ks	
--------------------------------------------------------------------------------

Síťový zdroj určený pro napájení usměrněným, střídavým a stabilizovaným napětím s proudovým zatížením až do 6 A, s výraznou indikací velikosti výstupního napětí dvěma trojmístnými displeji výšky 25 mm.

Všechny napěťové výstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými na zadní stěně přístroje.

Výstupní napětí:

střídavé 6 V : max. zatížení 6 A

střídavé 12 V : max. zatížení 6 A

regulovatelné jednosměrné stabilizované 0-15 V : proud. ohranič. 1 A (displej)

regulovatelné střídavé 0-25 V : max. zatížení 6 A (displej)

regulovatelné dvojcestné usměrněné 0-20 V : max. zatížení 6 A (displej)

Napájení: 220V/50 Hz, 273 VA
Rozměry: cca 260 x 150 x 210 mm

Celoplastová digestoř s motorem nad	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.900 hl.700 v.2400 mm, rozměry +- 50 mm

Média:	1x voda + výlevka s odpadem

Elektro: 4x zásuvka 230 V/16 A, 1x vypínač světla, 1x vypínač ventilátor

Laboratorní digestoř pro nejtěžší laboratorní zátěž musí být konstrukčně vyrobena z Al profilů s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035 s výplní z panelů s dostatečnou teplotní a chemickou odolností. Veškeré konstrukční dílce digestoře musejí být zhotoveny z nekorodujících materiálů (nerezová lanka, dorazy, rolny, spojovací materiál – nepřípustný je konstrukční a spojovací materiál ze železa v jakékoli povrchové úpravě). Použití laminovaných dřevotřískových desek je pro konstrukci digestoře taktéž nepřípustné.

Drážkové výplně pro osazení prosklených částí a zvedacího okna budou z homogenního tvrdého PVC tl.20 mm v RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Digestoř bude ze tři stran prosklena: Přední delší strana bude vertikálně výsuvné okno, místo pro kantora. Protější stěna a pravá kratší strana bude prosklená pro lepší výhled do digestoře při práci kantora.

Drážkové výplně pro osazení prosklených částí a zvedacího okna budou z homogenního tvrdého PVC tl.15, a 5 mm v RAL 7035vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost, levá bočnice a záda s průhledem do učebny bude vyrobena z lepeného bezpečnostního skla 6,4mm.

Boční krátká stěna u stěny musí být vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.8+15 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Tato deska zajišťuje dobrou odolnost vůči vodě, ředěným kyselinám a louhům a organickým rozpouštědlům vybavena třemi řadami regulačních šoupátek (po 5 ks otvorů) ve výškách 125, 425 a 725 mm od pracovní plochy. Tato šoupátka slouží pro regulaci odtahového výkonu (0–100 %) a uživatel si tak může volit, ve které výšce bude digestoř odtahovat. Ovládaní šoupátek je provedeno pro pravou ruku obsluhy. Materiálem šoupátek bude z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. V pravé přední části stěny je osazen vývod studené vody ovládaný z čelního panelu s výškou spodní hrany olivky 300 mm od pracovní plochy. Pod vývodem vody musí být ve svislé ose osazená bílá samostatná keramická výlevka 150 x 150 mm. Ventil vody a 4 zásuvky a vypínač budou instalovaný na čelním panelu. Laboratorní pracovní deska digestoře s chemicky odolnými vlastnostmi musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená v dekoru šedá RAL 7035(to znamená, že dekor povrchu desky a jádro odolné desky musí být shodné ve světle šedé dle RAL 7035). Pracovní deska musí mít sražené hrany (fazeta 1,5x1,5 mm na horní, spodní, bočních a svislých hranách). Pracovní deska s použitím na laboratorním školním nábytku musí splňovat vysokou chemickou odolnost, 100 % voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Pracovní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96 %), kyselina chlorovodíková (35 %), kyselina fluorovodíková (40 %), kyselina o-fosforečná (85 %), kyselina dusičná (65 %), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30 %), amoniak (24 %) a peroxid vodíku (30 %). Nabízená pracovní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Veškeré vývody musí být zakončeny olivkou dle normy DIN 12 898. Veškeré ventily, baterie a olivky musí být v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) vyrobené v souladu s normou DIN 12 918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12 920, barevné označení dle EN 13 792:2002.

Přední stranu digestoře tvoří bezrámové okno vertikálně výsuvné o rozměru nejméně: výška min. 900 mm. Okno musí být vyrobeno z bezpečnostního čirého lepeného skla tl.6,4 mm. Protizávaží musí umožňovat snadný zdvih okna do maximální výšky nejméně 850 mm nad pracovní plochou digestoře. Okno musí být vybaveno aretací v bezpečné výšce 500 mm od pracovní plochy (dle EN 14 175-1:2003, odstavec 4.3). Ovládání aretace okna musí být na levé straně a musí fungovat pouze při pohybu okna směrem dolů. Okno bude vybaveno spodními demontovatelnými dorazy výšky 30 mm z důvodu bezpečnosti v případě havárie-pádu okna. Osvětlení pracovního prostoru musí být umístěno mimo pracovní plochu digestoře nad průzorem z transparentního bezpečnostního lepeného skla tl.4,4 mm, osvětlení pracovního prostoru bude zajištěno dvěma kusy svítidel s bílým světlem o teplotě 6000 K, které zajišťují osvětlení pracovní plochy nejméně 700 Lx v osmi měřících bodech.

Nosná spodní plošná deska pracovní desky digestoře bude vyrobena z kompaktní desky na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice homogenně zesílené dřevitými vlákny a slisované za vysokého tlaku a teploty, povrch pokrytý polyuretan-akrylovou pryskyřicí, oboustranně laminovanou v RAL 7035 o tl.16 mm. Pod pracovní deskou tl.20mm bude svařená vana z homogenního tvrdého PVC tl.3 mm a obvodových lišt z PVC tl. 20 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost, která bude přilepena kontaktním lepidlem s vysokou přilnavostí na nosnou kompaktní desku.

Nosná spodní rámová konstrukce digestoře bude zhotovena z kovového uzavřeného profilu 40x40x2 mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035 s rektifikací a nosnost celé digestoře musí být min. 500 kg. Celá konstrukce bude opláštěna hliníkovými rohovými profily a PVC deskami 5+15mm.

Součástí dodávky digestoře je vzduchotechnický odtahový  systém s vyměnitelným obsahem boxu – náplň s aktivním uhlím  a v systémovým řešením s integrovaným chemicky odolným plastovým ventilátorem s průměrem hrdla 200 m. Tento systém odtahu je zcela nezávislý na stavební připravenosti učebny.

Dodavatel musí doložit:

1.Výrobní dokumentaci celoplastová digestoře s motorem nad.

2. Fotodokumentaci použitých součástí a konstrukčních materiálů.

3. Technický popis funkčnosti výrobku.

4. Barevnou fotodokumentaci celého výrobku, popř. detailní 3Dgrafiku.

5. Prohlášení o shodě.

Celoplastová skříňka pod digestoři	1 ks
-----------------------------------------------------------

Pod pracovní plochou bude umístěna 1x skříňka, 2x dveře na kyseliny a louhy se soklem, rektifikační nožky v.100 mm.

Korpus, dveře a police skříňky budou vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vnitřní část skříně na chemikálie bude vyrobena bez přítomnosti korodujících materiálů (Fe). Skříňka musí být vybavena 2 ks záchytných van s výškou lemu 25 mm z PVC 3 mm, odolnými kontaktnímu působení

koncentrovaných kyselin a louhů. Veškeré konstrukční materiály skříňky musí odolávat dlouhodobému působení kyselin a louhů.

Žákovská židle, celoplastová skořepina, pružná konstrukce	24 ks
---------------------------------------------------------------------------------------------
Židle je vyrobená z kovové pružné konstrukce s ergonomickým skořepinovým plastovým sedákem. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe. Konstrukce je ohýbaná ze speciálního pružného kovového profilu o minimálním průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu světlé šedé RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má ve vrchní části otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný s jemnou strukturou.  Minimální nosnost židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy je 110 kg.

Barevnost: možnost výběru z více barev – alespoň 7.

Velikost č.6

Žákovský stůl pro 3, PVC krabička 230 V, USB, AC-DC	8 ks
--------------------------------------------------------------------------------
š.1950 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Vrchní pracovní deska tl.38 mm postforming.

Zádová deska bude s mezerou od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm. V zádní části stolu bude instalovaný technický tunel, který bude instalovaný pod pracovní deskou pro veškerou elektroinstalaci k PVC krabičce. Na čelní desce tunelu budou výklopné dvířka se zámkem.

V pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé, vykazujícího dobrou vodě odolnost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 Smm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka s elektro zámkem a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Ovládaní od kantorského místa.

Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 3x USB napájení 5 V, 1x panel AC-DC.

Pod pracovní deskou bude instalovaná kovová konstrukce vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní pracovní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

V zádní části bude 1x kovová noha minimálně 60x60x2 mm pro vedení veškeré elektroinstalace do tunelu pod pracovní deskou.

Celý stůl bude kotvený do podlahy.

Dodavatel musí doložit:

Celoplastové zamykací pouzdro dle technické specifikace nábytek.

Skříň policová, dveře 	4 ks
--------------------------------------
2x š.650 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x dveře, 10x police stavitelná, 1x police fixní.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

2x š.950 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

2x dveře, 9x police stavitelná, 1x police fixní.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Skříň policová	2 ks
---------------------------
š.400 hl.480 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

4x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou.

Krycí deska u sloupu	1 ks
--------------------------------------
š.477 tl.18 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříň, spodek dveře, vrch dveře sklo	4 ks
-----------------------------------------------------------
š.900 hl.560 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 2x dveře, 1x police stavitelná, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Skříň, spodek šuplíky, vrch dveře sklo	   2 ks
-------------------------------------------------------------
š.900 hl.560 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 4x šuplík, dno tl.8 mm, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Skříň pro kostlivce, dveře sklo	      1 ks
-----------------------------------------------------
š.700 hl.560 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

1x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Celoplastové mycí centrum se zádovou deskou a nástavcem, 2x výlevka  	1 ks
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
š.1860 hl.300/650 v.850/2000 mm, rozměry +- 50 mm

Mycí centrum bude vyrobené z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm, RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Na vrchní pracovní desce, budou po krajích zvýšené lišty, výška 100 mm s předním obloučkem.

Pod plastovou pracovní deskou je podstavená 2x odolná výlevka bílé barvy. Výlevky musí být podsazené na rektifikační konstrukci s patkami, vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám.

Na plastové pracovní ploše u umyvadla bude osázená 2x směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Pod pracovní deskou bude sestava skříněk z homogenního PVC 15 mm.

2x skříňka pod výlevkou: 2x dveře, technický prostor bez police.

Nástavec bude vyrobený z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x nástavec s dvířky: 2x dveře, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.

Mycí centrum musí být postaveno na sadě rektifikačních plastových noh v.100 mm a bude kryta soklovou plastovou lištou, úchytka kovová oblouček, NK panty s dotahem, MDF tl.3 mm.

Dopojení vody a odpadu	2 ks	
-------------------------------------------------
Dopojení vody a odpadu, ze stavebních vývodů.

Chemická skříň celoplastová	1 ks	
------------------------------------------------
š.800 hl.600 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Laboratorní skříň vysoké chemické odolnosti určená pro skladování kyselin a louhů musí být zhotovena z materiálu homogenního tvrdého PVC RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Nosná konstrukce musí být zhotovena pevného plošného materiálu (např. buková spárovka) tl. min. 25 mm. Celá konstrukce musí být kolíkována a bezespárově obalena homogenním PVC. Nepřípustné je jakékoli spojení korpusů na vnější a vnitřní ploše šrouby z kovových materiálů. Skříň na chemikálie s vnitřní svislou příčkou bude mít 4+4 police vyrobených ze stejného sendviče (PVC+spárovka+PVC-z důvodu nosnosti polic). Velikost mezer mezi jednotlivými policemi bude stavitelná. Každá police bude mít svařenou vanu z homogenního PVC tl.3 mm na výšku 20 mm celkem 10 ks van. Celá vnitřní část skříně na chemikálie nesmí mít žádné kovové součástky (ani nerezové) musí být bez přítomnost korodujících prvků. Materiál musí vykazovat těžkou vznítitelnost dle DIN 4102 B1. Korpus skříňky musí být vzduchotěsně svařen, 1x uzamykatelná dvířka (zámek poplastovaný) musí být utěsněna vůči korpusu. Únosnost police musí být min.60 kg. Čelní strana skříně musí být označena ve shodě s ČSN ISO 3864, 92/58/CEE a NG X08.003. Skříň bude na kovovém rektifikačním soklu v.150 mm z uzavřeného profilu 30x30x2 mm v nástřiku vypalovací barvou dle RAL vzorníku.

Dodavatel musí doložit vzorek:

Řez plastovou skříní na chemikálie, včetně dveří, pantu a vnitřní poličky se záchytnou vaničkou bez spodní kovové konstrukce, minimální rozměr skříňky 250x250 mm dle technické specifikace nábytek.

Pracovní stůl podél	1 ks
--------------------------------------
š.1640 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Vrchní pracovní deska tl.38 mm postforming.

Zádová deska bude s mezerou od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +500 mm. V zádní části stolu bude instalovaný technický tunel, který bude instalovaný pod pracovní deskou pro veškerou elektroinstalaci k PVC krabičce. Na čelní desce tunelu budou výklopné dvířka se zámkem.

V pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé, vykazujícího dobrou vodě odolnost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 Smm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka s elektro zámkem a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Ovládaní od kantorského místa.

Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 3x USB napájení 5 V.

Pod pracovní deskou bude instalovaná kovová konstrukce vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní pracovní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

Celý stůl bude kotvený do podlahy.

2x nástavec s LED osvětlením

š.820 hl.300 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách, 1x police stavitelná.

Pod skříňkou bude instalované LED osvětlení.

Kotvení do stěny.

1x krycí deska

š.430 tl.100 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Nábytek - doprava	3 ks	
---------------------------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Nábytek - montáž	1 ks	
--------------------------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Kabinet

Kantorský stůl do L	2 ks
--------------------------------------
š.2000 hl.1250 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní plochy 500/600 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, nohy tl.18 mm.

V pracovní desce bude instalovaná 1x AL výklopná zásuvka 3x 230 V, 2x plastová průchodka.

Na delší straně pracovního stolu, bude instalovaná zvýšená deska do výšky 500 mm od pracovní plochy. Z čelní strany bude instalovaná nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm. Nástěnka bude k poličce na stole, dle technické specifikace níže.

Tato specifikace slouží i pro protější stůl, jenom je zrcadlově otočeny.

Kontejner s centrálním zámkem 	2 ks
-----------------------------------------------------------
š.450 hl.940 v.725 mm, rozměry +- 50 mm
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

8x šuplík s centrálním zámkem.

Kontejner má z čelní strany 4x šuplík a z protější strany 4x šuplík, celkem 8x.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklem, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Kantorská židle	     2 ks	
-------------------------------
Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 60.000 zátěžových otáček. Mechanika kloub, opěrák výškově stavitelný .

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky pevné,plastové. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Polička nad stolem 	2 ks
--------------------------------------
š.1232 hl.640 v.500 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Polička nad stolem je oboustranná, záda tl.18 mm.

Z každé čelní strany bude, 1x svislá příčka, 4x police stavitelná (celkem 2x svislá příčka, 8x police stavitelná).

Laboratorní stůl, chemický odolná pracovní deska	1 ks
--------------------------------------------------------------------------------
š.750 hl.500 v.900-1000 mm, rozměry +- 50 mm

Konstrukce bude vyrobena z uzavřeného kovového profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena).

Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Celková výška kovového madla na dvou krátkých stranách 950–1000 mm.

Ve spodní části od podlahy bude instalovaná laboratorní pracovní deska, musí být s chemicky odolnými vlastnostmi, musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená v dekoru šedá RAL 7035 (to znamená, že dekor povrchu desky a jádro odolné desky musí být shodné ve světle šedé dle RAL 7035). Pracovní deska musí mít sražené hrany (fazeta 1,5x1,5 mm na horní, spodní, bočních a svislých hranách). Pracovní deska s použitím na laboratorním školním nábytku musí splňovat vysokou chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Pracovní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96 %), kyselina chlorovodíková (35 %), kyselina fluorovodíková (40 %), kyselina o-fosforečná (85 %), kyselina dusičná (65 %), kyselina octová (99,8 %), hydroxid sodný (30 %), amoniak (24 %) a peroxid vodíku (30 %). Nabízená pracovní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození.

Po obvodě pod deskou bude kovový rám z uzavřeného kovového profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena).

Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku.

Laboratorní deska bude instalovaná na kovový rám.

Ve spodní části bude 4x pogumované ložiskové kolečko s brzdou. Minimální nosnost jednoho kolečka 80 kg.

Ve vrchní části u kovových madel bude instalovaná laboratorní pracovní deska, musí být s chemicky odolnými vlastnostmi, musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená v dekoru šedá RAL 7035 (to znamená, že dekor povrchu desky a jádro odolné desky musí být shodné ve světle šedé dle RAL 7035). Pracovní deska musí mít sražené hrany (fazeta 1,5x1,5 mm na horní, spodní, bočních a svislých hranách). Pracovní deska s použitím na laboratorním školním nábytku musí splňovat vysokou chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Pracovní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96 %), kyselina chlorovodíková (35 %), kyselina fluorovodíková (40 %), kyselina o-fosforečná (85 %), kyselina dusičná (65 %), kyselina octová (99,8 %), hydroxid sodný (30 %), amoniak (24 %) a peroxid vodíku (30 %). Nabízená pracovní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození.

Po obvodě pod deskou bude kovový rám z uzavřeného kovového profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena).

Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku.

Laboratorní deska bude instalovaná na kovový rám.

Laboratorní zdroj pro stejnosměrný a střídavý proud	  1 ks

---------------------------------------------------------------------------------

Analogový laboratorní zdroj pro stejnosměrný a střídavý proud.

Kuchyňka s dřezem a lednici	1 ks	
------------------------------------------------
š.2400 hl.320/600 v.900/2000 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní pracovní deska bude vyrobena z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm, RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Pod plastovou pracovní deskou je podstavená 1x odolná výlevka bílé barvy. Výlevky musí být podsazené na rektifikační konstrukci s patkami, vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám.

Na plastové pracovní ploše u umyvadla bude osázená 1x směšovací baterie na teplou a studenou vodu.

Výlevka musí být podsazená na rektifikační konstrukci s patkami, vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám.

Spodní úložné skříňky pod pracovní deskou.

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska postforming tl.38 mm.

Kuchyňská sestava z levé strany:

Skříň š.600 mm pro vestavnou lednici, 1x dveře, v soklu AL mřížka.

1x vestavná lednice, minimálně 1x police, dveře s úložným prostorem ve dveřích.

1x skříňka š.600 mm, 1x dveře, 1x police stavitelná.

Skříňka šuplíková, š.500 mm, 4x šuplík.

Skříňka pod dřezem, š.700 mm, 1x dveře, ve skříňce bude průtokový ohřívač 7-10 litrů.

Zádová deska, v.500 mm.

Nástavec, š.800 hl.320 v.600 mm, 2x dveře, 1x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.100 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Dopojení vody a odpadu	1 ks	
-------------------------------------------------
Dopojení vody a odpadu, ze stavebních vývodů.

Skříň, spodek šuplíky, vrch dveře	3 ks   
-----------------------------------------------------------
š.700 hl.410 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 4x šuplík, dno tl.8 mm, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Skříň, spodek dveře, vrch dveře sklo	2 ks
-----------------------------------------------------------
š.550 hl.410 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 2x dveře, 1x police stavitelná, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Šatní skříň, dveře	1 ks
--------------------------------------
š.450 hl.570 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x dveře.

Spodní část: 1x police stavitelná.

Vrchní část: 1x fixní police, 1x kovová šatní tyč.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Skříňka nízká s dvířky	2 ks
--------------------------------------
š.800 hl.410 v.862 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 1x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Nika otevřená	     1 ks
-------------------------------
š.1600 hl.430 v.420 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.36 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

Nástavec, dveře	2 ks
--------------------------------------
š.800 hl.410 v.718 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 1x police stavitelná.

MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Skříň, spodek dveře, vrch dveře sklo	4 ks
-----------------------------------------------------------
š.770 hl.410 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

2x skříň, spodek dveře, vrch dveře sklo:

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 2x dveře, 1x police stavitelná, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

2x regál policový:

š.960 hl.500 v.2000 mm

Konstrukce bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Police regálu budou na obdélníkovém podpěrném rámu, který bude vyrobený z uzavřeného čtvercového profilu 20x20x2 mm v nástřiku vypalovací barvou v RAL odstínech.

7x police, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříň, spodek šuplíky, vrch dveře	2 ks
-----------------------------------------------------------
š.800 hl.570 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 4x šuplík, dno tl.8 mm, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Skříňka nízká s dvířky	2 ks
--------------------------------------
š.800 hl.410 v.862 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 1x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Nika otevřená	   1 ks	
------------------------------
š.1600 hl.430 v.420 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.36 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

Nástavec, dveře	2 ks
--------------------------------------
š.800 hl.410 v.718 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 1x police stavitelná.

MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Nábytek - doprava	2 ks	
--------------------------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Nábytek - montáž	1 ks	
-------------------------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

VR učebna

Kantorský stůl do L, PVC krabička	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.1900 hl.1900 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní plochy 600 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska do L, tl.25 mm.

Na pracovní desce bude 2x plastová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná do L s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

U stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka, pro veškerou elektroinstalaci, 1x dveře.

Vedle skříňky bude instalovaný kontejner s centrálním zámkem, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ⌀40 mm.

Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kontejner s centrálním zámkem 	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.400 hl.510 v.725 mm, rozměry +- 50 mm
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklem, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Kantorská židle	     1 ks	
-------------------------------
Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 60.000 zátěžových otáček. Mechanika kloub, opěrák výškově stavitelný .

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky pevné,plastové. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Žákovská židle, celoplastová skořepina, pružná	      24 ks	
----------------------------------------------------------------------------
Židle je vyrobená z kovové pružné konstrukce s ergonomickým skořepinovým plastovým sedákem. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe. Konstrukce je ohýbaná ze speciálního pružného kovového profilu o minimálním průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu světlé šedé RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má ve vrchní části otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný s jemnou strukturou.  Minimální nosnost židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy je 110 kg.

Barevnost: možnost výběru z více barev – alespoň 7.

Velikost dle investora

Žákovský stůl 1-místný, trojúhelník, pevný	   24 ks
--------------------------------------------------------------------------
š.765 hl.500 v.750 mm, rozměry +-50 mm
Vrchní pracovní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, zaoblené rohy, pracovní deska ve tvaru trojúhelníku, možnost poskládat do kruhu při použití 6-ti stolů.

Kovová trubková konstrukce v odstínu RAL, v zadní části jsou dvě kolečka pro jednodušší manipulaci.

Vrchní pracovní deska je sklopná, pro lepší uskladnění stolu k sobě.

Box pro 3D tisk	         1 ks
----------------------------------
Multifunkční skříň – box pro 3D tiskárny musí mít vnější rozměry zařízení: v.1930–1960 mm š.1000-1050 mm hl.770-780 mm.

Skříň je určena na uložení až 2 ks 3D tiskáren. Musí být konstrukčně vyrobena z Al tvarových profilů minimálního průřezu 55x55 mm s vnějším rádiusem a nástřikem vypalovací barvou. Zařízení musí být mobilní na kolečkách s brzdou s celkovou nosností minimálně 450 kg. Velikost zařízení musí umožňovat průjezd interiérovými dveřmi š. 800 mm. Rám boxu musí být vyroben z uzavřeného kovového profilu, konstrukčního hliníku a nosné prvky musí být vyrobeny z nosných desek odolávajícím vysokému tlaku, teplotě a tahu s dekorovou povrchovou úpravou a musí být maximálně odlehčený. Výška pracovní plochy musí odpovídat výškovým normám pro laboratorní pracoviště. Pracoviště v boxu bude dostupné přes uzamykatelný výsuvný mechanismus okna (bezpečnostní sklo min. 6,4mm) a bude ze třech stran osazeno odlehčenými a bezpečnostními skly. Vnitřní elektroinstalace bude dodána včetně rozvaděčů silnoproudých a slaboproudých a s technickým řešením na duální kamerový přenos se vzdáleným přenosem pro žáky a kantory. Ve vnitřním pracovním prostoru musí být motoricky ovládána teplota s možností změn požadovaných teplot. Ideální udržovací teplota pro 3D tiskárny je 35-40°C. Osvětlení pracovní plochy nejméně 700 Lx v osmi měřících bodech. Box musí mít přípojná místa 230 V a RJ 45 s flexibilními odnímatelnými přívodními kabely. Do spodní rámové konstrukce bude osazeno pracoviště na obrobení výlisků včetně integrovaného propadového šuplíkového systému s 1x odpadkovým košem, 1x smetáčkem.

Ve spodní části musí být i ovládací panel celého boxu a 2x systémové šuplíky na uložení filamentů a nářadí zafrézované v masivní desce min. 40 mm: 2x boční kleště, 2x řezací nože velké, 2x řezací nože malé a 1x špachtle. Všechny dvířka, okna a zásuvky musí být zamykatelné. Nosná podpůrná konstrukce musí být svařenec z uzavřených kovových profilů v nástřiku vypalovací barvou.

Celý vnitřní prostor budou snímat 2 IP bezdrátové kamery s extra velkým pozorovacím úhlem 145° a online sledováním pomocí PC, mobilního telefonu, tabletu apod. Ukládání záznamů a fotografií na microSD kartu nebo FTP Server. Box musí mít skrytě instalovaný vlastní WI-FI router s možností vzdáleného vypnutí celého zařízení např. přes mobilní telefon.

Součástí boxu musí být integrovaný automatický pasivní hasící systém se souběžným impulzem pro vypnutí celé elektroinstalace zařízení v případě zahoření v pracovní části boxu. Instalaci tohoto zařízení musí provádět autorizovaná osoba. Tato osoba je způsobilá osadit v boxu samohasící zařízení s garancí správné instalace. Na zařízení bude vyhotovena revizní zpráva.

Dodavatel musí doložit:

1.Technický popis funkčnosti výrobku splňující specifikaci

2.Barevnou fotodokumentaci celého výrobku,

3.Detailní rozkreslení v 3D vizualizaci

4.Doložit prohlášení o shodě

Robotický stůl, kolečka	    1 ks
------------------------------------------
š.1600 hl.1100 v.850 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska tl.25 mm.

Po obvodu pracovní desky je zvýšený okraj, který je vyrobený z PVC tl.8 mm. Okraj je možno v případě potřeby manuálně bez nářadí zarovnat s výškou pracovní plochy. Zvýšený okraj zabraňuje pádu robota při programování na podlahu. Minimální výška okraje oproti pracovní desky je 30 mm.

Pod pracovní deskou na dvou delších stranách robotického stolu budou instalované úložné skříňky. Ve vrchní části každé skříňky bude 2x šuplík se zámkem, výška čela 150 mm. Pod šuplíky budou 2  dveře se zámkem, 2x police stavitelná. Veškeré zámky budou na sjednocený klíč.

Nosná spodní konstrukce robotického stolu bude z uzavřeného kovového profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL. Stůl je na 4 kvalitních ložiskových kolečkách, povrch koleček je pogumovaný, všechny kolečka jsou s brzdnou. Minimální nosnost jednoho kolečka je 150 kg.

Na kratší straně budou instalované dvě madla pro lepší manipulaci s robotickým stolem.

Pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky oblouček minimální rozteč 96 mm.

Obložení stěny proti otěrů	1 ks	
-------------------------------------------------
š.7330 v.1200 mm, rozměry +- 50 mm
Jde o obklad který slouží proti otěru stěny. Obklad je kotven na svislý rastr z materiálu tl .18-25 mm. Spoje jsou kotveny na AL profily tvaru „T „ukončení po stranách AL profily tvaru „L „ a vrchní část věncovou lištou. Mezi plošnými spoji obložení je ABS hrana.

Skříň policová, dveře 	2 ks
--------------------------------------
š.900 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 5x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Skříň, spodek šuplíky, vrch dveře sklo	    2 ks
--------------------------------------------------------------
š.950 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 4x šuplík, dno tl.8 mm, celková výška od podlahy 900 mm.

Vrchní část: 2x dveře prosklené, vložené ve dvou svislých lištách, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Skříň s taburety  	3 ks
--------------------------------------
š.1000 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

Spodní část: šest otevřených prostoru ve dvou řadách, pro uložení taburetů.

Vrchní část: 2x dveře, 1x police stavitelná.

6x taburet:

š.400 hl.400 v.420 mm.

Materiál vnitřní nosné konstrukce, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Venkovní korpus taburetu bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní sedací část, tl.30 mm pevnostního molitanu.

Celý taburet bude čalouněný ve kvalitní látce.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček.

Spodní část taburetu, krycí černá látka, 4x plastový kluzák.

Barevnost látky: dle investora.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm. Skříň policová, dveře 	2 ks
--------------------------------------
š.600 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x dveře, 5x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté soklovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Krycí deska sloupu	1 ks
--------------------------------------
š.600 tl.18 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Vak na sezení	   4 ks	
------------------------------
350 - 400L

Výplň kuličkové rouno PES.

Vrchní materiál omyvatelný.

Nábytek - doprava	2 ks	
--------------------------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Nábytek - montáž	1 ks	
--------------------------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Učebna hudební výchovy

Učitelský stůl s PVC krabičkou (2x 230 V, 2x USB)	1 ks
--------------------------------------------------------------------------------
š.1200 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska do L, tl.25 mm.

Na pracovní desce bude 1x plastová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Na pravé straně pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka, pro veškerou elektroinstalaci, 1x dveře.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V.

Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem, MDF tl.3 mm.

Učitelská židle na pístu	    1 ks	
-----------------------------------------

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 60.000 zátěžových otáček. Mechanika kloub, opěrák výškově stavitelný .

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky pevné,plastové. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

.

Akustická nástěnka	6 ks
--------------------------------------
š.600 v.1950 mm, rozměry +- 20 mm
Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Barevnost: minimálně na výběr ze 7 barev.

Skříň policová, posuvné dveře	     1 ks
-----------------------------------------------------
š.1800 hl.600 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Ve spodní a vrchní části bude instalovaný hliníkový systém pro posuvné dveře.

2x posuvné dveře: na každých dveřích na dvou dlouhých stranách bude instalované hliníkové madlo.

Vnitřní prostor skříně je rozdělený na dvě kóje: v každé kóji bude 3x police stavitelná, 1x fixní.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm.

Nástavec policový, posuvné dveře	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.1800 hl.600 v.800 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Ve spodní a vrchní části bude instalovaný hliníkový systém pro posuvné dveře.

2x posuvné dveře: na každých dveřích na dvou dlouhých stranách bude instalované hliníkové madlo.

Vnitřní prostor skříně je rozdělený na dvě kóje: v každé kóji bude 1x police stavitelná.

Žákovská židle s pultem	       21 ks
---------------------------------------------

Kovová konstrukce.

Čalouněný sedák i zádová opěrka

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček.

Barevnost látky: dle investora.

Pevné područky s plastovým pultíkem.

Maximální nosnost 130 kg.

Doprava	1 ks
---------------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Montáž	     1 ks	
---------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Odborné učebny - komplet

Ekologická likvidace obalových materiálů, kompletní úklid suchým procesem	    1 ks	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodavatel musí odborně zlikvidovat obalový materiál, který byl použit pro přepravu nábytku a ostatního zboží (kartony, smršťovací fólie, igelity, komunální odpad apod.) .Dodavatel musí před předáním učebny provézt kompletní úklid suchým procesem včetně odvozu komunálního odpadu vzniklého při montáži nábytku.

Vestibul

Recepční pult, AL zásuvka 2x 230 V, truhlík s umělou dekoraci	     1 ks   
----------------------------------------------------------------------------------------------
š.2420 hl.1150 v.1150 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní plochy 600 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska pultu, pracovní stůl a dvě bočnice pultu tl.25 mm. Hloubka pultu 300 mm do L.

V pracovní desce bude instalovaná 1x AL výklopná zásuvka 2x 230 V.

Zádová krycí deska bude instalovaná od podlahy pod pult do L. Na čelní desce budou instalované plošně lamely, š.50 mm. Na delší straně budou vzhledově do schodu, od nejmenšího, směrem nahoru vzestupně. Na kratší straně, budou lamely od podlahy po pult přec celou výšku.

Na delší straně pultu, po pravé straně u vstupních dveří, bude dekorační truhlík, š.800 hl.180 v.200 mm. V truhlíku bude dekorativní hmota pro jednodušší instalaci dřevěných dekorativních větviček. Na povrchu bude jemný kamínek. Celková výška truhlíku i s dekorativními větvičkami cca 900 mm.

Vnitřní pracovní stůl do L, hloubka plochy 600 mm.

1x kontejner s centrálním zámkem, š.450 hl.560 v.725 mm, 3x šuplík, spodní v.330 mm.

Vedle kontejneru v rohu, bude skříňka s dvířky, 1x police stavitelná, š.300 hl.560 v.725 mm.

U pracovního místa na zádové desce pod pultem bude instalovaná přes celou délku nástěnka.

Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm.

Kancelářská židle na pístu	1 ks	
-------------------------------------------------
Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 60.000 zátěžových otáček. Mechanika kloub, opěrák výškově stavitelný .

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky pevné,plastové. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Krycí deska u prosklení 	      1 ks  
------------------------------------------
š.1900 tl.18 v.1120 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka s dvířky	       1 ks 
---------------------------------
š.1230 hl.420 v.1120 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

3x dveře se zámkem, 6x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem, MDF tl.3 mm.

Kryt topení s AL mřížkou          2,64 bm
----------------------------------------------------
hl.330 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Přední strana, 4x lišta vodorovná s mezerou, mezera od podlahy cca 100-150 mm, pro zachování lepšího větrání.

Ve spodní částí budou instalované černé rektifikační patky.

Ve vrchní desce bude 4x AL větrací mřížka pro lepší odvětraní topení, podél stěny bude zvýšená lišta +50 mm.

Kryt bude kotvený do stěny.

Textilní nástěnka 6-ti hranná v AL rámku	14 ks
-----------------------------------------------------------------------
š.1150 v.1000 mm, rozměry +- 20 mm
Šestihranná nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Barevnost: minimálně na výběr ze 7 barev.

Textilní nástěnka v AL rámku	1 ks
-------------------------------------------------
š.2200 v.1200 mm, rozměry +- 20 mm
Nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Barevnost: minimálně na výběr ze 7 barev.

Skříňka s dvířky pro tříděný odpad	1 ks
-----------------------------------------------------------
š.1270 hl.400 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x dvířka, ve vrchní části budou instalované plastové prohazovací dvířka. Za dvířky bude plastový koš bez víka. Koš je součásti dodávky.

Podél stěny bude zvýšená lišta +50 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté lištou, NK panty s dotahem, MDF tl.3 mm.

Kryt topení s AL mřížkou             2,64 bm
-------------------------------------------------------
hl.330 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Přední strana, 4x lišta vodorovná s mezerou, mezera od podlahy cca 100-150 mm, pro zachování lepšího větrání.

Ve spodní částí budou instalované černé rektifikační patky.

Ve vrchní desce bude 3x AL větrací mřížka pro lepší odvětraní topení, podél stěny bude zvýšená lišta +50 mm.

Kryt bude kotvený do stěny.

Truhlík s umělou dekoraci	1 ks
------------------------------------------------
š.800 hl.520 v.450/1500 mm, rozměry +- 50 mm

Truhlík, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

V truhlíku bude dekorativní hmota pro jednodušší instalaci dřevěných dekorativních větviček. Na povrchu bude jemný kamínek.

Výška truhlíku 450 mm.

Sokl výška 40 mm.

Truhlík s umělou dekoraci	1 ks
-------------------------------------------------
š.800 hl.600 v.450/1500 mm, rozměry +- 50 mm

Truhlík, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

V truhlíku bude dekorativní hmota pro jednodušší instalaci dřevěných dekorativních větviček. Na povrchu bude jemný kamínek.

Výška truhlíku 450 mm.

Sokl výška 40 mm.

Truhlík s umělou dekoraci	1 ks
------------------------------------------------
š.1490 hl.400 v.450/1500 mm, rozměry +- 50 mm

Truhlík, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

V truhlíku bude dekorativní hmota pro jednodušší instalaci dřevěných dekorativních větviček. Na povrchu bude jemný kamínek.

Výška truhlíku 450 mm.

Sokl výška 40 mm.

Truhlík s umělou dekoraci	1 ks
------------------------------------------------
š.1910 hl.400 v.450/1500 mm, rozměry +- 50 mm

Truhlík, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

V truhlíku bude dekorativní hmota pro jednodušší instalaci dřevěných dekorativních větviček. Na povrchu bude jemný kamínek.

Výška truhlíku 450 mm.

Sokl výška 40 mm.

Skříňka otevřená, policová 	1 ks
------------------------------------------------
š.510 hl.330 v.1820 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

5x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté lištou.

Obložení hydrantu s nikou	1 ks
------------------------------------------------
š.3760 hl.330 v.1820 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Nika bude instalovaná výškově nad sedačku: š.1900 hl.300 v.500 mm, záda tl.18 mm.

Konferenční stolek	3 ks
--------------------------------------
š.800 hl.700 v.440 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod pracovní deskou bude instalovaná kovová konstrukce, vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní pracovní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

Konferenční stolek	1 ks
--------------------------------------
š.1080 hl.600 v.440 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod pracovní deskou bude instalovaná kovová konstrukce, vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní pracovní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

Sedačka 2-místná, 2x bočnice	     7 ks
----------------------------------------------------	
š.1450 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška levé a pravé bočnice a zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Sedačka 2-místná, 1x bočnice	    2 ks	
---------------------------------------------------
š.1350 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška bočnice a zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Sedačka 1-místná, rohová	    1 ks
----------------------------------------------------
š.770 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška bočnice a zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Sedačka 2-místná, 1x bočnice	    1 ks
---------------------------------------------------
š.1930 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška bočnice a zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Sedačka 2-místná	2 ks
---------------------------------------
š.1220 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Sedačka 2-místná	1 ks
--------------------------------------
š.1470 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm
Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Sedačka 2-místná, 1x bočnice	    2 ks
---------------------------------------------------
š.2080 hl.770 v.440/770 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál vnitřní nosné konstrukce se svislými vzpěrami, deska dřevotřísková tl.18 mm.

Výška sedu 440 mm.

Venkovní korpus sedačky bude oblepený molitanem tl.10 mm, vrchní skladba opěrné části tl.30 mm pevnostního molitanu a sedací plocha tl.30 mm pevnostního molitanu a 50 mm pevnostního tvrzeného molitanu.

Celá sedačka bude čalouněná ve kvalitní kožence.

Spodní část sedačky, krycí černá látka.

Spodní konstrukce sedačky bude vyrobena ze svařeného rámu z uzavřeného čtvercového profilu minimálně 40x40x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku s rektifikací.

Výška bočnice a zadní opěrky od podlahy 770 mm.

Barevnost koženky dle investora.

Doprava      1 ks	
----------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Montáž	       1 ks	
----------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Šatna LEVÁ

Kryt topení s AL mřížkou            	16,28 bm
--------------------------------------------------------
š. hl.350 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Přední strana, 4x lišta vodorovná s mezerou, mezera od podlahy cca 100-150 mm, pro zachování lepšího větrání.

Ve spodní částí budou instalované černé rektifikační patky.

Ve vrchní desce budou AL větrací mřížky pro lepší odvětraní topení, podél stěny bude zvýšená lišta +50 mm.

Kryt bude kotvený do stěny.

Lavice pro sezení                         38,18 bm
-------------------------------------------------------
hl.400 v.420 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod deskou bude instalovaná kovová konstrukce, vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

Šatní skříňka pro 2 žáky     9 ks
------------------------------------------
š.600 hl.420 v.1450 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka bude vybavena 2 naloženými dveřmi, celkem 6 ks NK pantů s dotahem.

Dno skříňky bude oproti půdorysu korpusu zúženo o 20 mm. Horní deska bude oproti půdorysu korpusu naopak přesahovat o 20 mm.

V horní části, mezi dveřmi a horní deskou, musí být provedena větrací mezera o výšce 20 mm, sloužící k zajištění lepšího odvětrání vnitřního prostoru skříňky.

Skříňka bude vybavena kovovou petlicí uzpůsobenou pro visací zámek, přičemž visací zámek není součástí dodávky. Součástí petlice musí být zároveň integrované madlo pro otevírání skříňky. Petlice a madlo budou tvořit jeden funkční celek.

Vnitřní vybavení každého oddílu pro jednoho žáka:

Vnitřní prostor každého žáka bude oddělen svislou příčkou.
Ve spodní části skříňky bude umístěn plastový tácek na obuv se zvýšeným okrajem ze čtyř stran, dle samostatné technické specifikace.
Nad táckem na obuv bude pevná police.
V horní části budou na každé bočnici instalovány 2 ks dvojitých kovových háčků.

Skříňka bude osazena rektifikačními nožkami výšky 100 mm, které budou zakryty plastovou krycí lištou. Záda z MDF desky tloušťky 3 mm, NK panty s dotahem.

Šatní skříňka pro 2 žáky	       6 ks	
-------------------------------------------
š.840 hl.420 v.1450 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka bude vybavena 2 naloženými dveřmi, celkem 6 ks NK pantů s dotahem.

Dno skříňky bude oproti půdorysu korpusu zúženo o 20 mm. Horní deska bude oproti půdorysu korpusu naopak přesahovat o 20 mm.

V horní části, mezi dveřmi a horní deskou, musí být provedena větrací mezera o výšce 20 mm, sloužící k zajištění lepšího odvětrání vnitřního prostoru skříňky.

Skříňka bude vybavena kovovou petlicí uzpůsobenou pro visací zámek, přičemž visací zámek není součástí dodávky. Součástí petlice musí být zároveň integrované madlo pro otevírání skříňky. Petlice a madlo budou tvořit jeden funkční celek.

Vnitřní vybavení každého oddílu pro jednoho žáka:

Vnitřní prostor každého žáka bude oddělen svislou příčkou.
Ve spodní části skříňky bude umístěn plastový tácek na obuv se zvýšeným okrajem ze čtyř stran, dle samostatné technické specifikace.
Nad táckem na obuv bude pevná police.
V horní části budou na každé bočnici instalovány 2 ks dvojitých kovových háčků.

Skříňka bude osazena rektifikačními nožkami výšky 100 mm, které budou zakryty plastovou krycí lištou. Záda z MDF desky tloušťky 3 mm, NK panty s dotahem.

Šatní skříňka pro 3 žáky	        66 ks
-----------------------------------------------
š.900 hl.420 v.1450 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka bude vybavena 3 naloženými dveřmi, celkem 9 ks NK pantů s dotahem.

Dno skříňky bude oproti půdorysu korpusu zúženo o 20 mm. Horní deska bude oproti půdorysu korpusu naopak přesahovat o 20 mm.

V horní části, mezi dveřmi a horní deskou, musí být provedena větrací mezera o výšce 20 mm, sloužící k zajištění lepšího odvětrání vnitřního prostoru skříňky.

Skříňka bude vybavena kovovou petlicí uzpůsobenou pro visací zámek, přičemž visací zámek není součástí dodávky. Součástí petlice musí být zároveň integrované madlo pro otevírání skříňky. Petlice a madlo budou tvořit jeden funkční celek.

Vnitřní vybavení každého oddílu pro jednoho žáka:

Vnitřní prostor každého žáka bude oddělen svislou příčkou.
Ve spodní části skříňky bude umístěn plastový tácek na obuv se zvýšeným okrajem ze čtyř stran, dle samostatné technické specifikace.
Nad táckem na obuv bude pevná police.
V horní části budou na každé bočnici instalovány 2 ks dvojitých kovových háčků.

Skříňka bude osazena rektifikačními nožkami výšky 100 mm, které budou zakryty plastovou krycí lištou. Záda z MDF desky tloušťky 3 mm, NK panty s dotahem.

Plastová vložka na boty	     228 ks
----------------------------------------------
Plastová vložka na obuv musí být vyrobena z homogenního tvrdého PVC o minimální tloušťce 3 mm, v barevném provedení světle šedá RAL 7035. Materiál musí vykazovat vysokou odolnost proti působení vody, běžných nečistot a dostatečnou mechanickou pevnost pro provozní zatížení.

Vložka musí být vyrobena na míru přesně podle vnitřních rozměrů skříňky. Ze tří stran musí být opatřena zvýšeným okrajem o výšce 20 mm. Na přední straně musí být vložka provedena se zvýšeným lemem vyhnutým směrem dolů.

Vložka musí být osazena ve spádu, aby byl zajištěn odvod vody a nečistot směrem před plastový sokl.

Lišty kolem skříněk, 1 sada	1 ks	
-------------------------------------------------
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Doprava	1 ks	
---------------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Montáž	    1 ks	
--------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Šatna PRAVÁ

Kryt topení s AL mřížkou       14,41 bm
----------------------------------------------------
hl.350 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Přední strana, 4x lišta vodorovná s mezerou, mezera od podlahy cca 100-150 mm, pro zachování lepšího větrání.

Ve spodní částí budou instalované černé rektifikační patky.

Ve vrchní desce budou AL větrací mřížky pro lepší odvětraní topení, podél stěny bude zvýšená lišta +50 mm.

Kryt bude kotvený do stěny.

Lavice pro sezení                    49,06 bm	
---------------------------------------------------
hl.400 v.420 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod deskou bude instalovaná kovová konstrukce, vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

Šatní skříňka pro 2 žáky	     10 ks 
-------------------------------------------
š.600 hl.420 v.1450 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka bude vybavena 2 naloženými dveřmi, celkem 6 ks NK pantů s dotahem.

Dno skříňky bude oproti půdorysu korpusu zúženo o 20 mm. Horní deska bude oproti půdorysu korpusu naopak přesahovat o 20 mm.

V horní části, mezi dveřmi a horní deskou, musí být provedena větrací mezera o výšce 20 mm, sloužící k zajištění lepšího odvětrání vnitřního prostoru skříňky.

Skříňka bude vybavena kovovou petlicí uzpůsobenou pro visací zámek, přičemž visací zámek není součástí dodávky. Součástí petlice musí být zároveň integrované madlo pro otevírání skříňky. Petlice a madlo budou tvořit jeden funkční celek.

Vnitřní vybavení každého oddílu pro jednoho žáka:

Vnitřní prostor každého žáka bude oddělen svislou příčkou.
Ve spodní části skříňky bude umístěn plastový tácek na obuv se zvýšeným okrajem ze čtyř stran, dle samostatné technické specifikace.
Nad táckem na obuv bude pevná police.
V horní části budou na každé bočnici instalovány 2 ks dvojitých kovových háčků.

Skříňka bude osazena rektifikačními nožkami výšky 100 mm, které budou zakryty plastovou krycí lištou. Záda z MDF desky tloušťky 3 mm, NK panty s dotahem.

Šatní skříňka pro 2 žáky        7 ks
-------------------------------------------
š.840 hl.420 v.1450 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka bude vybavena 2 naloženými dveřmi, celkem 6 ks NK pantů s dotahem.

Dno skříňky bude oproti půdorysu korpusu zúženo o 20 mm. Horní deska bude oproti půdorysu korpusu naopak přesahovat o 20 mm.

V horní části, mezi dveřmi a horní deskou, musí být provedena větrací mezera o výšce 20 mm, sloužící k zajištění lepšího odvětrání vnitřního prostoru skříňky.

Skříňka bude vybavena kovovou petlicí uzpůsobenou pro visací zámek, přičemž visací zámek není součástí dodávky. Součástí petlice musí být zároveň integrované madlo pro otevírání skříňky. Petlice a madlo budou tvořit jeden funkční celek.

Vnitřní vybavení každého oddílu pro jednoho žáka:

Vnitřní prostor každého žáka bude oddělen svislou příčkou.
Ve spodní části skříňky bude umístěn plastový tácek na obuv se zvýšeným okrajem ze čtyř stran, dle samostatné technické specifikace.
Nad táckem na obuv bude pevná police.
V horní části budou na každé bočnici instalovány 2 ks dvojitých kovových háčků.

Skříňka bude osazena rektifikačními nožkami výšky 100 mm, které budou zakryty plastovou krycí lištou. Záda z MDF desky tloušťky 3 mm, NK panty s dotahem.

Šatní skříňka pro 3 žáky       60 ks	
--------------------------------------------
š.900 hl.420 v.1450 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Skříňka bude vybavena 3 naloženými dveřmi, celkem 9 ks NK pantů s dotahem.

Dno skříňky bude oproti půdorysu korpusu zúženo o 20 mm. Horní deska bude oproti půdorysu korpusu naopak přesahovat o 20 mm.

V horní části, mezi dveřmi a horní deskou, musí být provedena větrací mezera o výšce 20 mm, sloužící k zajištění lepšího odvětrání vnitřního prostoru skříňky.

Skříňka bude vybavena kovovou petlicí uzpůsobenou pro visací zámek, přičemž visací zámek není součástí dodávky. Součástí petlice musí být zároveň integrované madlo pro otevírání skříňky. Petlice a madlo budou tvořit jeden funkční celek.

Vnitřní vybavení každého oddílu pro jednoho žáka:

Vnitřní prostor každého žáka bude oddělen svislou příčkou.
Ve spodní části skříňky bude umístěn plastový tácek na obuv se zvýšeným okrajem ze čtyř stran, dle samostatné technické specifikace.
Nad táckem na obuv bude pevná police.
V horní části budou na každé bočnici instalovány 2 ks dvojitých kovových háčků.

Skříňka bude osazena rektifikačními nožkami výšky 100 mm, které budou zakryty plastovou krycí lištou. Záda z MDF desky tloušťky 3 mm, NK panty s dotahem.

Plastová vložka na boty	      214 ks	
----------------------------------------------
Plastová vložka na obuv musí být vyrobena z homogenního tvrdého PVC o minimální tloušťce 3 mm, v barevném provedení světle šedá RAL 7035. Materiál musí vykazovat vysokou odolnost proti působení vody, běžných nečistot a dostatečnou mechanickou pevnost pro provozní zatížení.

Vložka musí být vyrobena na míru přesně podle vnitřních rozměrů skříňky. Ze tří stran musí být opatřena zvýšeným okrajem o výšce 20 mm. Na přední straně musí být vložka provedena se zvýšeným lemem vyhnutým směrem dolů.

Vložka musí být osazena ve spádu, aby byl zajištěn odvod vody a nečistot směrem před plastový sokl.

Lišty kolem skříněk, 1 sada	1 ks	
-------------------------------------------------
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Doprava	1 ks	
----------------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Montáž	     1 ks	
---------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Chodba před bufetem

Kryt topení s AL mřížkou           12,15 bm
------------------------------------------------------
hl.350 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Přední strana, 4x lišta vodorovná s mezerou, mezera od podlahy cca 100-150 mm, pro zachování lepšího větrání.

Ve spodní částí budou instalované černé rektifikační patky.

Ve vrchní desce budou AL větrací mřížky pro lepší odvětraní topení, podél stěny bude zvýšená lišta +50 mm.

Kryt bude kotvený do stěny.

Lavice pro sezení                         10,18 bm
-------------------------------------------------------
hl.400 v.420 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod deskou bude instalovaná kovová konstrukce, vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou RAL. Nožky s rektifikací. Vrchní deska bude instalovaná na obvodový rám kovové konstrukce.

Doprava      1 ks	
-----------------------
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Montáž	       1 ks	
-----------------------
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Vestibul, šatny L+P, chodba

Ekologická likvidace obalových materiálů, kompletní úklid suchým procesem	1 ks
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel musí odborně zlikvidovat obalový materiál, který byl použit pro přepravu nábytku a ostatního zboží (kartony, smršťovací fólie, igelity, komunální odpad apod.) Dodavatel musí před předáním učebny provézt kompletní úklid suchým procesem včetně odvozu komunálního odpadu vzniklého při montáži nábytku.

Technické podmínky pro realizaci

Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací na výběr s minimálně 5 dekorů dřevin a 5 dekorů uni barev.

Vybavení a zařízení musí splňovat i technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.

Součástí dodávky učeben je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovníky, noclehy, stravné a celková montáž nábytku. Součástí dodávky nábytku je i odborné dopojení médií v nábytku jako voda a odpady.

Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci zaměřit učebny a v případě kolizních rozměrů, upravit výrobní výkresy nábytků a dalšího vybavení v součinnosti se zadavatelem zakázky a projektantem interiéru a stavby.