Preference IZS, MHD a koordinace SSZ

Preference IZS, MHD a koordinace SSZ:

Preference IZS, VHD a koordinace SSZ je požadována minimálně ve stávajícím rozsahu, který je popsán dále:

Preference IZS:

Naprostá většina řadičů SSZ je vybavena systémem preference vozidel IZS nebo vazbou na něj od firmy Eltodo (systémem nejsou vybaveny řadiče K16 a K19). Z vozidel IZS jsou mobilní částí vybavena pouze vozidla HZS.

Prvky systému:

- Jednotka instalovaná v řadiči světelně řízené křižovatky zajišťuje příjem požadavku vozidla na preferenci a předání binárního signálu na vstup řadiče. Radiomodem pro obousměrný datový bezdrátový přenos mezi vozidlem a jednotkou v řadiči. Stávající vyhrazená radiová frekvence má být dle ČTÚ zrušena k 31. 12. 2030 (termín již byl několikrát posunut). Pásmo 425 MHz a frekvence 426,1750 MHz.

- Jednotka preference se na straně vozidla je propojena se stávajícím palubním počítačem nebo odometrem. Spojení s jednotkou preference na straně řadiče je zajištěno radiomodemem.

Napojení řadičů do systému:

- Řadič K03 je napojen na systém preference z řadiče K02 pomocí koordinačního kabelu.

- Řadiče K08 a K09 jsou napojeny na systém preference z řadiče K10 pomocí ethernetových relé.

- Řadič P01 je napojen na systém preference z řadiče K15 pomocí koordinačního kabelu.

- Řadič P02 je napojen na systém preference z řadiče K07 pomocí ethernetové sítě (broadcast packet).

- Řadič P03 je napojen na systém preference z řadiče K03 pomocí ethernetové sítě (broadcast packet).

Preference MHD:

Preference MHD je umožněna pouze pro trolejbusy pomocí trolejových induktivních detektorů na křižovatkách K04 a K12. Preference je absolutní a vyšší prioritu má pouze preference IZS. Pro řešení priority IZS/MHD je na K04 použito pomocné PLC a na K12 prioritu řeší pomocné relé.

Koordinace SSZ:

- K02 a K03 pouze preference IZS metalickým kabelem.

- K03 a P03 pomocí datové ethernetové sítě po optickém kabelu (broadcast packet).

- K07 a P02 pomocí datové ethernetové sítě po optickém kabelu (broadcast packet).

- K08, K09 a K10 pomocí datové ethernetové sítě po optickém kabelu (broadcast packet).

- K15 a P01 metalickým kabelem.

- K 17 a K18 metalickým kabelem.