Další požadavky

DALŠÍ POŽADAVKY:

- Výměna řadičů a výměna zbylých žárovek za LED bude provedena do 24 měsíců od účinnosti smlouvy

- Specifikace požadovaného řadiče:

- Rozměr skříně volně stojícího řadiče musí být dostatečný pro pohodlnou instalaci a servis externích prvků jako jsou: síťové prvky (switche, routery, datové modemy, optické převodníky…), zdroje pro PoE napájení kamer videodetekce, desky binárních výstupů videodetekce, prvky systému preference IZS (deska binárních výstupů, komunikační deska, radiový/datový modem), ethernetová relé atp.

- Vnější strana skříně řadiče bude opatřena antivandal nátěrem, ztěžující výlep plakátů a nástřik graffiti a usnadňující jejich odstranění.

- Datová konektivita samotného řadiče – Ethernet (100BASE-TX, 1000BASE-T nebo 1000BASE-TX) GSM, 3G/LTE.

- Synchronizace přesného času řadiče bude pomocí DCF77 nebo GNSS nebo NTP.

- Umožní volbu řízení v pevném signálním plánu nebo dynamické řízení (pevné i pružné složení a pořadí fází, tvorba vlastních fází i vlastních signálních plánů na základě předdefinovaných kritérií).

- V případě křižovatek Předmostí a Malá Hradební umožní řídit 2 nezávislé (koordinované) křižovatky.

- Umožní odpínání signalizace pro nevidomé dle časového plánu.

- Umožní preferenci VHD/IZS buď přímou komunikací s vozidlem (TCP/IP, vyhrazení radiová síť) nebo pomocí komunikačního rozhraní připojeného na binární vstupy/výstupy řadiče, musí umožnit nastavení priorit jednotlivým uživatelům.

- Komunikace s dohledovým centrem bude probíhat pomocí OCIT (centralizované sledování a kontrola řadiče, sběr dopravních statistik) servisní a provozní data budou odesílána na server dohledového centra minimálně jednou za 24h. Pro případ výpadku spojení se serverem dohledového centra budou data zálohována a po obnovení spojení budou na server dohledového centra dodatečně odeslána případně stažena z řadiče.

- Při vzniku chyby řízení bude okamžitě odesílat chybové hlášení, primárně prostřednictvím datového připojení dané lokality a současně pomocí SMS.

- Umožní sčítání dopravy v uživatelsky definovaném intervalu (alespoň 1h, 10 min, 5 min), data budou odesílána na server dohledového centra minimálně jednou za 24h. Pro případ výpadku spojení se serverem dohledového centra budou data zálohována a po obnovení spojení budou na server dohledového centra dodatečně odeslána případně stažena z řadiče.

- Bude vybaven diagnostickým displejem pro dohled na místě (provedení LCD nebo LCM), který umožní zobrazení aktuálního stavu řadiče a zobrazení starších záznamů/chyb řadiče

- Bude vybaven spínačem registrujícím otevření dveří rozváděče řadiče a tento stav bude evidován v servisním logu řadiče.

- Pro servis bude k dispozici konfigurační a diagnostický SW nástroj kompatibilní s MS Windows 7 a vyšší. Dodavatel řadiče příručku pro ovládání a servis řadiče. SW a příručka budou v českém jazyce.

- Specifikace pro jednotlivé lokality:

Datová konektivita lokality řízeného uzlu minimálně 0,5 Mbps (24/7), lokalita bude osazena routerem s firewallem. Pokud bude lokalita připojena přímo do internetu, bude mít pevnou veřejnou IPv4 případně i IPv6 adresu. Datová komunikace přes internet musí probíhat pomocí standardního šifrovaného/zabezpečovaného VPN spojení (např. SSH, IPSec, SSL). V případě zapojení do metropolitní sítě firmy Metropolnet bude lokalitě přidělena neveřejná IPv4 adresa. Nově instalované síťové prvky musí podporovat IPv6.

- Specifikace vnějších prvků

- Signalizační stožáry budou v provedení B6,5 povrch žárově zinkován dle normy ČSN EN ISO 1461, stožáry umístěné v chodníku musí mít ochranou plastovou manžetu místa vetknutí, chodecké stožáry bez výložníku musí mít horní otvor zaslepen plastovou UV odolnou zátkou, stožáry musí mít plastová dvířka pro otvor stožárové svorkovnice otevírací mechanismus dvířek bude používat hlavu D. Stožáry umístěné v rozhledových trojúhelnících musí mít maximální průměr do 0,15 m, tak aby nebyly považovány za překážku v rozhledu dle ČSN 73 6102 ed. 2.

- Spojovací materiál (šrouby, matky, podložky) musí být v provedení z nerez oceli A4 ČSN 17 346.

- MJS – samostatně stojící pilíř, při připojení více technologií podružné měření pro každou z technologií s možností dálkového odečtu hodnot.

- Chodecká tlačítka – typu ETL-1 nebo obdobné, s montážní podložkou umožňující montáž na různé průměry stožárů, s možností tlumení akustické signalizace pro nevidomé.

- Návěstidla – v provedení s LED zdrojem, nebarevné čelní čočky, průměr 200 mm a 300 mm, vany návěstidel v černé barvě, 230 V nebo 40 V OCIT AC (dle provedení řadiče).

- Akustická signalizace pro nevidomé typu SZN-4 a je instalována vždy.

- Detektory vozidel  - videodetektory (přednostní použití u stopčar a ve vnitřním prostoru křižovatky), variantně lze použít indukční nebo mikrovlnné detektory, výstupy detektorů musí být integrovány do řadiče.

- Trolejové detektory – indukční čidlo TBUS botky TRPULS.

- Specifikace dohledového centra

Dohledové centrum bude v majetku správce světelné signalizace (víězného uchazeče) a bude jím provozováno. Musí umožnit zpracovat a vizualizovat v reálném čase provozní a statistická data přijatá z řadičů a tato data archivovat. Správce světelné signalizace bude předávat zpracované provozní a statické údaje odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.

- Dohledové centrum bude zřízeno a zprovozněno do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.

- Preference IZS a MHD a koordinace SSZ bude zachována v stávající formě dle přílohy č. 2f.