Popis úkonů správy a údržby zařízení SSZ

V rámci údržby je zhotovitel povinen provádět

- denní kontrolu provozuschopnosti SSZ (u SSZ bez dálkového dohledu)

- kontrolní prohlídky SSZ v intervalu Ix za 14 dní

- dílčí kontroly stavu řadičů SSZ v intervalu Ix měsíčně

- úplné kontroly stavu řadičů SSZ v intervalu Ix za 6 měsíců

- pravidelné výměny žárovek zařízení SSZ v intervalu Ix ročně

- opravy technologických částí zařízení SSZ a IZS a SW závad systému

- změnu údajů vysílaných majákem systému IZS

- kontrola funkčnosti radiomodemů IZS

- čištění optiky majáků systému IZS

- kontrola stavu náhradních zdrojů majáku

- údržbu majáků systému IZS včetně odstraňování drobných závad

- výměny nefunkčních dílů SSZ a IZS

- provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení (revize elektro)

- úplné odstranění škod způsobených na zařízení SSZ a IZS z titulu havárií vozidel, vandalismu a povětrnostních vlivů, pokud výše nově pořízených částí SSZ a IZS nepřesáhne 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý případ

- údržbu a opravy vnějších částí SSZ a IZS(návěstidel, optik, ...)

- opravy poruch smyček detektorů

- opravy poruch kabelových vedení

V rámci správy je zhotovitel povinen provádět následující technicko-administrativní činnosti

- správu podzemních rozvodů zařízení SSZ (vyjadřování k existenci sítí, vytyčování sítí)

- inženýrskou činnost a technický dozor při činnostech třetích osob (vyjadřování k projektové dokumentaci, technický dozor při provádění prací v blízkosti rozvodů SSZ resp. zasahujících do zařízení SSZ)

- účast najednáních týkajících se koncepčních otázek rozvoje dopravy z hlediska systémů SSZ a IZS

- správu a aktualizaci projektové dokumentace SSZ

- správu a aktualizaci pasportů zařízení SSZ

- vedení provozní dokumentace zařízení SSZ

- archivaci záznamů provozních stavů řadičů dostupných ze systému DOCENT

- sběr, archivaci a předávání statistických dopravních údajů dostupných ze systému DOCENT

Definice pojmů:

Denní kontrolou provozuschopnosti se rozumí:

vizuální kontrola provozního stavu SSZ přímo v místě instalace zařízení

Kontrolní prohlídkou se rozumí:

zjištění správného stavu žárovek, natočení výložníků, chodeckých tlačítek, vnějšího stavu skříně řadiče a ručního řízení, stavu napájecích obvodů, ověření hlášení indikačních prvků v řadiči, kontrola příjmu signálu DCF

Dílčí kontrolou stavu řadiče se rozumí:

všechny úkony dle kontrolní prohlídky, navíc se zjišťuje stav poruchových hlášení řadiče, odchylka a nastavení přesného času, kontrola ručního řízení ve všech režimech, kontrola činnosti koordinace, činnosti indukčních a trolejových detektorů dle indikací v řadiči, kontrola činnosti chodeckých tlačítek

Úplnou kontrolou stavu řadiče se rozumí:

všechny úkony dle dílčí kontroly stavu řadiče, navíc se zjišťuje stav svorkovnic v řadiči a ve stožárech včetně jejich dotažení a konzervace, kontrola kabelových přívodů v řadiči a spojů na jističích, kontrola dveřních závěsů řadiče a ručního řízení, kontrola těsnění a zámků, kontrola správného usazení všech konektorů, kontrola napětí napájecích baterií desek elektroniky, kontrola tolerancí síťového napětí, a základních napěťových sběrnic, kontrola a nastavení citlivosti indukčních detektorů, kontrola správnosti všech režimů včetně reakcí na vstupní signály (detektory, chodecká tlačítka, ...), kontrola přechodů mezi jednotlivými programy, kontrola funkčnosti dohlédacích obvodů a odezvy řadiče na poruchu, kontrola kolizních stavů a odezvy řadiče.