Příloha č. 1C Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

„Nákup IT techniky“ Část C – Notebooky a příslušenství

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A SOUHRN POŽADAVKŮ PRO Část C – Notebooky a příslušenství

NOTEBOOKY - 610 ks

Obchodní název nabízeného zboží:	dodavatel zde uvede konkrétního výrobce, model a produktové číslo

| Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele |  | Min. / max. | Požadované parametry | Nabídka prodávajícího |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Displej | úhlopříčka |  | 16“ | uveďte | xxx |
|  | rozlišení | min. | FHD 1920 x 1080 nebo lepší | ..... | xxx |
|  | technologie |  | IPS, OLED, s úhlem pohledu minimálně 160° | ..... | xxx |
|  | povrchová úprava |  | výrobcem uvedený jako antireflexní, pokud není uvedeno, tak matný | ..... | zde vyplňte konkrétní provedení |
| Provedení | Kovové šasi |  | ano | ..... | zde vyplňte konkrétní provedení |
| CPU (procesor) | Passmark CPU www.cpubenchmark.net | min. | 18 000 bodů | ..... | typ/značka/druh procesoru a dosažený počet bodů – zde vypište CPU a bodovou hodnotu dle tabulky hodnot uvedené v příloze č. 5 Výzvy a ZD (tabulka je ke dni zahájení zadávacího řízení) |
|  | Procesor posledních dvou generací |  | ano | ..... | xxx |
|  | Technologie 64bit |  | ano | ..... | xxx |
|  | Podpora pro MS Windows 11 (Windows 11 supported) |  | ano | ..... | xxx |
| Operační paměť | Typ |  | DDR5 | ..... | zde vyplňte typové označení a kapacitu |
|  | Celková instalovaná velikost | min. | 16 GB | ..... |  |
|  | Možnost rozšíření na celkovou velikost | min. | 32 GB s využitím již instalované paměti | ..... |  |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  | ano | ..... | xxx |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu. |  | ano | ..... | xxx |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  | ano | ..... | xxx |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). |  | ano | ..... | xxx |
| Pevný disk | SSD NVMe velikost | min. | 480 GB | ..... | zde vyplňte typové označení a kapacitu |
| Vybavení rozhraními | Integrované síťové rozhraní, RJ45 min. 1Gbps, nebo WiFi 5 a lepší. Pokud NB není vybaven RJ45 rozhraním, musí umožňovat připojení RJ45 prostřednictvím redukce USB/RJ45. Všechna síťová rozhraní musí podporovat protokol IEEE 802.1X. |  | ano | ..... | xxx |
|  | Integrovaná grafická karta – rozlišení | min. | QHD | ..... | xxx |
|  | Integrovaná grafická karta – rozhraní | alternativně | 1x DP 1.4 nebo 1x HDMI 2.1, v nezmenšené verzi | ..... | xxx |
|  | Integrovaná zvuková karta |  | ano | ..... | xxx |
|  | Integrovaná konektivita – USB A port | min | 2, z toho alespoň 1x USB 3.1 nebo lepší | ..... | xxx |
|  | Integrovaná konektivita – USB C port | min | 1 | ..... | xxx |
|  | Integrovaná konektivita – 1x Jack kontektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 | ..... | xxx |
| Napájení | Lze napájet přes USB-C |  | ano | ..... | xxx |
| Klávesnice | plnohodnotná s českou lokalizací a oddělenou numerickou částí |  | ano | ..... | xxx |
| Zabezpečení dat | dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, možnost zaheslování BIOSu |  | ano | ..... | xxx |
| Systémová platforma | OS MS Windows 11 Professional CZ 64 bit |  | ano | ..... | xxx |
|  | Licence Windows musí být předinstalována a aktivační klíč musí být umístěn v BIOSu počítače |  | ano | ..... | xxx |

Záruka, servis a ostatní

- Záruka min. 36 měsíců. Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.

- Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.

- Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.

- Zboží je nové a nepoužité.

Cena za 1 ks Notebook bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 610 ks Notebook bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 610 ks Notebook včetně DPH: doplní dodavatel

DOKOVACÍ STANICE – 250 ks

Obchodní název nabízeného zboží:	dodavatel uvede označení výrobku

| Parametr | Min. / max. | Požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízené řešení požadavek splňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| Stejný výrobce jako dodávaný notebook. Dock musí podporovat všechna rozhraní s dodávaným notebookem. |  | ano | uveďte ANO/NE |
| Dokovací stanice musí umožňovat snadné připojení, jeden kabel či založení do stanice s jednoduchým vložením či vyjmutím notebooku s případným zajištěním proti vypadnutí. Zároveň musí umožňovat zapnutí, vypnutí, napájení a nabíjení výše uvedeného notebooku. |  | ano | ..... |
| USB A port | min. | 3, z toho alespoň 1x USB 3.2 Gen 1 | ..... |
| USB C port | min. | 1 | ..... |
| HDMI nebo DisplayPort, možno obojí, v nezmenšené verzi, DP 1.4 nebo HDMI 2.1, podpora rozlišení min. QHD ve spolupráci s dodanými notebooky | min. | 2 | ..... |
| Síťová karta – 1 Gbit/sec nebo lepší, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X" | min. | 1 | ..... |

Záruka, servis a ostatní

- Záruka min. 36 měsíců. Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.

- Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.

- Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.

- Zboží je nové a nepoužité.

Cena za 1 ks Dokovací stanice bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 250 ks Dokovací stanice bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 250 ks Dokovací stanice včetně DPH: doplní dodavatel

BRAŠNA NA NOTEBOOK – 610 ks

Obchodní název nabízeného zboží:	dodavatel uvede označení výrobku

Brašna na výše specifikovaný notebook.

Cena za 1 ks Brašna na notebook bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 610 ks Brašna na notebook bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 610 ks Brašna na notebook včetně DPH: doplní dodavatel

Celková nabídková cena za Část C – Notebooky a příslušenství bez DPH: doplní dodavatel Kč

Celková nabídková cena za Část C – Notebooky a příslušenství vč. DPH: doplní dodavatel Kč

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené zboží bezvýhradně splňuje veškeré zadavatelem uvedené parametry a jedná se o zboží nové a nepoužité.

V ..................................... dne .....................

......................................................................

obchodní název / jméno dodavatele

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele, funkce a podpis